Specifikace předmětu plnění

„Nákup nových technologií pro společnost DTL& J INDUSTY s.r.o.“

| Vertikální CNC Obráběcí centrum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| Struktura |  |  |
| Litinová struktura | ANO |  |
| Lineární vedení | ANO |  |
| Hmotnost stroje | Min. 8000 kg |  |
| Rozměry stroje d/š/v | Max.2600/3400/3200 mm |  |
| Pojezdy |  |  |
| Pojezd osy X | Min. 1200 mm |  |
| Pojezd osy Y | Min. 670 mm |  |
| Pojezd osy Z | Min. 620 mm |  |
| Posuvy |  |  |
| Rychloposuv os X/Y/Z | Min. 36/36/30 m/min |  |
| Pracovní posuv os X/ Y/ Z v lineární interpolaci | Min. 14000 mm/min |  |
| Průměr kuličkových šroubů X/Y/Z | Min. 40/40/40 mm |  |
| Stůl |  |  |
| Rozměry stolu s upínacími „ T“ drážkami | Min. 1400/600 mm |  |
| Maximální zatížení stolu | Min. 1000 kg |  |
| Vřeteno |  |  |
| Kužel vřetena | Min. 40 ISO |  |
| Otáčky vřetena | Min. 8000 ot/min |  |
| Výkon hlavního motoru (trvale /30 min.) | Min. 15kW |  |
| Max. výkon k dispozici od | Min 1500 ot/min |  |
| Max. kroutící moment motoru vřetene (trvale / 30 min.) | Min. 110 Nm |  |
| Doprava a instalace stroje v ceně | ANO |  |
| Automatická výměna nástrojů |  |  |
| Počet míst v zásobníku nástroje | Min.30 míst |  |
| Max. průměr nástroje (plně obsazeno/každý druhý prázdný) | Min. 80/125 mm |  |
| Max. hmotnost nástroje | Min. 8,0 kg |  |
| Standardní vybavení stroje (v ceně stroje) |  |  |
| Vysokotlaké chlazení přes vřeteno (forma A) s filtrem | Min. 12 bar |  |
| Vnitřní ofuk vřetene pro očištění nástrojů | ANO |  |
| Vnitřní šnekové dopravníky (2) | ANO |  |
| Nádrž chladící kapaliny, objem | Min. 320 l |  |
| Osvětlení pracovního prostoru | ANO |  |
| Transformátor | ANO |  |
| Návod k obsluze stroje a k řídícímu systému v češtině | ANO |  |
| Prohlášení o shodě s CE normami | ANO |  |
| Řídící systém |  |  |
| Motory C.A. a digitální pohony vřetena a jednotlivých os | ANO |  |
| Řízené osy | X,Y,Z |  |
| Typ obrazovky | Min. 10,4” LCD barevná |  |
| Klávesnice | ANO |  |
| USB vstup + ETHERNET | ANO |  |
| Ostatní |  |  |
| Elektronická dělička | ANO |  |
| Pásový dopravník třísek umístěný v nádrži, s vyústěním na pravé straně | ANO |  |
| Obrobková sonda | ANO |  |
| Nástrojová sonda | ANO |  |
| Chlazení nástrojů středem vřetene vzduchem | ANO |  |