Specifikace předmětu plnění stroj I.

| Kompaktní kolové rýpadlo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Nabízený stroj |  |  |
| Motor | emisní norma EU stupeň IV |  |
| Zdvihový objem motoru | min. 4 L |  |
| Počet válců | 4 |  |
| Výkon motoru minimálně | 115 kW |  |
| Hmotnost stroje maximálně | 18000 kg |  |
| Axiální pístové čerpadlo | ANO |  |
| Hydraulika přídavná na výložníku a násadě | vysokotlaká a středotlaká |  |
| Jeřábovací zámky – zámky hydrauliky | ANO |  |
| Délka násady | min. 2400 mm |  |
| Dva nezávislé přídavné okruhy | ANO |  |
| Maximální dosah v úrovní terénu | min. 8800 mm |  |
| Maximální hloubkový dosah | min. 5500 mm |  |
| Šířka stoje maximálně | Maximálně 2600 mm |  |
| Stroj se zkrácenou zádí | Maximálně 1800 mm |  |
| Kabina ROPS | ANO |  |
| Zadní kamera | ANO |  |
| Automatická klimatizace včetně topení | ANO |  |
| Vyhřívaná a vzduchem odpružená sedačka | ANO |  |
| Multifunkční display v českém jazyce s navolením: | průměrné spotřeby |  |
|  | aktuální spotřeby |  |
|  | volby příslušenství |  |
| Clona na přední a střešní okno | ANO |  |
| Automatické řízení otáček motoru včetně funkce zesílení zdvihu pro jeřábování | ANO |  |
| ECO mód motoru | ANO |  |
| Podvozek - patky a radlička | ANO |  |
| Hydraulický rychloupínač včetně okruhu ovládání | ANO |  |
| Vzdálené sledování stroje | ANO |  |
| Podkopová lopata se zuby | 1000 mm |  |
| Svahovací lopata hydraulická | Minimálně 1800 mm |  |
| Automatické centrální mazání stroje | ANO |  |
| Počítadlo motohodin | ANO |  |
| Filtr pevných částic nevyžadující údržbu po celou dobu životnosti stroje | ANO |  |
| Průměrná spotřeba paliva* při definovaném běžném zatížení | Max 8.5 litrů/ motohodina |  |

*V případě, že výrobce udává různé hodnoty spotřeby pro různé režimy zatížení, bude za referenční hodnotu považována hodnota udávaná pro zatížení střední.

Tento údaj bude doložen potvrzením od výrobce, autorizovaného obchodního zastoupení nebo jiným relevantním dokumentem deklarujícím průměrnou spotřebu paliva požadovanou zadavatelem. (viz. bod 13 Zadávací dokumentace)

Specifikace předmětu plnění stroj II.

| Kolové rýpadlo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Nabízený stroj |  |  |
| Motor | emisní norma EU stupeň IV |  |
| Zdvihový objem motoru | min. 6 L |  |
| Počet válců | 6 |  |
| Výkon motoru minimálně | 125 kW |  |
| Hmotnost stroje maximálně | 19000 kg |  |
| Axiální pístové čerpadlo | ANO |  |
| Hydraulika přídavná na výložníku a násadě | vysokotlaká a středotlaká |  |
| Jeřábovací zámky – zámky hydrauliky | ANO |  |
| Délka násady | min. 2600 mm |  |
| Dva nezávislé přídavné okruhy | ANO |  |
| Maximální dosah v úrovní terénu | min. 9400 mm |  |
| Maximální hloubkový dosah | min. 6000 mm |  |
| Šířka stoje maximálně | Maximálně 2800 mm |  |
| Zadní poloměr nástavby při otáčení | Maximálně 2400 mm |  |
| Kabina ROPS | ANO |  |
| Zadní kamera | ANO |  |
| Automatická klimatizace včetně topení | ANO |  |
| Vyhřívaná a vzduchem odpružená sedačka | ANO |  |
| Multifunkční display v českém jazyce s navolením: | průměrné spotřeby |  |
|  | aktuální spotřeby |  |
|  | volby příslušenství |  |
| Clona na přední a střešní okno | ANO |  |
| Automatické řízení otáček motoru včetně funkce zesílení zdvihu pro jeřábování | ANO |  |
| ECO mód motoru | ANO |  |
| Podvozek - patky a radlička | ANO |  |
| Hydraulický rychloupínač včetně okruhu ovládání | ANO |  |
| Vzdálené sledování stroje | ANO |  |
| Podkopová lopata se zuby | 1300 mm, min. 1,0 m3 |  |
| Svahovací lopata hydraulická | Minimálně 2000 mm |  |
| Automatické centrální mazání stroje | ANO |  |
| Počítadlo motohodin | ANO |  |
| Filtr pevných částic nevyžadující údržbu po celou dobu životnosti stroje | ANO |  |
| Průměrná spotřeba paliva* při definovaném běžném zatížení | Max 10 litrů/motohodinu |  |

* V případě, že výrobce udává různé hodnoty spotřeby pro různé režimy zatížení, bude za referenční hodnotu považována hodnota udávaná pro zatížení střední.

Tento údaj bude doložen potvrzením od výrobce, autorizovaného obchodního zastoupení nebo jiným relevantním dokumentem deklarujícím průměrnou spotřebu paliva požadovanou zadavatelem. (viz. bod 13 Zadávací dokumentace)