TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DÚR+DSP, DPS

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY

ZŠ U ČERVENÝCH HODONÍN

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	11/2016

Zakázka č.:  	2016-047

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Na pozemku, kde bude provedena stavba, se nyní nachází zatravněná plocha, pozemek je poměrně rovinný.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Dle stupně PD byl proveden vizuální průzkum a zaměření stávajícího stavu.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se dle ÚP nenachází na území ochranných ani bezpečnostních pásem.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dotčené pozemky se dle územního plánu nenachází v záplavovém území a dle České geologické služby ani na poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani negativně neovlivní ochranu okolí a odtokové poměry území.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Budou demontovány stávající betonové obrubníky a stávající plastové výplně otvorů. Nedojde k asanacím ani ke kácení dřevin.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Dotčené pozemky nemají zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Dopravní infrastruktura – stávající příjezd ke stavbě je z místní komunikace.

Technická infrastruktura – stavba je již napojena na inženýrské sítě – kanalizaci, vodovod, plynovod a elektrickou energii.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V této fázi nejsou známy žádné časové vazby stavby ani podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2 Celkový popis

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba slouží jako základní škola.

- zastavěná plocha přístavby: 18,55m²

- obestavěný prostor přístavby: 166,95m³

- užitná plocha přístavby: 18,73m²

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Plocha, na němž se nachází řešená stavba základní školy je dle územního plánu určena jako plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) - záměr PD je v souladu s územním plánem. Byla použita územně plánovací dokumentace ze září 2014.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Ke stávajícímu objektu ZŠ bude postavena přístavba, ve které bude umístěn výtah, v 1NP je navržen sklad nářadí, ve 2NP bude šatna a WC pro ZTP.

Přístavba má největší půdorysné rozměry 2,79x6,9m, na výškové kótě +8,225. Přístavbu bude založena na základových pasech a desce, svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic, přístavba bude zakončena plochou střešní konstrukcí s asfaltovým pásem. Barevné řešení je uvedeno ve výkrese Pohledů.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V přístavbě bude umístěn výtah, sklad nářadí, šatna a WC pro ZTP. Technologie výroby se zde nevyskytuje.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné technické požadavky bezbariérového užívání stavby – vyhláška č. 398/2009Sb.:

- výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20mm.

- povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva má:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg a, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg a), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg a),

a je úhel sklonu ve směru chůze.

- volná plocha před výtahem je min. 1500x1500mm

- dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře

- výtah má šířku 1100mm a hloubku 1400mm

- šířka vstupu do výtahu je 900mm

- sklopné sedátko v kleci výtahu je v dosahu ovladačů.

- nosnost výtahu je min. 250kg

- ovladače ve výtahu a na nástupních místech do výtahu vyčnívají nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm

- reliéfní značky nejsou ryté a vpravo od ovladače je příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby, pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět

- bude zajištěna hlasová fráze signalizující směr budoucí jízdy výtahu

- obousměrné dorozumívací zařízení ve výtahu umožňuje indukční poslech pro nedoslýchavé osoby, toto zařízení bude označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 vyhl. 398/2009

- minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200mm x1500mm

- stěny hygienických zařízení a šaten umožňují po konstrukční stránce kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150kg

- po osazení všech zařizovacích předmětů je zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 1500mm

- podlaha musí být protiskluzná

- záchodová kabina má šířku nejméně 1800mm a hloubku nejméně 2150mm.

- v kabině je umístěna záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš

- šířka vstupu je nejméně 800mm

- dveře se otevírají směrem ven a jsou opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900mm

- zámek dveří je odjistitelný zvenku

- záchodová mísa je osazena v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny

- mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny je nejméně 700mm

- prostor okolo záchodové mísy umožňuje čelní, diagonální nebo boční nástup

- horní hrana sedátka záchodové mísy je ve výši 460 mm nad podlahou

- ovládání splachovacího zařízení je umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200mm nad podlahou

- splachovací zařízení umístěné na stěně je v dosahu osoby sedící na záchodové míse

- v dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150mm nad podlahou je ovladač signalizačního systému nouzového volání

- umyvadlo je opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním

- umyvadlo umožňuje podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana je ve výšce 800mm

- po obou stranách záchodové mísy jsou madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm a ve výši 
800 mm nad podlahou

- u záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím asistence má obě madla sklopná a obě přesahují záchodovou mísu o 100mm

- vedle umyvadla je alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm

- pevné zrcadlo je osazeno tak, že spodní hrana je ve výši maximálně 900mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800mm nad podlahou

- dveře bezbariérového WC budou na vnější straně ve výši 200mm nad klikou opatřeny štítkem s hmatným orientačním znakem a s nápisem v Braillově písmu s textem "WC ženy",  "WC muži", Braillovo písmo bude mít parametry standardní sazby

- záchodová mísa bezbariérového WC bude umístěna ve výšce 460mm nad podlahou s tím, že tato místnost bude i využita pro ZTP děti s asistencí - kabina splňuje požadavky pro asistenci.

- optická a zvuková signalizace systému nouzového volání z bezbariérového WC bude umístěna na chodbě ve 2NP

- kabina pro ZTP bude vybavena následovně:

- 2x háček na oděv ve výšce 1100-1400mm od podlahy

- odpadkový koš

- odkládací polička u umyvadla ve výšce 850mm od podlahy

- zrcadlo nad umyvadlem – spodní hrana max. 900mm a horní hrana min. 1800mm	od podlahy

- další zrcadlo volně, spodní hrana max. 600mm a horní hrana min. 1800mm od 	podlahy

- spodní hrana osoušeče, zásobníku papírových ručníků, dávkovač mýdla a toaletní papír ve výšce max. 1000mm od podlahy

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Ke stávajícímu objektu ZŠ bude postavena přístavba, ve které bude umístěn výtah, v 1NP je navržen sklad nářadí, ve 2NP bude šatna a WC pro ZTP.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Přístavba má největší půdorysné rozměry 2,79x6,9m, na výškové kótě +8,225. Přístavbu bude založena na základových pasech a desce, svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic, přístavba bude zakončena plochou střešní konstrukcí s asfaltovým pásem.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Nosné konstrukce jsou posouzeny ve stavebně konstrukčním řešení. Stavba bude provedena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stavebně konstrukční řešení: Ing. Jiří Ilčík - Hodonín

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

Elektroinstalace

Rozváděč výtahu (součást dodávky výtahu) bude připojený ze stávajícího rozváděče kabelovým přívodem CYKY. Odběr elektrické energie pro výtah nebude samostatně měřený. V rozváděči bude kabelový vývod pro výtah jištěný jističem JT. Kabel bude ukončený v místě instalace rozváděče s 3m rezervou. Šachta výtahu bude opatřena ochranou před úderem blesku - vnějším neizolovaným LPS dle požadavků ČSN EN 62305-1-3. Objekt je zařazený do třídy ochrany LPS III. Třída ochrany LPS III je charakterizována poloměrem valící se koule r = 45m, velikostí ok mřížové soustavy 15x15m, ochranným úhlem a = 57°. Při návrhu hromosvodu respektovat požadavky ČSN EN 62305-1 až 3. Přívod telefonní linky do rozváděče výtahu RV je navržený kabelem SYKFY 3PxO,5 uloženým v PVC lištách nebo v PVC trubce pod omítkou.

Střídavá síť NN 3 NPE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C-S

Zdroj elektrická energie: stávající skříňový rozváděč

Měření spotřeby elektrické energie pro výtah: není investorem akce požadováno

Celkový instalovaný výkon Pc: 7,40 kW

Záběrný proud I: 14,50 A

Jmenovitý proud In: 10,80 A

Stupeň důležitosti dodávky el. Energie: běžné spotřebiče dle ČSN 341610 základní stupeň

Předpokládaná roční spotřeba el. energie: 3800kWh/rok

Ústřední vytápění

Šatna a WC pro ZTP bude vytápěna elektrickými přímotopy.

Zdravotechnika

Rozvody vody a kanalizace budou napojeny na stávající rozvody v základní škole. Teplá voda pro umyvadlo bude zajištěna elektrickým průtokovým ohřívačem. Osazení zařizovacích předmětů bude v souladu s požadavky s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Veškeré vody z objektu jsou odváděny vnitroareálovou splaškovou kanalizací do splaškové kanalizační přípojky B 400. Splašková kanalizační přípojka je napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci B 400. Řešená stavba nemá vliv na současné odkanalizování a také žádným zásadním způsobem neovlivní množství odpadních vod jdoucí do kanalizace.

Areál ZŠ je zásobován vodou stávající vodovodní přípojkou LT 80. Vodovodní přípojka je zakončena vodoměrnou sestavou v betonové šachtě (AŠ 121), kde je osazen vodoměr Qn=10m³/hod, PN 16 bar. Přípojka je na pojena na přiváděcí potrubí LT 400. Nově osazené umyvadlo a WC nebude mít vliv na celkovou potřebu vody.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Novým technickým zařízením jsou elektrické přímotopy a elektrický průtokový ohřívač. Technologické zařízení se v objektu nevyskytuje.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatném Požárně bezpečnostním řešení, které zpracoval Ing. Vlastimil Trnečka - Hodonín.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Obálka nový konstrukcí splňuje kritéria tepelně technického hodnocení dle normy 
ČSN 730540-2.

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Dle charakteru stavby není nutný posudek využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí

Větrání

Všechny nové prostory stavby jsou přirozeným (okny) způsobem odvětrány.

Vytápění

Šatna a WC pro ZTP bude vytápěna elektrickými přímotopy.

Osvětlení

Stavba splňuje požadované limity denního a umělého osvětlení.

Zásobování vodou

Rozvody vody budou napojeny na stávající rozvody v základní škole. Teplá voda pro umyvadlo bude zajištěna elektrickým průtokovým ohřívačem.

Likvidace odpadů

Odpad bude likvidován dle platných předpisů a vyhlášek.

Řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí z hlediska vibrace, hluku a prašnosti. Výtah bude oddilatován od stávajícího objektu ZŠ.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavby není nutná ochrana před pronikáním radonu z podloží.

b) Ochrana před bludnými proudy

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nacházejí bludné proudy.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nachází seizmická oblast.

d) Ochrana před hlukem

Výtah bude oddilatován od stávajícího objektu ZŠ.

e) Protipovodňová opatření

Stavba se dle územního plánu nenachází v záplavovém území.

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Dle České geologické služby stavba neleží na poddolovaném území. Nepředpokládá se výskyt metanu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je již napojena na inženýrské sítě – kanalizaci, vodovod, plynovod a elektrickou energii.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou stávající.

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

PD není dotčena touto částí.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je již napojena na místní komunikace.

c) Doprava v klidu

Stávající parkovací stání jsou před ZŠ.

d) Pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru stavby, PD neřeší tuto část.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Vykopaná zemina bude použita na dosypy kolem objektu.

b) Použité vegetační prvky

Nebudou použity žádné vegetační prvky.

c) Biotechnická opatření

PD není touto částí dotčena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší – během výstavby a provozu stavby budou použity stroje a zařízení, které budou vyhovovat platným předpisům.

Hluk – Výtah bude oddilatován od stávajícího objektu ZŠ

Odpady – během výstavby a provozu stavby nebude použit nebezpečný odpad. Běžný odpad bude likvidován dle platných předpisů a vyhlášek.

Půda – výstavba a provoz stavby nebude mít žádný negativní vliv na kvalitu půdy.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovávat ekologickou funkci a vazby v krajině.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Nebyly doposud zaznamenány žádné závěry zjišťovacích řízení ani stanoviska EIA. Pokud se nějaké podmínky určí, PD je zohlední.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Budou splněny veškeré základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeby a spotřeby médií a hmot jsou na teplou a studenou vodu a na elektrickou energii. Tyto média budou zajištěny ze stávajících rozvodů ZŠ.

b) Odvodnění staveniště

Dešťová voda ze staveniště se bude vsakovat do okolního terénu, na pozemku investora.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura – stávající samostatný sjezd na dotčené pozemky, je z místní komunikace.

Technická infrastruktura – staveniště bude napojeno na vnitroareálové vodovodní potrubí a vnitroareálovou elektrickou energii.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Během výstavby nedojde k negativnímu ovlivnění okolních staveb ani pozemků.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

Jsou kladeny požadavky na bourání některých konstrukcí objektu ZŠ, asanacemi ani kácením dřevin není stavba dotčena.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Maximální zábor staveniště je dán hranicí pozemků investora.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Během stavby budou použity běžné odpady a stroje. Emise budou v limitních hodnotách. Odpady i emise budou likvidovány dle platných předpisů a vyhlášek.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při výstavbě bude vytěžená zemina použita na dosypy kolem objektu.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při výstavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních předpisů, platných norem a zákonů. Hlavní zásady jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti práce ve výškách zábradlím, zajištění práce se stroji a zařízeními na elektrický proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce.

Odborné práce je nutno svěřit odborné firmě s příslušným oprávněním.

Pro výstavbu je nutno smluvně zajistit odborný stavební dohled a zajistit návštěvu projektanta k odsouhlasení případných změn, hlavně materiálových. Další změny a úpravy nutno konzultovat se stavebním úřadem.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během výstavby nebudou dotčeny stavby s bezbariérovým užíváním.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Během výstavby nejsou nutná žádná dopravní inženýrská opatření.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nebyly stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- zahájení výstavby: 04/2017

- ukončení výstavby: 08/2017

V Hodoníně, 11/2016

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. et Ing. Tomáš Neduchal