TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DÚR+DSP, DPS

D

D. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY

ZŠ U ČERVENÝCH HODONÍN

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	11/2016

Zakázka č.:  	2016-047

a) Technická zpráva

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Ke stávajícímu objektu ZŠ bude postavena přístavba, ve které bude umístěn výtah, v 1NP je navržen sklad nářadí, ve 2NP bude šatna a WC pro ZTP.

Přístavba má největší půdorysné rozměry 2,79x6,9m, na výškové kótě +8,225. Přístavbu bude založena na základových pasech a desce, svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic, přístavba bude zakončena plochou střešní konstrukcí s asfaltovým pásem. Barevné řešení je uvedeno ve výkrese Pohledů.

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné technické požadavky bezbariérového užívání stavby – vyhláška č. 398/2009Sb.:

- výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20mm.

- povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva má:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg a, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg a), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg a),

a je úhel sklonu ve směru chůze.

- volná plocha před výtahem je min. 1500x1500mm

- dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře

- výtah má šířku 1100mm a hloubku 1400mm

- šířka vstupu do výtahu je 900mm

- sklopné sedátko v kleci výtahu je v dosahu ovladačů.

- nosnost výtahu je min. 250kg

- ovladače ve výtahu a na nástupních místech do výtahu vyčnívají nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm

- reliéfní značky nejsou ryté a vpravo od ovladače je příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby, pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět

- bude zajištěna hlasová fráze signalizující směr budoucí jízdy výtahu

- obousměrné dorozumívací zařízení ve výtahu umožňuje indukční poslech pro nedoslýchavé osoby, toto zařízení bude označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 vyhl. 398/2009

- minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200mm x1500mm

- stěny hygienických zařízení a šaten umožňují po konstrukční stránce kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150kg

- po osazení všech zařizovacích předmětů je zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 1500mm

- podlaha musí být protiskluzná

- záchodová kabina má šířku nejméně 1800mm a hloubku nejméně 2150mm.

- v kabině je umístěna záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš

- šířka vstupu je nejméně 800mm

- dveře se otevírají směrem ven a jsou opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900mm

- zámek dveří je odjistitelný zvenku

- záchodová mísa je osazena v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny

- mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny je nejméně 700mm

- prostor okolo záchodové mísy umožňuje čelní, diagonální nebo boční nástup

- horní hrana sedátka záchodové mísy je ve výši 460 mm nad podlahou

- ovládání splachovacího zařízení je umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200mm nad podlahou

- splachovací zařízení umístěné na stěně je v dosahu osoby sedící na záchodové míse

- v dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150mm nad podlahou je ovladač signalizačního systému nouzového volání

- umyvadlo je opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním

- umyvadlo umožňuje podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana je ve výšce 800mm

- po obou stranách záchodové mísy jsou madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm a ve výši 
800 mm nad podlahou

- u záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím asistence má obě madla sklopná a obě přesahují záchodovou mísu o 100mm

- vedle umyvadla je alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm

- pevné zrcadlo je osazeno tak, že spodní hrana je ve výši maximálně 900mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800mm nad podlahou

- dveře bezbariérového WC budou na vnější straně ve výši 200mm nad klikou opatřeny štítkem s hmatným orientačním znakem a s nápisem v Braillově písmu s textem "WC ženy",  "WC muži", Braillovo písmo bude mít parametry standardní sazby

- záchodová mísa bezbariérového WC bude umístěna ve výšce 460mm nad podlahou s tím, že tato místnost bude i využita pro ZTP děti s asistencí - kabina splňuje požadavky pro asistenci.

- optická a zvuková signalizace systému nouzového volání z bezbariérového WC bude umístěna na chodbě ve 2NP

- kabina pro ZTP bude vybavena následovně:

- 2x háček na oděv ve výšce 1100-1400mm od podlahy

- odpadkový koš

- odkládací polička u umyvadla ve výšce 850mm od podlahy

- zrcadlo nad umyvadlem – spodní hrana max. 900mm a horní hrana min. 1800mm	od podlahy

- další zrcadlo volně, spodní hrana max. 600mm a horní hrana min. 1800mm od 	podlahy

- spodní hrana osoušeče, zásobníku papírových ručníků, dávkovač mýdla a toaletní papír ve výšce max. 1000mm od podlahy

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Bourací práce

Vybourán a demontován bude stávající betonový obrubník a stávající plastové výplně otvorů.

Základy

Přístavba bude založena na ŽB pasech a desce do nezámrzné hloubky. Základové pasy jsou navrženy šířky 700mm a výšky 500mm z betonu C20/25-XC2 a výztuže B 500B: 8xØ12 a třmínky Ø8/300, krytí 45mm. Pod nosnými zdmi, které podepírají stropní konstrukci, jsou navrženy pasy šířky 800mm a výšky 500mm z betonu C20/25-XC2 a výztuže B 500B: 8xØ12 a třmínky Ø8/300, krytí 45mm. Nad stávající patkou bude proveden základový práh rozměru 250x250mm z betonu C25/30-XC2, který bude vyztužen výztuží B 500B. Hlavní výztuž práhu je tvořena 2x3Ø18 s dvoustřižnými třmínky Ø8/100.

ŽB základová deska bude z betonu C25/30-XC2 a výztuže B 500B. Deska je uložena na zhutněném štěrkopískovém polštáři tl. 300mm, pod polštářem je položena geotextílie g=300g/m². Spodní i horní výztuž je Ø12/150, po okrajích desky bude lemovací výztuž (U-příložky) Ø12/150, vodorovné závlače Ø16.

Podbetonování stávajících základových pasů bude provedeno beton C25/30-XC2 cca 800mm pod stávající základovou spáru, do úrovně základové spáry nové ŽB základové desky výtahu, betonování bude probíhat v pruzích na přeskáčku v šířce max. 750mm.

Svislé konstrukce

Nad základovými konstrukcemi budou vyskládany bednící tvárnice 200x250x500mm, vyplněné betonem C20/25-XC2 a vyztuženy výztuží B 500B vodorovně i svisle 2xØ12/250.  Nově budou provedeny obvodové nosné stěny z tepelněizolačních broušených cihelných bloků 300x249x247mm na tenkovrstvé tepelněizolační lepidlo tl. 1mm a ze zakládacích broušených cihelných bloků 240x249x372mm na tenkovrstvé lepidlo tl. 1mm, příčky budou z cihelných broušených bloků 80x249x497mm a 140x249x497mm na tenkovrstvou maltu tl. 1mm.

Vodorovné konstrukce

Nosná konstrukce podlahy v 1NP bude z podkladního betonu C25/30-XC2 + kari sítě Ø6/100/100. Nová stropní konstrukce je navržena z keramobetonových nosníků a keramických vložek Miako. Nové překlady budou z ocelových profilů a keramobetonových překladů. Nové věnce budou provedeny z betonu C20/25 a výztuže B 500B. ŽB věnce jsou navrženy dvou velikostí 200x230mm (stropní konstrukce nad 1NP) a 300x230mm (střešní konstrukce), které jsou vyztužené dvojstřižnými třmínky a třemi podélnými pruty u každého z povrchů. Věnce probíhají v úrovni stropní a střešní konstrukce nad zázemím. Třída betonu je C20/25-XC1 s výztuží B500B. Vodorovná výztuž je tvořena při horním i dolním povrchu vždy trojicí prutů Ø10mm a dvoustřižnými třmínky Ø6/100. Překlady budou použity systémové z keramobetonu.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce nad 2NP je navržena z keramobetonových nosníků 160x175x4750mm a keramických vložek Miako 19/50 a 19/62,5 s betonovou zálivkou C20/25-XC1 + kari síť Ø6/150/150 tl. 40mm, celková tloušťka stropu je 230mm. Nad výtahovou šachtou bude provedena ŽB stropní deska tl. 250mm z betonu C30/37-XC1 a výztuže B 500B – spodní výztuž Ø12/150mm, horní výztuž kari síť Ø8/100/100, po okrajích desky je umístěna výztuž tvaru U Ø12/150 a vodorovné závlače Ø16.

Podlaha

Nové podlahy jsou z betonové mazaniny C20/25-XC1 + kari Ø6/150/150 tl. 60 a 70mm. Nášlapná vrstva podlah je z keramické dlažby tl. 8mm a flexibilního lepidla tl. 4mm včetně keramického soklíku výšky 80mm tl. 6mm

Výplně otvorů

Nové vnější dveře a okna budou plastová. Vnitřní dveře budou dřevěná v dřevěné obložkové zárubni. Podrobnější specifikace viz Výpis prvků.

Úpravy povrchů

Stěny budou omítnuty VPC omítkou a opatřeny matnou malbou, matným omyvatelným nátěrem, keramickým obkladem tl. 8mm nebo keramickým soklíkem tl. 6mm. Venkovní fasádní omítka bude silikonová zatíraná, venkovní sokl bude z mozaikové omítky.

Klempířské výrobky

Mezi klempířské výrobky patří – dešťový žlab, dešťový svod, závětrná lišta střešní hydroizolace, ukončovací lišta hydroizolace, okapnička. Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu s PUR povrchovou úpravou. Podrobnější specifikace 
viz Výpis výrobků.

Izolace

Přístavba bude od zemní vlhkosti izolována modifikovaným SBS asfaltovým pásem typu 
S tl. 4mm. Spodní stavba bude tepelně izolována svislým extrudovaným polystyrenem 
XPS tl. 50mm. Podlaha přízemí je tepelně izolována expandovaným pěnovým polystyrenem EPS 150S tl. 60mm. Vnější ŽB věnec bude opatřen tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu EPS 70F tl. 100mm. Přístavba bude dilatována od stávajícího objektu ZŠ modifikovaným asfaltovým pásem tl. 4mm. Střešní konstrukce přístavby bude zateplena spádovýmo klíny z expandovaného polystyrenu EPS 150S tl. 240-380mm a dále bude zde umístěna parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu tl. 4mm. Na střešní konstrukci je použita jako hydroizolace modifikovaný SBS asfaltový pás typu S se sklotkaninou tl 4mm a modifikovaný asfaltový pás s PES rohoží tl. 4mm.

Zpevněné plochy

Kolem přístavby bude proveden okapový chodník z betonové dlažby 100x60x200 (mezery vyplněny křemičitým písek frakce 0-2mm), kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 
4-8mm tl. 40mm, zhutněná štěrkodrť frakce 0-32mm tl. 200mm, zhutněná zemní pláň.

Výtah

Hlavní parametry / umístění výtahu: osobní výtah V1

Počet stanic / nástupišť: 2/2 – neprůchozí

Nosnost / počet osob: 630 kg / 6 osob

Jmenovitá rychlost: 1 m/s־¹

Průchozí: ne

Typ řízení: jednosměrné sběrné

Rozvaděč: mikroprocesorový s unikátním dvoucestným frekvenčním měničem s uzavřenou smyčkou vyvinutý pro rekuperaci el. energie, přesnost kabiny výtahu zastavení +3 mm, -3 mm

Pohon: bezpřevodový synchronní motor s permanentními magnety, se zapouzdřenými ložisky a krátkou setrvačností, má oproti asynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost

Rekuperace energie: ano, součást dodávky výtahu – ve standardním nerekuperačním pohonu je energie při brždění umořena soustavou rezistorů, což vede k nižší efektivnosti. Pohony s rekuperací tuto energii přivádějí zpět do elektrické sítě. Tyto pohony zásadním způsobem minimalizují vysokofrekvenční (RFI) neboli elektromagnetické (EMI) rušení. Díky tomu prakticky eliminují výskyt rušivých vlivů na ostatní elektronické systémy a garantují dodržování přísných legislativních požadavků.

Nosné prostředky: namísto klasických ocelových lan jsou použity nosné pásy – jedná se o ocelová lanka krytá polyuretanovým obalem, který zajišťuje vyšší životnost oproti klasickým ocelovým lanům, ověřená technologie bez potřeby mazání, s nepřetržitým 24 hodinovým monitorováním stavu pásů

Kontrola nosných prostředků: ano, součást dodávky výtahu – 24 hodinový monitorování stavu ocelových vláken uvnitř polyuretanového pásu. Jedná se o moderní a spolehlivý systém, který na rozdíl od současné jednoduché kontroly tradičních ocelových lan pouhým pohledem, zkoumá automaticky celistvost vláken v pásu a okamžitě informuje dispečink. Jedná se o výrazné zvýšení spolehlivosti kontroly, která zásadně snižuje dobu trvání poruchy.

Umístění pohonu: výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem

Komunikace: ano, součást dodávky výtahu - obousměrné dorozumívací zařízení přes GSM bránu (SIM v rámci servisního kontraktu)

Vzdálený monitoring výtahů: ne, není součást dodávky výtahu, zatím uveden jako volitelná položka - systém dálkového monitorování výtahů sleduje činnosti výtahu jako jsou starty, zastavení, otevírání a zavírání dveří, dojezdy do stanic (vyrovnávání), atd. Tento sofistikovaný systém vzájemně propojených senzorů, monitorů, obvodů, hardwaru a softwaru zajišťuje sběr, evidenci, analýzu a předávání dat, který slouží pro plánování údržby každého zařízení. 24 hodinové sledování výtahu zajišťuje rychlou reakci a maximální dobu dostupnosti zařízení pro užívání. Hlavní přínos tohoto systému spočívá ve zjištění nejběžnějších problémů ještě před jejich výskytem. Systém detekuje zhoršující se komponenty, určuje občasné anomálie a eviduje nenápadné komplikace, které by zůstaly nepovšimnuty až do okamžiku, kdy se z nich stanou skutečné problémy. Občasné problémy jsou díky tomuto systému často odstraněny před tím, než mohou způsobit nepříjemnosti.

Nepřetržitý servisní dispečink: ano, součást služeb zajišťovaných v rámci servisu – systém komunikace napojený na bezplatnou telefonní linku; nepřetržitá služba 24 hodin denně, 365 dní v roce, která zajišťuje monitorování nahlášených poruch, zajištění vyslání mechanika na jejich odstranění, zpětnou vazbu o provedené opravě, analýzu poruch pomocí statistické databáze

Šachta: zděná

Zdvih: 3,85m

Rozměry šachty (š x h): min.1650 mm x 1990 mm – čistý vnitřní rozměr

Prohlubeň výtah: 1100 mm

Horní přejezd výtahu: 3300 mm

Prostory pod šachtnou: WOSAF - výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)

Osvětlení výtahové šachty: ano, zářivkové – po celé výšce šachty

Kabina:

Estetika kabiny: Ambiance

Rozměry kabiny (š x hl x v): 1100 mm x 1400 mm x 2100 mm

Materiál stěn / odstín: Skinplate – výběr ze vzorníku

Vstupní portál v kabině / odstín: Skinplate – výběr ze vzorníku

Povrch podlahy: ALTRO – výběr z barev dle vzorkovníku

Provedení stropu / odstín: plochý / nerez brus

Okopové lišty: ano

Provedení osvětlení: zpoza ovládacího panelu a rohové, LED

Madlo / umístění madla: ano, typ ONDA / na zadní stěně kabiny výtahu

Zrcadlo typ / umístění: ano, horní polovina boční stěny kabiny výtahu

Ovládací panel (COP) / povrch: zaoblený / nerez brus 220, doplňky broušený chrom

Vybavení ovládacího panelu: tlačítka se světelným potvrzením volby

polohová a směrová signalizace

nouzové osvětlení kabiny

obousměrné dorozumívací zařízení

hlásič pater – ano

gong – ano

Sklopné invalidní sedátko: ano

Invalidní provedení výtahu: ANO- Výtah je kompletně vybaven dle vyhlášky 398/2009 Sb, a v souladu s ČSN EN81-70 a ČSN EN81-28. Dle výše uvedených norem a vyhlášky vybavení kabiny obsahuje:

- Ochranné zařízení dveří - Dveřní clona

- Hlasový syntetizér

- Indukční smyčku (piktogram umístěný v kabině)

- Stanicová a kabinová tlačítka s akustickým signálem

- Zvukovou signalizaci v kleci a na nástupištích

Šachetní a kabinové dveře:

Typ dveří: PRIMA-S

Otevírání: automatické stranové otvírání – 900 mm x 2000 mm (š x v), při pohledu z nástupiště u rozvaděče se dveře otvírají do leva

Práh dveří: standardní hliníkový vodící profil

Typ zárubní / materiál: MRF 150 / Nerez brus 220

Materiál šachetních dveří: Skinplate – výběr ze vzorníku

Materiál kabinových dveří: Nerez brus 220

Požární odolnost: bez PO

Ochrana kabinových dveří: ano, bezpečnostní světelná clona

Elektro parametry pohonu výtahu:

Výkon 5,4 [kW]

Jmenovitý proud 7,5 [A]

Záběrový proud 10,2 [A]

Jištění 16 [A]

Přívod el proudu: 3X400/230 V 50 Hz

Prostředí pro výtah: Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Signalizace a přivolávače výtahu:

Hlášení stanic v kabině výtahu: bude upřesněné objednavatelem dodatečně

Značení stanic v kabině výtahu: bude upřesněné objednavatelem dodatečně

Ukazatel polohy a směru HPI15: ano

Vertikální ukazatel směru SHL1: ano, v ostatních stanicích

Signální a řídící moduly:

Seznam signálních a řídících modulů, které jsou v ceně nabídky:

UDZ+GSM – univerzální dorozumívací zařízen s GSM bránou – není nutná telefonní linka k výtahu

ADO – předotevírání dveří při příjezdu kabiny do nástupiště

CBM – mechanická tlačítka v kabině s mikrozdvihem

IRC2D – plošná světelná clona

CFL1 – automatické osvětlení kabiny

CPI10 – LCD ukazatel polohy a směru v kabině

CTTL – potvrzení voleb (prosvětlení tlačítek)

DOB – tlačítko otevření dveří na ovládacím panelu v kabině

DCB – tlačítko zavření dveří na ovládacím panelu v kabině

HBM – mechanická tlačítka na nástupišti s mikrozdvihem

Po dohodě mezi dodavatelem výtahu, investorem a projektantem může být použitý jiný typ výtahu.

Tepelná technika- osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace-popis řešení, výpis použitých norem

Osvětlení

Stavba splňuje limity denního a umělého osvětlení.

Oslunění

Stavba není dotčena posouzením oslunění, nejedná se o bytovou jednotku.

Akustika/hluk

Uvnitř výtahové kabiny je umístěn elektromotor, který negativně neovlivní hlukové limity.

Vibrace – popis řešení

Výtahová šachta je od stávajícího objektu ZŠ pružně oddilatovaná, proto nedojde k přenosu vibracím do stávajících konstrukcí.

Výpis použitých norem

Veškeré použité normy jsou vypsány ve výkresech a ve zprávách.

V Hodoníně, 01/2017

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. et Ing. Tomáš Neduchal