TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D

D. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

AREÁL ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ

HODONÍN

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	10/2018

Zakázka č.:  	2018-039

Technická zpráva

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

V areálu ZŠ U Červených domků budou nově řešeny zpevněné plochy jako samostatný stavební objekt. Součástí venkovních ploch je výstavba nových ploch z drobného kameniva, betonové dlažby a dále budou odstraněny části stávající zpevněných ploch. Nové venkovní plochy jsou řešeny bezbariérově.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

1) Bourací práce

Vybourány budou stávající zpevněné plochy z betonové dlažby včetně podkladních vrstev 
tl. cca 200mm.

2) Nové plochy

Nové plochy budou vysypány z drobného kameniva, lemovaného plastovými obrubníky výšky 80mm, délky 1000mm, upevněny plastovými kotvícími kolíky výšky 250mm a dále budou nové zpevněné plochy vyskládány z betonové dlažby tloušťky 60mm a tl. 80mm, lemovány betonovými zahradními obrubníky 50x200x1000(500)mm v betonovém loži C16/20 tl. 100mm. Kolem nových ploch bude dosypána zemina a provede se humusování a zatravnění.

S1 Skladba plochy z drobného kameniva

- vibrovaná vápenná prosívka (drobné kamenivo) frakce 0-4mm	tl. 50mm

- zhutněná štěrkodrť frakce 0-32mm					tl. 150mm

- zhutněná zemní pláň

celkem 	tl. 200mm

S2 Skladba plochy z betonové mozaikové kostky tl. 60mm

- betonová mozaiková kostka 100x60x100mm, odstín melírovaný		tl. 60mm

- kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8mm				tl. 40mm

- zhutněná štěrkodrť frakce 0-32mm						tl. 200mm

- zhutněná zemní pláň

celkem 	tl. 300mm

S3 Skladba plochy z betonové dlažby různoformátové tl. 60mm

- betonová dlažba různoformátová (melírovaná)			tl. 60mm

- kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8mm			tl. 40mm

- zhutněná štěrkodrť frakce 0-32mm					tl. 200mm

- zhutněná zemní pláň

celkem 	tl. 300mm

S4 Skladba plochy z betonové dlažby různoformátové tl. 80mm

- betonová dlažba různoformátová (melírovaná)			tl. 80mm

- kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8mm			tl. 40mm

- zhutněná štěrkodrť frakce 0-32mm					tl. 150mm

- zhutněná štěrkodrť frakce 0-63mm					tl. 150mm

- zhutněná zemní pláň

celkem 	tl. 470mm

Plochy

Venkovní plochy: celkem 517m²

- povrch z drobného kameniva: 235m²

- povrch z betonové dlažby: 282m²

Tepelná technika - osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace 
- popis řešení, výpis použitých norem

Osvětlení

Zpevněné plochy budou osvětleny stávajícím a novým veřejným osvětlením, které je součástí samostatného objektu.

Oslunění

Tento objekt není dotčen osluněním.

Akustika/hluk

Řešený objekt nemá žádný zdroj hluku.

Vibrace – popis řešení

Řešený objekt nevyvolá žádné vibrace

Výpis použitých norem

Veškeré použité normy jsou vypsány ve výkresech a ve zprávě.

V Hodoníně, 10/2018

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. et Ing. Tomáš Neduchal