tabulka Specifikace předmětu plnění

„Inovace ve společnosti PPO GROUP CZ, s.r.o. – část 2 – Řezací plotter“

| Řezací plotter |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pracoviště složeno ze dvou jednoramenných řezacích stolů | ANO |  |
| Rozměry řezací plochy stolu | min. 3,2 x 3,2 m |  |
| Ložení formátů materiálů a odběr kompletního formátu s polotovary včetně technologického odpadu v jednom kroku pomocí robotické ruky | ANO |  |
| Robotická ruka plně synchronizována s řezacími stoly pomocí jednoduše ovládacího programu | ANO |  |
| Řezací stoly musí umět nastavení četnosti kontroly nástroje a v případě potřeby spustit další / rezervní nástroj na řezací hlavě vše bez zásahu obsluhy. | ANO |  |
| Pracoviště musí zvládnout: dvě různé zakázky (každá na jednom stole) v jednom běhu, zakázka s větším množstvím nebo delším řezacím čase bez nutnosti přerušení/přenastavení/zásahu obsluhy po dořezání první pokračuje na obou stolech | ANO |  |
| Pracoviště musí být schopno zpracovávat materiál nepotištěný i potištěný z UV tiskárny a to i současně na obou řezacích stolech s možností rozdělení potištěných zakázek na jeden stůl a nepotištěných na druhý. | ANO |  |
| Pracoviště musí být schopno u potištěné materiálu pomocí kamery identifikovat a vybrat pro řezání správný soubor řezacích křivek na základě barcodu (QR codu) a to u každého jednoho kusu. Umístění řezacích křivek musí být přizpůsobeno umístění materiálu na řezacím stole. | ANO |  |
| Součástí pracoviště musí být systém automatického obrácení materiálu, aby bylo možné potištěný materiál zpracovávat ze zadní (nepotištěné strany) | ANO |  |
| Pracoviště musí zvládnout jednu zakázku na obou stolech | ANO |  |
| Parametry pracoviště |  |  |
| Robotická ruka, případně jiný nakládací i vykládací mechanismus pro vkládání a vykládání desek s vahou min. 25 kg a rozměry od 200x200 mm až 3000x2500 mm, který dokáže obsloužit oba dva řezací stoly | ANO |  |
| Dosah ruky | min. 1x paleta o formátu 3x2,1m s plošným materiálem pro odběr robotickou rukou, v tomto maximálním rozměru formátu nebo poloviční, rukou před Pracovištěm |  |
| Dosah ruky | min. 1x paleta o formátu 3x2,1m pro uložení plného formátu s nařezanými polotovary, v tomto maximálním rozměru formátu nebo poloviční, rukou za Pracovištěm |  |
| Počet řezacích stolů | 2 ks |  |
| Rozměr řezacího formátu | min. 3,2 x 3,2 m nebo 2 x dělené pracoviště v polovičním formátu |  |
| Počet ramen/stůl | 1 ks |  |
| Počet hlav/rameno | 1 ks |  |
| Počet nástrojů/rameno | min. 3 ks |  |
| Rozměr stolu pro řezání desek o rozměrech až 3000x2500 mm | ANO |  |
| Rychlost stroje | min. 70m/min |  |
| Kvalitní přisávání desek – 100 % rovinatost materiálů | ANO |  |
| Oscilační nebo tažný nůž pro vysoce rychlé řezání | ANO |  |
| Rylovací kolečko | ANO |  |
| Tužka | ANO |  |
| Frézovací (vrtací) nástroj | ANO |  |
| Možnost řezání otvorů do 5 mm | ANO |  |
| Možnost vrtání otvorů do 1 mm | ANO |  |
| Možnost řezání materiálu o min. hmotnosti 3000g/m2 a 15 mm výšky | ANO |  |
| Síťové propojení | ANO |  |