tabulka Specifikace předmětu plnění

| Vstřikolis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Uzavírací síla | min. 2100 kN |  |
| Plně elektrický lis – veškeré pohyby ovládané samostatně pomocí elektromotorů. | Ano |  |
| Objem vstřiku | min. 890 cm3 |  |
| Vstřikovací tlak | min. 170 MPa |  |
| Rychlost vstřikování | min. 160 mm/s |  |
| Vstřikovací výkon | min. 530 cm3/s |  |
| Plastifikační výkon | min 280 kg/hod (GP-PS) |  |
| Rychlost šneku | min 250 min-1 |  |
| Vzdálenost mezi sloupky | min. 650 x 590 mm |  |
| Průměr šneku | min. 65 mm |  |
| Vstřikovací jednotka | Odolná vůči sklu min 30% |  |
| Maximální vzdálenost desek | min 1200 mm |  |
| Středící kroužky | 160 mm |  |
| Celkový instalovaný příkon | max. 35 kVa |  |
| Euromap 67 | Ano |  |
| chladící okruh pro formu | min. 8x |  |
| okruh hydraulického tahače jader (2 x MP / 2 x FP) včetně hydraulického agregátu | 4x |  |
| okruh pro pneumatické ovládání jehel ve formě | 1x |  |
| okruh pro hydraulické ovládání jehel ve formě | 1x |  |
| Možnost vstřikovaní do pootevřené formy | Ano |  |
| Automatická kontrola taveniny tlaku před špičkou | Ano |  |
| Automatická kontrola uzavírací síly | Ano |  |
| Centrální systém mazání | Ano |  |
| Lineární robot |  |  |
| Pohyby ve 3 osách X, Y, Z | Osa X min 660 mm |  |
|  | Osa Y min 900 mm |  |
|  | Osa Z min 1500 mm |  |
| Všechny pohyby řízeny vlastním servomotorem | ANO |  |
| Osa C 0-90° | ANO |  |
| Osa C pastorek a ozubený hřeben | ANO |  |
| Osa C pohon pneumatický | ANO |  |
| nosnost | Min. 5 kg |  |
| vzduch | Min. 2 x |  |
| vakuum | Min. 2 x |  |
| Výška konzole | 400 mm |  |