Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Sociální podnik DELATERO s.r.o. – Část 1 – Polygrafické stroje"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého Stroje na potisk textilu, 1 ks nového a nepoužitého Nástřikového stroje, 1 ks nového a nepoužitého Fixačního lisu, 1 ks nové a nepoužité Sušící zásuvkové pece, 1 ks nového a nepoužitého Šicího stroje set pro vyšívání, 1 ks nového a nepoužitého Stroje na velkoformátový potisk textilu, 1 ks nové a nepoužité Formátovačky, 1 ks nové a nepoužité profesionální fototiskárny, 1 ks nové a nepoužité Komerční fototiskárny, 1 ks nového a nepoužitého Stroje na V3 vazbu, 1 ks nového a nepoužitého Setu strojů pro výrobu tvrdých desek, 1 ks nové a nepoužité Kulatičky rohů, 1 ks nového a nepoužitého Stroje na ražbu do tvrdých desek, 1 ks nové a nepoužité V2 lepičky, 1 ks nového a nepoužitého Rýhovacího/perforovacího stroje, 1 ks nové a nepoužité Vazby lay flat a 1 ks nového a nepoužitého zachraňovacího modulu pro hřbety objemnějších fotoknih

| Stroj na potisk textilu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Možnost potisku různých produktů (trička, mikiny, obuv, kšiltovky, tisk na rukávy a nohavice) | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost dokoupení systému kamera nebo jiného systému kompatibilního s tiskárnou | ANO | ANO / NE |  |
| Síťové připojení | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost tisku z PC | ANO | ANO / NE |  |
| USB vstup | ANO | ANO / NE |  |
| Displej s informací o stavu inkoustů, spotřeby inkoustu, náhled na grafiku | ANO | ANO / NE |  |
| Samočistící schopnost | ANO | ANO / NE |  |
| CMYK | 30 ks/hod | ANO / NE |  |
| Bílá | 25 ks/hod | ANO / NE |  |
| Plocha k potisku | Alespoň 40 x 50 cm | ANO / NE |  |
| CMYK | Min. 1x | ANO / NE |  |
| Pro bílý inkoust | Min. 1 x | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 1200dpi x 1200dpi | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení bílá i CMYK jsou tisknuty hned za sebou při jediném pohybu tiskového stolu | ANO | ANO / NE |  |
| Nástřikový stroj |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Plocha pro nános roztoku | min. 35 x 45 cm | ANO / NE |  |
| Možnost regulace nánosu roztoku, regulace šířky potisku | ANO | ANO / NE |  |
| Kanystr pro roztok | Min. 1 ks | ANO / NE |  |
| Kanystr na vodu pro denní čištění hadiček a trysky | Min. 1 ks | ANO / NE |  |
| Kompresor součástí přístroje | ANO | ANO / NE |  |
| Fixační lis |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Plocha lisu pro fixaci | Min. 35 x 45 cm | ANO / NE |  |
| Rychlé digitální nastavení času v rozsahu 0-999 sec., teploty 0 - 200°C | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení přítlaku fixace | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické otevření čelistí po ukončení nastavení času fixace | ANO | ANO / NE |  |
| Čelist potažená teflonem pro možnost přímé fixace bez použití speciálních papírů | ANO | ANO / NE |  |
| Sušící zásuvková pec |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Pec vhodná na sušení inkoustů na bázi vody technologií přímého potisku | ANO | ANO / NE |  |
| Počet nezávislých zásuvek | min. 4 | ANO / NE |  |
| Nezávislé nastavení teploty a času u každé zásuvky zvlášť | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost dosažení teploty Minimálně 170°C u každé zásuvky pro kvalitní fixaci digitálního tisku | ANO | ANO / NE |  |
| Šicí stroj set pro vyšívání |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Vyšívací plocha | Min. 300 x 200 mm | ANO / NE |  |
| Počet jehel | Min. 10 | ANO / NE |  |
| Možnost vyšívání plochých výšivek a nášivek, aplikací vyšívání čepic | ANO | ANO / NE |  |
| Dotykový display, menu v češtině | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický návlek do jehel | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický odstřih spodní a horní nitě | ANO | ANO / NE |  |
| Vestavěná kamera pro umístění nášivek | ANO | ANO / NE |  |
| Třídění barev pro minimalizaci odstřihů | ANO | ANO / NE |  |
| Rychlost šití | Min. 950 stehů/min | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení vyšívání pro každou jehlu zvlášť | ANO | ANO / NE |  |
| Import vzorů pomoci USB nebo přímo z PC | ANO | ANO / NE |  |
| Pracovní stůl a stavec pod vyšívací stroj na kolečkách | ANO | ANO / NE |  |
| Navíječ cívek spodní niti | ANO | ANO / NE |  |
| Ovládací software | ANO | ANO / NE |  |
| Stroj na velkoformátový potisk textilu |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Dvě tiskové hlavy umístěné za sebou | ANO | ANO / NE |  |
| Automatická detekce funkčnosti trysek | ANO | ANO / NE |  |
| Systém pro nahrazení vadných trysek | ANO | ANO / NE |  |
| Funkce pro eliminaci pruhování v tisku | ANO | ANO / NE |  |
| Rychlost tisku | Až 25 m2/hod | ANO / NE |  |
| Rozlišení | až 1200 dpi | ANO / NE |  |
| Variabilní velikost tiskového bodu | ANO | ANO / NE |  |
| Nepřetržitá detekce ořezových značek pro přesný ořez kontur | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost použití průběžných ořezových značek při ořezu dlouhých motivů | ANO | ANO / NE |  |
| ECO inkoust splňující certifikát GREENGUARD | ANO | ANO / NE |  |
| Formátovačka |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Výška řezu | Až 210 cm | ANO / NE |  |
| Multifunkční řezací hlava | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost řezání akrylátu o rozměru až 6 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost řezání plexiskla o rozměru až 6 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost řezání aluminia (DiBond) o rozměru až 4 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost řezání MDF o rozměru až 3 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost řezání kartonu o rozměru až 13 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost řezání Foam Board o rozměru až 13 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost řezání polycarbonátu o rozměru až 3 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost řezání PVC Foamboard (Forex) | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení vyšívání pro každou jehlu zvlášť o rozměru až 13 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Profesionální fototiskárna |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Požadované rozlišení | 2.880 x 1.440 dpi | ANO / NE |  |
| Požadované formáty: A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm), Vlastní | ANO | ANO / NE |  |
| Komerční fototiskárna |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Požadované rozlišení | Až 1 440 x 720 dpi | ANO / NE |  |
| 6 barev inkoustů Černá, Azurová, Světle azurová, Světle purpurová, Purpurová, Žlutá | ANO | ANO / NE |  |
| Šířka tisku | Až 210 cm | ANO / NE |  |
| Stroj na V3 vazbu |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Prošití bloku do tloušťky až 15 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost využití skobiček s očkem | ANO | ANO / NE |  |
| Přidržovač malých formátů | ANO | ANO / NE |  |
| Počet šicích hlav | Min. 2 | ANO / NE |  |
| Set strojů pro výrobu tvrdých desek |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Šířka nanášení lepidla | 400 mm | ANO / NE |  |
| Vakuové přisávání pro formát potahu až 350x500 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Integrovaný ořez rohů potahu | ANO | ANO / NE |  |
| Ohýbačka s postupným zahnutím okrajů potahu postupně pro všechny 4 strany | ANO | ANO / NE |  |
| Regulovatelný přítlak horního válce pro lisování | ANO | ANO / NE |  |
| Plynulé nastavení mezery mezi válci | Od 0 do 30 mm | ANO / NE |  |
| Druh lepidla | studené | ANO / NE |  |
| Kulatička rohů |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Požadovaná výška stohu papíru | 50 mm | ANO / NE |  |
| Nástroje pro kulacení o poloměru 3-10 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Stroj na ražbu do tvrdých desek |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Razící hlava | min 150 x 240 mm | ANO / NE |  |
| Teplota | Až do 300oC | ANO / NE |  |
| Posun folie motorem s přesným nastavením délky posunu | ANO | ANO / NE |  |
| V2 lepička |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Vazba do tloušťky hřbetu až 50mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost vazby měkkých i tvrdých desek | ANO | ANO / NE |  |
| Maximální délka svazku až pro A3+/SRA3 (455 mm) | ANO | ANO / NE |  |
| Technologie zdrsnění hřbetu svazku | ANO | ANO / NE |  |
| Kapacita vazeb za hodinu | Až 150 ks | ANO / NE |  |
| Rýhovací/perforovací stroj |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Ryhování/perforace automatická, programovatelná, s pamětí | ANO | ANO / NE |  |
| Pracovní šířka stroje | Až 450 mm | ANO / NE |  |
| Rýhování až do 400 g/m2 | ANO | ANO / NE |  |
| Vzdálenost mezi rýhami | Min. 2 mm | ANO / NE |  |
| Šířka drážek pro rýhování | 1,0 / 1,3 / 1,6 mm | ANO / NE |  |
| Perforace | až do 250 g/m2 | ANO / NE |  |
| Vazba lay flat |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Vazba - 180° rozevření (Lay flat) | ANO | ANO / NE |  |
| Rozměr alba | Min. 50 x 50 mm | ANO / NE |  |
| Rozměr alba | Až 300 x 300 mm | ANO / NE |  |
| Tloušťka alba | Až 80 mm | ANO / NE |  |
| Zahraňovací modul pro hřbety objemnějších fotoknih |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Velikost svazku | Až 240 x 325 mm | ANO / NE |  |
| Požadovaná kapacita | Až 20 listů (80g/m2) | ANO / NE |  |
| Požadovaná rychlost | Až 1800 brožur/hod | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele