SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Tvorba druhotných surovin ve stavebnictví – Mobilní čelisťový drtič

| Mobilní čelisťový drtič |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Vstupní otvor drtiče | min. 650×450 mm |  |
| Drtič | Jednovzpěrný čelisťový s integrovaným pohonem a pojistnou vzpěrou |  |
| Pohon drtiče | Elektromotor max.40 kW |  |
| Výstup z drtiče | frakce 0-125 mm* |  |
| Výkon drtiče-rozsah | Min. 20 t/h * |  |
|  | Max. 100 t/h * |  |
| Pohon | Diesel centrála min. 75 kVA |  |
| Duální pohon | Možnost připojení k externí elektrické síti 3 ×400 V, 50 Hz |  |
| Pásový dopravník | Hydraulicky sklopný |  |
|  | sypná výška min. 2300 mm |  |
| Provedení drtiče | Na automobilový kontejnerový nosič s výškou háku 1570 mm |  |
| Celková hmotnost | Max. 18 t |  |
| Násypka | Objem min. 1,8 m3 |  |
|  | Výška max. 3 m |  |
| Podavač | Vibrační s roštem předtřídění |  |
|  | S plynulou regulací |  |
| Pásový dopravník předtřídění | Hydraulicky sklopný |  |
|  | min. šíře dopravníku 450 mm |  |
| Magnetický separátor | Pásový |  |
|  | Magnetický |  |
|  | Při přepravě odnímatelný |  |
| Zpracovaný materiál | Stavební suť max. do 200 MPa pevnosti v tlaku |  |
| Transportní rozměry | Délka max. 8,5 m |  |
|  | Výška max 3 m |  |
|  | Šířka max.2,5 m |  |

* Dle velikosti nastavené štěrbiny a povaze drceného materiálu