SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výměna strojního vybavení společnosti Pila Kamenná – kolový nakladač a vysokozdvižný vozík - Část 1 – Kolový nakladač

| Kolový nakladač |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon motoru (dle normy SAE - J 1995) | min. 85 kW |  |
| Krouticí moment motoru (dle normy SAE - J 1349) | min. 480 Nm |  |
| Emisní norma Stage IV | ano |  |
| Provozní hmotnost stroje | min. 9.400 kg |  |
| Kloubové provedení nakladače | ano |  |
| Celkový průtok hydraulické soustavy | min. 150 l/min |  |
| Světlá výška podvozku | min. 430 mm |  |
| Šířka přes pneumatiky | max. 2.200 mm |  |
| Výška po kabinu | max. 3.000 mm |  |
| Typ kinematiky výložníku | paralelní |  |
| Kabina splňuje kritéria bezpečnostních norem ROPS | ano |  |
| Kabina splňuje kritéria bezpečnostních norem FOPS | ano |  |
| Kabina vybavena bezpečnostními skly | ano |  |
| Sedačka | vyhřívaná |  |
|  | vzduchově odpružená |  |
| Pracovní LED světlomety (vpředu i vzadu) | ano |  |
| Silniční světlomety | ano |  |
| Klimatizace kabiny | ano |  |
| Maják | ano |  |
| 3. hydraulický okruh | ano |  |
| Hydraulický upínač pracovního nářadí | ano |  |
| Ovládání veškeré hydrauliky jedním joystickem | ano |  |
| Zpětná kamera | ano |  |
| Odpružený výložník | ano |  |
| Hlavní ventilátor s reverzním chodem | ano |  |
| Přední náprava se 100 % uzávěrkou | ano |  |
| Alarm zpětného chodu | ano |  |