SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výměna strojního vybavení společnosti Rosa, s.r.o. – Třídič kameniva včetně konstrukce – Část 2 – Třídič kameniva

| třídič kameniva |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Vibrační třídič s kruhovým kmitavým pohybem a rozhazovací násypkou | ANO |  |
| Počet třídících ploch | 3 |  |
| Horní síto PU, 24 mm | ANO |  |
| Střední síto ocelové, 9 mm | ANO |  |
| Spodní síto ocelová harfa, 4 mm | ANO |  |
| Protiprašný kryt – plachta s gumovým upevněním | ANO |  |
| Výkon elektromotoru | min. 22 kW |  |
| Velikost třídící plochy | min. 5000 x 1900 mm |  |
| Tloušťka bočnic | min 10 mm |  |
| Otáčky | min. 1000 ot/min |  |
| Amplituda | min. 8 mm |  |
| Dokumentace pro provozování zařízení v oblasti těžby | ANO |  |