Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci

Vážená paní/Vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci konané v rámci přípravy veřejné zakázky na vybavení sběrného dvora.

Jelikož je Svaz měst a obcí Jihočeského kraje zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v současné době zvažuje způsob zadání veřejné zakázky. Má přitom zájem na tom, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně naplňovaly zákonné požadavky. Zadavatel se proto rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) dle ustanovení § 33 Zákona, a to zejména s cílem informovat potencionální dodavatele o svých záměrech a získat relevantní informace nezbytné pro přípravu zadávacích podmínek.

V rámci PTK zadavatel dodavatelům předkládá základní informace k připravované veřejné zakázce a zároveň si dovoluje požádat o zodpovězení několika dotazů vztahujících se ke způsobu zadání této veřejné zakázky (blíže viz příloha).

PTK bude vedena tak, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže ani zásad zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 Zákona. Získané informace budou použity výhradně pro účely zpracování zadávacích podmínek.

Tato pozvánka bude rovněž uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.rpa.cz/profile_display_180.html.

PTK proběhnou písemnou formou. Vyzývá proto dodavatele, kteří mají o účast na předběžných konzultacích zájem, aby zaslali své vyjádření k otázkám nastíněným v příloze tohoto dokumentu v termínu do 13. 5. 2019 na email: benes@smojk.cz a hajkova@rpa.cz .

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě potřeby od účastníků PTK další podklady či vyjasnění zaslaných odpovědí.

Děkuji za Váš čas a spolupráci a jsem s pozdravem.

Příloha č. 1

Podklady k předběžné tržní konzultaci – Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil a Re-use centra

Předmětem tohoto dokumentu je stručné představení projektu „Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil a Re-use centra“ a připravované veřejné zakázky.

Předmět veřejné zakázky:

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) má v úmyslu realizovat zadávací řízení na dodání mobilních buněk, kompostérů a kontejnerů na textil. Zadávací řízení má v úmyslu dodavatel rozdělit na tři dílčí části plnění- část 1 mobilní buňky, část 2 kompostéry, část 3 kontejnery na textil.

V této části předběžné tržní konzultace zjišťuje informace k části 1 – mobilní buňky.

Počet kusů a rozměry

Větší: Vnější rozměr min. 2,43 m (šířka) x min. 6 ,0 m (délka) x výška min. 2,59 m; 10 ks

Menší: Vnější rozměr min. 2,43 m (šířka) x min. 4,0 m (délka) x výška min. 2,59 m; 31 ks

Rozměr může být libovolně větší. Na šířku však maximálně do max. 3 m.

Provedení

Nosná konstrukce bude z plechu / profilů o síle min. 3 mm (kontejnery nebudou na sebe stohovány). Nosná konstrukce bude s antikorozní úpravou. Barva kontejneru může být šedá, tmavě zelená nebo jejich kombinace (nosníky stejnou barvou).

V konstrukci budou otvory pro manipulaci buněk pomocí vysokozdvižného vozíku.

V buňce bude pasivní odvětrání se síťkou proti hmyzu.

Opláštění (svislých stěn) bude tvořit lakovaný pozinkovaný plech o síle min. 0,55 mm. Izolace minerální vatou síly min. 80 mm. Vnitřní obložení bude z celoplastové desky (s výjimkou podlahy), interiér bude nevytápěný.

Střecha bude z pozinkovaného plechu o síle min. 0,6 mm. Síla plechu bude odpovídat očekávanému sněhovému zatížení (místa umístění jsou v příloze č. 1). Střecha může být klasická (svod vody v rozích trubkami) nebo bezúdržbová. Konstrukčně bude vyřešeno, aby voda ze střechy nepřetékala přes okno nebo dveře.  Izolace minerální vatou síly min. 100 mm.

Podlaha bude z cementotřískové desky o síle min. 20 mm, na povrchu zátěžové PVC o síle min. 1,5 mm s dostatečnou sílou nášlapné plochy (vazba na požadavek delší záruky). Okopové přechodové lišty nebo PVC „do vany“. Izolace minerální vatou o síle min. 80 mm na roštu a oddělení od okolního prostředí pozinkovaným plechem o síle min. 0,55 mm. S ohledem na bodové zatížení policemi (s nosností min. 50 kg/m2) je požadována nosnost podlah min. 400 kg/m2.

Izolace proti vlhkosti parotěsnou fólií bude ze všech stran, tj. po obvodu, od podlahy a střechy.

Dveře V kratší stěně budou uprostřed dveře velkosti 1000/2000 mm. Dveře budou z pozinkovaného plechu (minimálně z vnější strany), opatřeny klikou (z obou stran) a bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 3 a vyšší (vč. min. tří klíčů). Otevírání dveří ven (panty vlevo při pohledu z venku). Nade dveřmi malý okap.  Zárubeň z ocelového jeklu, natřeného stejnou barvou jako nosníky. Zamřížování dveří (otevíratelné) celokovové žárově pozinkované a samostatně uzamykatelné. Dveře i mříž bude možné zajistit v otevřené poloze proti samovolnému pohybu.

Okno Na straně proti dveřím bude uprostřed okno o vnějších rozměrech v rozmezí 850 – 950 mm  (šířka) x 1000 – 1350 mm  (výška) otevírání dovnitř.  Okno plastové, tříbodové (otvíravěsklopné), Isotermické sklo, okno bude s žaluziemi nebo roletami. Vně okna bude celokovová žárově pozinkovaná mříž namontovaná na pevno (bez zámku) a demontovatelná jen zevnitř kontejneru.

Vybavení kontejnerů

Uvnitř kontejneru budou demontovatelné police s možností nastavení výšky polic. Krok nastavení výšky polic bude 200 mm a méně. Výška polic (celku) 1800 mm a více. Počet pater polic min. 4. Hloubka polic 500 mm (+/- 50 mm)., max. hloubka polic musí být taková, aby bylo možné volně otevřít okno ve všech směrech a police nebránily vstupu u dveří. Délka polic bude shodná s vnitřním rozměrem kontejneru (po zohlednění prostoru potřebného pro montáž a demontáž polic).  Police budou po obou stranách (delších) kontejneru. U kontejnerů v délce 6 m bude ukotvení polic ve dvou bodech, u kontejnerů v délce 4 m v jednom bodě. Vždy ve stejné výšce a to 1,2 m a výše (max. do výše polic). Nosnost polic min. 50 kg/ m2.

V kontejneru bude na snadno dostupném místě, např. pod oknem, umístěn (zavěšen) 6 kg práškový hasicí přístroj a lékárnička pro poskytování první pomoci ve standardním provedení (např. autolékárnička).

Požární odolnost

Požární odolnost do 15 minut. Nebudou se skladovat požárně nebezpečné látky ani se nebude provozovat činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.

Elektroinstalace

Na kontejneru budou dvě zásuvky CEE. Rozvody na 230 V uvnitř kontejneru nepožadujeme.

Součástí dodávky bude kompletní systém solárního napájení  5V spotřebičů a osvětlení vč. akumulátoru se schopností ostrovního (off grid) provozu. (Předpokládaná maloobchodní cena solárního systému bez montáže je do 10 tis. Kč vč. DPH) Součástí systému bude zejm.:

- Solární panely s max. výkonem min. 30 W, monokrystalický solární panel v duralovém rámu s krycím sklem odolným proti povětrnostním vlivům jako např. vodě, kroupám, sněhu, vlhkosti

- Nabíječka zajišťující správné nabití akumulátoru; ochrana proti vybití, přepětí a podpětí akumulátoru. Ochrana proti zkratu a přepólování.

- LED osvětlení. Intenzita osvětlení prostoru kontejneru bude min. 250 luxů. (Osvětlení celkem na kontejner min. 800 lumenů (možno více bodů osvětlení)). Světelné zdroje budou umístěny na stropě uprostřed v podélné ose.

- Dva USB konektory pro dobíjení telefonů, tabletu (umístění u dveří nebo okna)

- Bezúdržbový akumulátor s kapacitou min. 18 000 mAh

  - Plně nabitý zajistí provoz kompletního osvětlení po dobu nejméně 9 hodin

  - Akumulátor bude možno snadno vyjmout a dobít v kanceláři přes 230 V (potřebné vybavení pro dobíjení ze sítě 230 V bude součástí dodávky).

- Součástí systému budou veškeré kabely, držáky, průchodky apod. Systém se bude dodávat namontovaný na kontejneru.

Další požadavky

Součástí dodávky bude technická specifikace a prohlášení výrobce, že použité materiály a způsob výroby kontejneru je podle příslušných norem pro tento druh výrobku. (Případně technický list nebo prohlášení o shodě). Součástí dodávky budou dále pokyny k užívání a návod na údržbu.

Prohlídka staveniště před umístěním kontejnerů

Dodavatel si před distribucí kontejnerů prohlédne místa dodání (pro kalkulaci je příloze č. 1 přehled míst dodání – jen název obce) a ověří si, zda je staveniště dostatečně připraveno a dále si prověří dopravní dostupnost staveniště. Neprovádí však žádné úpravy, jen uvede objednateli případné nedostatky a to min. 14 dnů před plánovaným termínem dodání a dohodnou termín a způsob odstranění případných závad. Dodavatel odstranění případných závad nehradí.

Záruka

Zadavatel požaduje plnou pětiletou záruku na veškeré vybavení s výjimkou baterie, kde požaduje záruku dvouletou.

Revize

Dodavatel provede potřebné prvotní revize a prohlídky celého kontejneru vč. elektroinstalace a hasicích přístrojů.

Příloha č. 1: Rozmístění kontejnerů v Jihočeském kraji

| kontejnery | Malý cca 2,4 m* 4 m | Velký cca 2,4 m * 6 m |
| --- | --- | --- |
| Blatná | 0 | 3 |
| Blažejov | 0 | 2 |
| Český Krumlov | 0 | 5 |
| Chelčice | 3 | 3 |
| Deštná | 0 | 1 |
| Dub | 1 | 1 |
| Heřmaň (PI) | 0 | 2 |
| Ledenice | 0 | 2 |
| Lipovice | 0 | 2 |
| Malovice | 1 | 0 |
| Nové Hrady | 0 | 3 |
| Pištín | 2 | 1 |
| Ratiboř | 0 | 1 |
| Strunkovice nad Blanicí | 0 | 2 |
| Vimperk | 3 | 0 |
| Vlachovo Březí | 0 | 3 |
| Celkem kusů | 10 | 31 |

Předpokládané termíny:

- zahájení zadávacího řízení:			červen 2019

- uzavření smlouvy:				září 2019

Otázky k tržním konzultacím:

- Je návrh dělení veřejné zakázky na části optimální nebo jste schopen dodat celý předmět plnění?

- Jaký je váš odhad předpokládané hodnoty veřejné zakázky, týkající se části 1 mobilní buňky

- Pokud Vámi předpokládaná hodnota veřejné zakázky na část 1 mobilní buňky přesáhne 8 845 342,00 Kč vč. DPH, prosíme o návrhy, jakým způsobem by bylo možné upravit technické požadavky, aby předpokládaná hodnota nepřesáhla uvedenou částku a zároveň, aby kontejnery mohly dlouhodobě plnit svůj účel (nevytápěný sklad nenapojený na sítě).

- Máte nějaká další doporučení nebo připomínky, která by měl zadavatel zohlednit při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky?