TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Dolní Poustevna“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| SITUACE 2 – svítidla M6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Světelné parametry |  |  |  |
| Třída osvětlení | M6 | ANO / NE |  |
| Průměrný jas | 0,3 – 0,5 cd/m2 | ANO / NE |  |
| Prahový přírůstek (TI) | Max. 15 % | ANO / NE |  |
| RS (REI) | Min. 0,3 | ANO / NE |  |
| Celková rovnoměrnost osvětlení (U0) | Min. 0,35 | ANO / NE |  |
| Podélná rovnoměrnost osvětlení (U1) | Min. 0,4 | ANO / NE |  |
| Činitel údržby | 0,86 | ANO / NE |  |
| Šířka osvětlované vozovky | 5 m | ANO / NE |  |
| Rozteč mezi svítidly | 46 m | ANO / NE |  |
| Výška světelného bodu | 8 m | ANO / NE |  |
| Součinitel jasu povrchu vozovky Q0 | 0,07 | ANO / NE |  |
| Třída indexu oslnění D | 1 | ANO / NE |  |
| Parametry svítidel |  |  |  |
| Pmax | 100 W | ANO / NE |  |
| Teplota chromatičnosti | Max. 2700 K | ANO / NE |  |
| Vzhled | voštinový | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla IP | Min. 65 | ANO / NE |  |
| Ochrana proti úderu IK | 8 | ANO / NE |  |
| Zamezení přístupu do svítidla bez nářadí | Ano | ANO / NE |  |
| Přepěťová ochrana | 10 kV | ANO / NE |  |
| Pojistka ve svítidle | Ano | ANO / NE |  |
| Třída izolace | I. | ANO / NE |  |
| PF | Min. 0,95 | ANO / NE |  |
| Index podání barev | 80 | ANO / NE |  |
| Životnost LED | 100000 h | ANO / NE |  |
| Užitečný střední život L70 | Min. 70 % | ANO / NE |  |
| Provozní teplota svítidla | Min. 50°C | ANO / NE |  |
| Funkce Constant Light Output (CLO) | Ano | ANO / NE |  |
| Programovatelný profil regulace | 4 | ANO / NE |  |
| Hmotnost svítidla | Max. 4,5 kg | ANO / NE |  |
| Barva svítidla | RAL 9005 | ANO / NE |  |
| Smart funkcionalita svítidla | Ano | ANO / NE |  |
| Možnost montáže na sloup i výložník 60 mm | Ano | ANO / NE |  |
| Obousměrná komunikace | Ano | ANO / NE |  |
| Adresovatelnost | Ano | ANO / NE |  |
| Množství světla vyzařujícího nad 95° (ULOR) | 0 % | ANO / NE |  |
| Množství světla vyzařujícího nad 80°(ULOR) | 10 % | ANO / NE |  |
| Třída intenzity světla G | 4 | ANO / NE |  |
| Instalovaný příkon svítidel dle účastníka |  |  |  |
| Počet svítidel | 69 | ANO / NE |  |
| Celková spotřeba energie za 1 rok | Max. 28290 kwh | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele