SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výměna strojního vybavení společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o. – část 1 – Kolové rypadlo

| Kolové rypadlo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Provozní hmotnost | Min. 16.500 kg |  |
| Výkon motoru | Min. 125 kW |  |
| Počet válců | Min. 6 |  |
| Emisní norma | tier 4f |  |
| Objem motoru | Min. 6 l |  |
| Rypná síla | Min. 110 kN |  |
| Tažná síla | Min. 10.500 kg |  |
| Hloubka kopání | Min. 5.000 mm |  |
| Maximální výsypná výška | Min. 6.000 mm |  |
| Přední dosah na zemi | Min. 8.500 mm |  |
| Šířka stroje | Min. 2.500 mm |  |
| Objem palivové nádrže | Min. 260 l |  |
| Silniční rychlost | Min. 35 km/h |  |
| Délka ramena | Min. 2.500 mm |  |
| Dvoudílný výložník | Min. 5.000 mm |  |
| Dvě variabilní pístová čerpadla - průtok | Max. 350 l/min |  |
| Rychlost otáčení | Min. 9,2 ot./min |  |
| Centrální mazání | Ano |  |
| Kontrola otoče | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Podkopová lopata | Min, 0,9 m3 |  |
| Hydraulický upínáč s jeřábovým hákem | Ano |  |
| Přední světla na kabině | Ano |  |
| Zadní pracovní světla na kabině | Ano |  |
| Zadní radlice | Ano |  |
| Přední patky | Ano |  |
| Proporcionální RCV ovládání | Ano |  |
| Rychlospojovací potrubí | Ano |  |
| Rotační potrubí | Ano |  |
| Plovoucí systém výložníku | Ano |  |
| Maják LED | Ano |  |
| Systém řízení výkyvu / Měkké brzdění v kopcích | Ano |  |
| Vzduchem odpružené vyhřívané sedadlo | Ano |  |
| Bezpečnostní ventil, zámek ramene | Ano |  |
| Protizávaží | 2650 kg |  |
| Výbava |  |  |
| Display (s ukazateli) | Min. 8 palcový |  |
| Monitorovací systém 360° | Ano |  |