Technické podmínky

na veřejnouzakázku s názvem:

„Nákup techniky ke snížení prašnosti pro společnost KOOPERACE, a.s.“

Uchazeč v tabulkách níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku.

Traktor

| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| --- | --- |

| Požadavek | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| --- | --- | --- |
| jmenovitý výkon bez navýšení minimálně 210 koní | ANO / NE |  |
| motor dle emisní normy iT4 | ANO / NE |  |
| rámová konstrukce | ANO / NE |  |
| kabina s klimatizací a topením | ANO / NE |  |
| multifunkční displej s informačními funkcemi a s ovládáním funkcí | ANO / NE |  |
| zadní okno se stěračem a ostřikovačem | ANO / NE |  |
| roleta na předním i zadním okně | ANO / NE |  |
| pracovní světla 2 rohová v masce a ve střeše 4 vpředu a 4 vzadu | ANO / NE |  |
| maják | ANO / NE |  |
| teleskopická zrcátka | ANO / NE |  |
| tříkolíková zásuvka | ANO / NE |  |
| skříňka na nářadí | ANO / NE |  |
| vzduchové brzdy jedno a dvouokruhové | ANO / NE |  |
| akumulátor o kapacitě minimálně 174 Ah | ANO / NE |  |
| nízkofrekvenční sedačka řidiče | ANO / NE |  |
| sedačka spolujezdce | ANO / NE |  |
| povolená hmotnost traktoru minimálně 13000 kg | ANO / NE |  |
| rozvor náprav minimálně 2800 mm | ANO / NE |  |
| otočné přední blatníky | ANO / NE |  |
| převodovka s možností automatického plynulého řazení s Eco systémem | ANO / NE |  |
| elektronicky ovládaný reverzor | ANO / NE |  |
| odpružená přední náprava se samosvorným diferenciálem – aktivní odpružení výhodou | ANO / NE |  |
| pojezdová rychlost minimálně 40 km/hod. | ANO / NE |  |
| vývodový hřídel třírychlostní 1000/540/540E ot./min. | ANO / NE |  |
| koncovka vývodového hřídele v provedení 21 a 6 drážek o průměru 35 mm | ANO / NE |  |
| volba rychlosti vývodového hřídele elektronicky z kabiny | ANO / NE |  |
| tříbodový závěs s rychloupínacími háky kategorie III s ovládáním i na blatnících | ANO / NE |  |
| hydraulické čerpadlo o průtoku minimálně 110 l/min. | ANO / NE |  |
| tři vnější hydraulické okruhy, z nichž jeden s možností regulace průtoku i tlaku a dva s možností regulace průtoku | ANO / NE |  |
| čelní hydraulika o nosnosti minimálně 3,5 tuny | ANO / NE |  |
| čelní vývodový hřídel 1000 ot./min s průměrem koncovky 35 mm | ANO / NE |  |
| zadní výškově stavitelný závěs minimálně 5 poloh s automatickou hubicí s průměrem čepu 38 mm | ANO / NE |  |
| spodní závěs K80 s možností jednoduché záměny na Piton fix | ANO / NE |  |
| vypínač baterie | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  | ,-Kč |

Zametač s čelním kartáčem

| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| --- | --- |

| Požadavek | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| --- | --- | --- |
| vysavačový zametač vlečený za traktorem | ANO / NE |  |
| pouze podtlakové nasávaní smetků prostřednictvím ventilátoru | ANO / NE |  |
| pohon zametače od zadního vývodového hřídele traktoru | ANO / NE |  |
| objem sběrné nádrže minimálně 2500 litrů | ANO / NE |  |
| objem vodních nádrží minimálně 800 litrů | ANO / NE |  |
| celková hmotnost minimálně 9500 kg | ANO / NE |  |
| pravostranný talířový kartáč s možností příčného a podélného nastavení | ANO / NE |  |
| centrální válcový kartáč | ANO / NE |  |
| plynulá regulace otáček kartáčů z kabiny obsluhy | ANO / NE |  |
| možnost regulace přítlaku kartáčů na vozovku | ANO / NE |  |
| osvětlení pracovního prostoru pravostranného talířového kartáče | ANO / NE |  |
| sací ústí s klapkou pro nasávání objemných předmětů | ANO / NE |  |
| vodní čerpadlo o parametrech minimálně 25 l/min. a 25 barů | ANO / NE |  |
| systém skrápění na obou kartáčích a na sacím ústí | ANO / NE |  |
| možnost regulace průtoku vody pro skrápění | ANO / NE |  |
| transportní rychlost minimálně 40 km/hod. | ANO / NE |  |
| ovládací panel zametače v kabině obsluhy | ANO / NE |  |
| počítadlo provozních hodin | ANO / NE |  |
| čidlo vzdálenosti od překážky pro couvání s indikací vzdálenosti v kabině obsluhy | ANO / NE |  |
| kontrola míry naložení sběrné nádrže s indikací v kabině obsluhy | ANO / NE |  |
| dálkové bezdrátové ovládání procesu vysypávání sběrné nádrže | ANO / NE |  |
| výška vysypávání sběrné nádrže minimálně 1900 mm pro nakládání do vysokých kontejnerů | ANO / NE |  |
| přídavná ruční hadice pro vysypávání odpadkových koš, kanálových vpustí apod. o délce minimálně 5 m s vlastním systémem skrápění a s trvalým připojením ke stroji | ANO / NE |  |
| vodní ruční pistole s hadicí o délce minimálně 15 m na navijáku pro očistu stroje a okolních ploch | ANO / NE |  |
| příslušenství – ruční koště a lopata pro případný ruční úklid okolo stroje s možností jejich přepravy na stroji | ANO / NE |  |
| žebřík pro revizní prohlídky horní části stroje s možností jeho přepravy na stroji | ANO / NE |  |
| výstražná minimálně čtyř světelná záblesková rampa s výstražných oranžovým zábleskovým majákem v zadní části stroje | ANO / NE |  |
| systém hydraulického vybočování stroje mimo stopu traktoru pro usnadnění práce se strojem | ANO / NE |  |
| schválení k provozu na pozemních komunikacích ČR | ANO / NE |  |
| přídavná přední zametací agregát s hydraulickým příčným přesuvem, ovládaný z kabiny obsluhy, uchycený do předního tříbodového závěsu | ANO / NE |  |
| možnost mimoúrovňového zametání chodníků s předním zametacím agregátem | ANO / NE |  |
| plynule hydraulicky nastavitelný příčný náklon předního kartáče z kabiny obsluhy | ANO / NE |  |
| plynule alespoň mechanicky nastavitelný podélný náklon předního kartáče | ANO / NE |  |
| přídavný agresívní talířový kartáč s lanovým výpletem o minimálním průměru 700 mm k přednímu zametacímu agregátu | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  | ,-Kč |

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé.

V       dne

__________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele