Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Výměna strojního vybavení společnosti NovoPLAST PP s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 400 t blíže specifikovaného níže a 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 140 t blíže specifikovaného níže.

| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 400 t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 400 t |  |  |  |  |
| Stroj řízený servomotorem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací síla v rozmezí | 380 tun – 400 tun | Ano / Ne |  |  |
| Světlost mezi sloupy min. | Min. 775 – 720 mm | Ano / Ne |  |  |
| Velikost šneku | 70 – 75 mm | Ano / Ne |  |  |
| Komora a šnek na materiály plněné sklem 30% | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Velikost dávky | Min. 1800 cm3 | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovací tlak | Min. 2250 bar | Ano / Ne |  |  |
| Výška stroje pro montáž formy | Max. 2000 mm | Ano / Ne |  |  |
| Délka stroje | Max. 8300 mm | Ano / Ne |  |  |
| EUROMAP 67 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2x tahač jader | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Míchací šnek | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Nástavec pod násypku s lineárním vedením, boční vysypávání | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2x vzduch pohyblivá deska | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Měření skutečné uzavírací síly stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické mazání uzavírací jednotky stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| By-pass pro připojení filtrace oleje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8-zonové integrované horké vtoky | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8-trubicový průtokoměr vody s těploměry | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Snímač skutečné hodnoty tlaku (výstup na obrazovku) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| zásuvky: 6x 400V/32A, 2x 400V/ 16A | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 1x trojzásuvka200V/16A | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Olejová náplň | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Ovládání v českém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |

| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 140 t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Vstřikovací lis s uzavírací silou do 140 t |  |  |  |  |
| Stroj řízený servomotorem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací síla v rozmezí | 120 tun – 140 tun | Ano / Ne |  |  |
| Světlost mezi sloupy min. | Min. 465 – 420 mm | Ano / Ne |  |  |
| Velikost šneku | 40 – 45 mm | Ano / Ne |  |  |
| Komora a šnek na materiály plněné sklem 30% | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Velikost dávky | Min. 280 cm3 | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovací tlak | Min. 2000 bar | Ano / Ne |  |  |
| Výška stroje pro montáž formy | Max. 1600 mm | Ano / Ne |  |  |
| Délka stroje | Max. 4800 mm | Ano / Ne |  |  |
| EUROMAP 67 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2x tahač jader | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Míchací šnek | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Nástavec pod násypku s lineárním vedením, boční vysypávání | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 2x vzduch pohyblivá deska | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické mazání uzavírací jednotky stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| By-pass pro připojení filtrace oleje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8-zonové integrované horké vtoky | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8-trubicový průtokoměr vody s těploměry | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Snímač skutečné hodnoty tlaku (výstup na obrazovku) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| zásuvky: 6x 400V/32A, 2x 400V/ 16A | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 1x trojzásuvka200V/16A | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Olejová náplň | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Ovládání v českém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele