SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výměna strojního vybavení společnosti Lesní společnost HSS v.o.s.

| kolové rypadlo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Motor | výkon min. 125,0 kW |  |
|  | krouticí moment min. 750 Nm |  |
|  | bez použití technologie SCR (bez močoviny) |  |
| Hydraulika | LOAD Sensing pracovní hydraulika |  |
|  | Celkový výkon hydrauliky min. 700 l/min |  |
|  | Možnost plynulého nastavení průtoků a pracovních tlaků pro jednotlivé okruhy z kabiny na palubním počítači |  |
|  | Náplň syntetický biologicky odbouratelným olejem |  |
|  | Kabina v provedení ROPS a FOPS kat. II |  |
| Kabina | Plně prosklená |  |
|  | Elektronický kontrolní systém s LCD obrazovkou o uhlopříčce min. 10 cm |  |
|  | Čelní sklo kabiny z bezpečnostní z polykarbonátu o tloušťce min. 12 mm |  |
|  | Topení a klimatizace |  |
|  | Vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním |  |
|  | Kabina odklopitelná do maximálního úhlu odklopení při jakékoliv pozici ramene |  |
|  | Roletová clona proti slunci v kabině |  |
|  | Vypínání reflektorů na střeše kabiny s nastavitelným časovačem |  |
| Podvozek | Hydraulicky roztahovatelný podvozek až do celkové šíře min. 5 m |  |
|  | Pohon 4 x 4 |  |
|  | 2 ks kloubových stabilizačních opěr |  |
|  | Rychlost pojezdu min. 10 km/h |  |
|  | Světlá výška min. 1,5 m |  |
|  | Každé kolo samostatně nezávisle řiditelné bez ohledu na pozici ostatních kol |  |
|  | 4 automatické systémy řízení náprav – krabí chod, řízení oběma nápravami, řízení pouze přední nápravou, řízení pouze zadní nápravou |  |
|  | Automatická synchronizace náprav skrze senzory (min. 8 ks úhlových senzorů v podvozku) |  |
| Hydraulické vývody na rameni | Min. 4 dvoučinné hydraulické okruhy na konci teleskopu pro přídavná zařízení |  |
|  | Min. 2 hydraulické okruhy pro hydraulické rychloupínače nářadí umožňující ovládání obou rychloupínačů nezávisle na sobě |  |
|  | Min. 2 dvoučinné hydraulické okruhy na rameni vybaveny rychlospojovacím systémem Multi Coupler |  |
| Stroj vybaven 4 ks pojezdových kol o rozměru 710/45-26.5 se šípovým vzorkem | Ano |  |
| Veškeré čepové spojení na stroji v provedení: bronzové pouzdro + ocelový čep | Ano |  |
| Teleskopicky výsuvné rameno | Délka teleskopu min. 1,7 m |  |
| Kamera zpětného vidění vč. barevného displeje | Ano |  |
| LED pracovní osvětlení (min. 25 ks pracovních světlometů) | Ano |  |
| Reverz chodu ventilátoru chladiče | Ano |  |
| Centrální mazání celého stroje s možností nastavení délky mazacího cyklu a zároveň s možností manuálního spuštění mazacího cyklu přímo z kabiny stroje za jeho chodu | Ano |  |
| Imobilizér pomocí číselného kódu | Ano |  |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano |  |
| Režim AUTO IDLE – automatický pokles otáček motoru po krátké nečinnosti | Ano |  |
| Dopředný dosah stroje od osy otoče | min. 10 m |  |
| Objem nádrže na PHM | min. 200 l |  |
| Dvourychlostní pohon otoče (přepínání mezi rychlým a pomalým chodem otoče) pro jemnou manipulaci s přídavnými zařízeními | Ano |  |
| Funkce výstražného klaksonu přímo na joysticku | Ano |  |
| Rotační naklápěcí hlava s hydraulickým rychloupínačem a High Flow středovým otočným převaděčem (nekonečná rotace 360 stupňů a naklopení 2 x 40 stupňů) a centrálním mazacím systémem | Ano |  |
| Samostatný hydraulický rychloupínač pro připojení rotační naklápěcí hlavy na rameno rypadla | Ano |  |
| Štípací hlavice | Provedení s vlastním úchopem kulatiny |  |
|  | Vybavená automatickým boxem s řetězovou pilou pro kácení kulatiny |  |
|  | Možnost plynulého nastavení délky štípaných polínek |  |
|  | Ovládání štípacího automatu samostatným multifunkčním joystickem |  |
| Drapák pro manipulaci s kulatinou, s integrovanou nekonečnou otočí 360° poháněnou rotátorem, šířka čelistí 700 mm | Ano |  |
| Samostatný hydraulicky poháněný naviják pro přibližování kulatiny | Tažná síla min. 90 kN |  |
|  | Délka lana min. 100 m |  |
|  | Průměr lana min. 14 mm |  |
|  | schopnost plnohodnotného provozu i bez namontovaného napínáku |  |
|  | Namontován na podvozku stroje |  |
| Samostatný hydraulicky poháněný napínač lana navijáku pro uchycení na podvozku současně s navijákem zajišťující předepnutí lana při navíjení a jeho řádkování na buben navijáku | Ano |  |
| Šíře hladké nakládací lopaty s hydraulickým přidržovačem | Min. 1000 mm |  |