VZOR SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Pořízení technologií do začínajícího podniku CARACAL MACHINES s.r.o. – část 2 – Demoliční příslušenství

| HYDRAULICKÝ DRAPÁK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Celková hmotnost bez základové desky | Max. 1.450 kg |  |
| Hmotnost nosiče: | 22 - 25 tun |  |
| Maximální rozsah čelistí: | min. 2.050 mm |  |
| Délka břitu: | 1.000 mm |  |
| Svorná síla: | min. 6 tun |  |
| Provozní tlak: | max. 320 bar |  |
| Rotace: | 360 stupňů |  |
| Materiál: | Hardox |  |
| Příslušenství |  |  |
| Adaptační deska CW40: | Ano |  |
| Připojovací hadice vč. koncovek: | Ano |  |
| Montáž a zaškolení: | Ano |  |
| HYDRAULICKÉ KLADIVO - těžké |  |  |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Celková hmotnost bez základové desky: | max. 1.800 kg |  |
| Hmotnost nosiče: | 20 - 26 tun |  |
| Průměr oškrtu: | max. 135 mm |  |
| Provozní tlak: | max. 190 bar |  |
| Průtok oleje: | 120 - 190 l/min |  |
| Nárazová energie: | min 3.600 J |  |
| Rotace: | 360 stupňů |  |
| Frekvence úderů: | 340-550/ min |  |
| Příslušenství |  |  |
| Adaptační deska CW40: | Ano |  |
| Připojovací hadice vč. koncovek: | Ano |  |
| Montáž a zaškolení: | Ano |  |
| Oškrt 2 ks: | Ano |  |
| Výbava |  |  |
| Přepínaní frekvence úderů: | Ano |  |