Specifikace předmětu plnění

„Vývojové a inovační centrum elektrických přístrojů a rozvaděčů - II. etapa - Část 1 – CNC obráběcí centrum“

| Obchodní název účastníkem nabízeného zboží |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr |  | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Struktura |  |  |  |
| Litinová struktura |  | ANO |  |
| Lineární vedení |  | ANO |  |
| Hmotnost stroje |  | Min. 4800 kg |  |
| Rozměry stroje d/š/v |  | Max. 2300 x 2800 x 3200 mm |  |
| Pojezdy |  |  |  |
| Pojezd osy X |  | Min. 780 mm |  |
| Pojezd osy Y |  | Min. 430 mm |  |
| Pojezd osy Z |  | Min. 500 mm |  |
| Posuvy |  |  |  |
| Rychloposuv os X/Y/Z |  | Min. 30/30/30 m/min |  |
| Průměr kuličkových šroubů X/Y/Z |  | Min. 40/40/40 mm |  |
| Stůl |  |  |  |
| Rozměry stolu s upínacími „ T“ drážkami |  | Min. 1000/430 mm |  |
| Maximální zatížení stolu |  | Min. 580 kg |  |
| Vřeteno |  |  |  |
| Kužel vřetena |  | 40 ISO |  |
| Max. otáčky vřetena |  | Min. 8000 ot/min |  |
| Max. výkon hlavního motoru |  | Min. 18kW |  |
| Max. kroutící moment motoru vřetene |  | Min. 110 Nm |  |
| Automatická výměna nástrojů |  |  |  |
| Počet míst v zásobníku nástroje |  | Min.30 míst |  |
| Max. průměr nástroje |  | Min. 80 mm |  |
| Max. hmotnost nástroje |  | Min. 8,0 kg |  |
| Standardní vybavení stroje (v ceně stroje) |  |  |  |
| Vysokotlaké chlazení středem vřetene |  | Min. 10 bar |  |
| Vnitřní ofuk vřetene pro očištění nástrojů |  | ANO |  |
| Návod k obsluze stroje a k řídícímu systému v češtině |  | ANO |  |
| Prohlášení o shodě s CE normami |  | ANO |  |
| Řídící systém |  |  |  |
| Kompatibilní s řídícím systémem FANUC |  | ANO |  |
| Řízené osy |  | X,Y,Z |  |
| Velikost obrazovky |  | Min. 10” |  |
| Ostatní |  |  |  |
| Interní paměť |  | Min. 1Gb |  |
| Přenos dat ze stroje do PC |  | ANO |  |
| Pásový dopravník třísek |  | ANO |  |
| Obrobková sonda |  | ANO |  |
| Nástrojová sonda |  | ANO |  |
| 3 – barevná světelná signalizace stavu stroje |  | ANO |  |
| Odlučovač oleje z emulze v nádrži |  | ANO |  |
| Systém automatického mazání |  | ANO |  |
| Systém nulového bodu – upínací deska svěráku |  | 2ks |  |
| Svěrák s výměnnými „měkkými“ čelistmi (min. rozsah upínání 160mm), kompatibilní s upínací deskou |  | 2ks |  |
| Sada (2ks) měkkých čelistí pro svěrák |  | 4ks |  |
| Digitální posuvné měřítko do 150mm |  | 1ks |  |
| Digitální posuvné měřítko do 300mm |  | 1ks |  |
| Digitální hloubkoměr do 200mm |  | 1ks |  |
| Základní nástrojové vybavení |  |  |  |
| Čelní nástrčná fréza D=40mm + 10ks VBD |  | 1ks |  |
| Rovinná nástrčná fréza D=50mm + 10ks VBD |  | 1ks |  |
| TK fréza4břity,standart s povlakem-D=6mm |  | 5ks |  |
| TK fréza4břity,standart s povlakem-D=8mm |  | 5ks |  |
| TK fréza4břity,standart s povlakem-D=10mm |  | 5ks |  |
| TK fréza4břity,standart s povlakem-D=12mm |  | 5ks |  |
| TK fréza4břity,standart s povlakem-D=16mm |  | 5ks |  |
| Vrták D=18mm, 4xD + 10ks VBD |  | 1ks |  |
| Sada vrtáků HssCo5 d=1-10, po 0,1mm(91vrt) |  | 1ks |  |
| Základní upínací vybavení |  |  |  |
| Držák nástrčných fréz SK40x16 |  | 1ks |  |
| Držák nástrčných fréz SK40x22 |  | 1ks |  |
| Držák WELDON06 SK40 |  | 1ks |  |
| Držák WELDON10 SK40 |  | 1ks |  |
| Držák WELDON12 SK40 |  | 1ks |  |
| Držák WELDON16 SK40 |  | 1ks |  |
| Držák s MORSE 2, SK40xMT2 |  | 2ks |  |
| Držák kleštinový ER16 SK40 |  | 2ks |  |
| Držák kleštinový ER25 SK40 |  | 2ks |  |
| Držák kleštinový ER32 SK40 |  | 2ks |  |
| Držák kleštinový ER16 SK40 - prodloužený |  | 2ks |  |
| Držák kleštinový ER25 SK40 - prodloužený |  | 1ks |  |
| Držák kleštinový ER32 SK40 - prodloužený |  | 1ks |  |
| Sada kleštin ER16 1-10mm (10 kleštin) |  | 2ks |  |
| Sada kleštin ER16 2-16mm (15 kleštin) |  | 2ks |  |
| Sklíčidlo pro vrták D=2,5 – 16mm, SK40 |  | 1ks |  |
| Upínací čep pro nástroje (typ dle dodaného stroje) |  | 30ks |  |