SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku Target Design s.r.o. – část 2 – Velkoplošná pila“

| VElkoplošná pila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění |  | ………… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Automatická velkoplošná pila pro přesné dělení materiálu na bázi dřeva | ANO |  |  |
| Provedení stroje se zakládacím pravítkem na pravé straně z důvodu ergonomie pohybu materiálu | ANO |  |  |
| Pilový agregát v provedení s integrovaným výsuvným bočním dorazem pro zarovnání materiálu k pravítku po celé délce řezu | Rozsah 0-3200 mm |  |  |
| Požadavek na úsporný provoz pily | max. celkový příkon 11 kW |  |  |
| Možnost uvedení stroje do úsporného režimu | ANO |  |  |
| Bezúdržbové vedení pilového agregátu bez nutnosti mazání | ANO |  |  |
| Polohování řezaných desek pomocí kleštin v provedení zabraňujícím nepřesným rozměrům desek vlivem nedokonalého držení desek | ANO |  |  |
| Kleštiny podavače | min 5 ks |  |  |
| Svislé vedení přítlačného trámce na lineárních THK vedeních na obou stranách | ANO |  |  |
| Spolehlivé upínání kotoučů mechanickým rychloupínacím systémem pomocí imbus klíče | ANO |  |  |
| Směr řezání materiálu kotoučem vždy ve směru proti dorazovému pravítku pily | ANO |  |  |
| Možnost regulace síly bočního přítlačného dorazu na pilovém agregátu | ANO |  |  |
| Ovládání na bázi Windows | ANO |  |  |
| Přehledný dotykový ovládací panel | velikosti min 20“ |  |  |
| Možnost diagnostiky chyb stroje pomocí grafiky s videosekvencemi | ANO |  |  |
| Možnost vzdáleného připojení pro dálkovou diagnostiku stavu stroje | ANO |  |  |
| Zakládací stoly s jedním centrálním ventilátorem pro úsporu el energie | ANO |  |  |
| Vzduchové nakládací stoly | šířka min. 600 mm |  |  |
| Přesah pilového kotouče | Min. 55 mm |  |  |
| Délka řezu | Min. 3100mm |  |  |
| Šířka řezu | Min. 3000 mm |  |  |
| Pila osazená tiskárnou štítků | ANO |  |  |
| Tiskárna v samostatné plechové skříni odolné proti nárazu, umístěná ergonomicky u bočního pravítka pily | ANO |  |  |
| Optimalizační program součástí dodávky stroje | ANO |  |  |
| Možnost přenosu dat přes USB | ANO |  |  |
| Tři sady kotoučů součástí dodávky pily | ANO |  |  |