SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Pořízení technologie do začínajícího podniku Clever Company s.r.o. – část 1 – Kontejnerová drtící jednotka včetně magnetického separátoru

| Kontejnerová drtící jednotka včetně magnetického separátoru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka nabízeného předmětu plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Vstupní otvor drtiče | min. do 470 x 330 mm |  |  |
| Drtič | jednovzpěrný čelišťový s integrovaným pohonem a pojistnou vzpěrnou deskou |  |  |
| Pohon drtiče | elektromotor do 20 kW |  |  |
| Výstup z drtiče | min. 0 – max. 100 mm |  |  |
| Výkon | max. 30 t/h (dle velikosti nastavené štěrbiny a povaze drceného materiálu) |  |  |
| Pohon | diesel centrála |  |  |
|  | min. výkon 45 kVA |  |  |
| Duální pohon | možnost připojení k externí elektrické síti 3 x 400 V, 50 Hz |  |  |
| Pásový dopravník | hydraulicky sklopný |  |  |
|  | sypná výška min. 1.800 mm |  |  |
| Provedení | na automobilový kontejnerový nosič s výškou háku 1.570 mm |  |  |
| Celková hmotnost | max. 7,2 t |  |  |
| Násypka | objem min. 1,5 m3 |  |  |
|  | násypná výška max. 2,5 m |  |  |
| Podavač | vibrační s roštem a plynulou regulací |  |  |
| Magnetický separátor | pásový, magnetický, při přepravě odnímatelný |  |  |
| Zpracovávaný materiál | stavební suť max. do 150 MPa pevnosti v tlaku |  |  |
| Transportní rozměry | max. délka 5 m |  |  |
|  | max. výška 2,6 m |  |  |
|  | max. šířka 2,5 m |  |  |