SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci veřejné zakázky na dodávky s názvem:

„Výměna strojního vybavení společnosti Hnízdil a spol.“

| TraktoRBagr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka nabízené technologie: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pevný rám stroje | Ano |  |  |
| Výkon motoru | Min. 80 kW |  |  |
| Spotřeba | Max. 7 l/mth |  |  |
| Emisní norma | EURO3+ |  |  |
| Poloautomatická převodovka se zámkem hydroměniče | Ano |  |  |
| Řízené samosvorné nápravy | Ano |  |  |
| Maximální rychlost | Min. 40 km/h |  |  |
| Světlá výška stroje vč. ramene | Min. 490 mm |  |  |
| Pracovní hydraulika - dopravované množství oleje | Min. 160 l/min |  |  |
| Dosah ramene | Min. 5 m |  |  |
| Výška bodu otáčení nakládací lopaty | Min. 3,4 m |  |  |
| Pohon všech kol | Ano |  |  |
| Bezpečnostní ventily na zadním rameni | Ano |  |  |
| Zvedací síla ramene | Min. 1.000 kg |  |  |
| Minimální zdvih zadního ramene | 4 m |  |  |
| Maximální tlak v hydraulice | Min. 230 bar |  |  |
| Provozní hmotnost | Max. 10.000 kg |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Paletizační vidle | Ano |  |  |
| Hydraulický tilt rotátor | Ano |  |  |
| Nakládací lopata kombinovaná | Ano |  |  |
| Nivelace na podkopové rameno 2D | Ano |  |  |
| Výbava |  |  |  |
| Klimatizovaná kabina s topením | Ano |  |  |
| 2x hydraulický okruh na rameni pro pohon tilt rotátoru | Ano |  |  |
| Vzduchem odpružené vyhřívané sedadlo obsluhy | Ano |  |  |