Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení společnosti Granit Zedníček s.r.o. - část 1 – Kolový nakladač “

| Kolový nakladač |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Obchodní název účastníkem nabízeného stroje | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |
| Základní technické parametry |  |  |
| Vylamovací síla lopaty | min. 190 kN |  |
| Hydraulická zvedací síla lopaty | min. 230 kN |  |
| Šířka lopaty | min. 2 900 mm |  |
| Hydrostatické řízení | ANO |  |
| Elektronicky ovládaný systém tlumení pohybů výložníku při jízdě | ANO |  |
| Dvoupákové ovládání výložníku a lopaty | ANO |  |
| Hydraulický rychloupínač lopaty a vidlí | ANO |  |
| Objem skalní lopaty se zuby | min. 4 m3 |  |
| Vidle na manipulaci s bloky s připojovacím rámem do rychloupínače | ANO |  |
| Centrální automatické mazání | ANO |  |
| Rychlost pojezdu vpřed/vzad | min. 38 km/h |  |
| Světlá výška nad zemí | min. 500 mm |  |
| Výkon motoru | min. 200 kW |  |
| Krouticí moment motoru | min. 1 300 Nm |  |
| Katalyzátor a filtr pevných částic | ANO |  |
| Ad Blue | ANO |  |
| Emisní norma | min. EU Stupeň V |  |
| Plně automatická převodovka | ANO |  |
| Bezúdržbové pracovní a parkovací brzdy | ANO |  |
| Pohon na všechna kola | ANO |  |
| Výkyvná zadní náprava | ANO |  |
| Uzavřený hydraulický systém | ANO |  |
| Pístová čerpadla s proměnným průtokem | ANO |  |
| Výkon čerpadel hydraulického systému | min. 250 l/min |  |
| Pracovní tlak hydraulického systému | min. 340 bar |  |
| Dvoudvéřová kabina | ANO |  |
| Vyhřívaná, vzduchem odpružená sedačka s opěrkou | ANO |  |
| Automatická klimatizace | ANO |  |
| Hladina vnitřního hluku v kabině | max. 70 dB dle ISO 6396 |  |
| Zamykatelné dveře kabiny | ANO |  |
| Monitorovací systém s kontrolou provozních mth, záznamů o provádění údržby a oprav, provozních údajů stroje, polohy stroje | ANO |  |
| Zadní kamera s přednášením obrazu na monitor | ANO |  |
| Zvuková signalizace zpětného chodu | ANO |  |
| Výstražný maják a houkačka | ANO |  |