SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Výměna strojního vybavení společnosti Ekolife – družstvo Orlické Záhoří“

| Kolový nakladač |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Značka/obchodní název nabízené technologie: |  | ……….. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Čtyřtaktní motor, turbo diesel, vodou chlazený | Min. 55 kW |  |  |
| Hydrostatický pojezd | Ano |  |  |
| Provozní rychlost | Min. 35 km/h |  |  |
| Stálý pohon všech kol | Ano |  |  |
| Uzamykání diferenciálu zadní nápravy | Ano |  |  |
| Akustická signalizace zpětného chodu | Ano |  |  |
| Šířka nakladače | Max. 2200 mm |  |  |
| Výška nakladače | Max. 3000 mm |  |  |
| Pneumatiky 405/70 R20 | Ano |  |  |
| Řízení všech 4 kol s možností volby (přední náprava, zadní náprava a krabí krok) | Ano |  |  |
| Pevný nezkrutný rám | Ano |  |  |
| Samostatně otočný výložník | Ano |  |  |
| Výsypná výška při maximálně zvednutém rameni | Min. 4000 mm |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Nakládací lopata o objemu 1,2 m3 | Ano |  |  |
| Nakládací lžíce s přidržovačem 1,2 m3 | Ano |  |  |
| Paletovací vidle | Ano |  |  |
| Víceúčelová lžíce 0,65 m3 | Ano |  |  |
| Rychloupínač přídavných zařízení | Ano |  |  |
| Balička píce nesená s překlápěním balíků na základnu | Ano |  |  |
| Výbava |  |  |  |
| Vnitřní osvětlení kabiny | Ano |  |  |
| Bezpečnostní klimatizovaná panoramatická kabina-dvoje uzamykatelné dveře, vybavené teplovodním topením | Ano |  |  |
| Výškově a váhově nastavitelná vzduchem odpružená sedačka s opěrkou hlavy a nastavitelným sklonem | Ano |  |  |
| Venkovní zrcadla | Min. 2 ks |  |  |
| Stěrače předního a zadního skla včetně ostřikovače | Ano |  |  |
| Vyhřívání zadního skla | Ano |  |  |
| Předepsané osvětlení nakladače pro jízdu na pozemních komunikacích | Ano |  |  |
| 2 pracovní světla vpředu a na výložníku | Ano |  |  |
| Světelný maják oranžové barvy | Ano |  |  |
| Dvoupolohově nastavitelný volant | Ano |  |  |
| Elektrický systém 12V s odpojovačem baterií | Ano |  |  |
| Předehřev motoru | Ano |  |  |
| Tažné zařízení | Ano |  |  |