SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku Air components s.r.o.“

| CNC revolverový soustruh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | …………… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| oběžný průměr nad ložem | min. 800 mm |  |  |
| soustružený průměr | min. 450 mm |  |  |
| soustružená délka | min. 550 mm |  |  |
| průchod vřetene | min. 75 mm |  |  |
| zdvih osy X | min. 300 mm |  |  |
| zdvih osy Y | min. +/- 50 mm |  |  |
| zdvih osy Z | min. 560 mm |  |  |
| Velikost a zakončení vřetene | A2-6 |  |  |
| max. otáčky vřetene | Min. 3400 ot./min |  |  |
| Pohon vřetene – maximální výkon | Min. 20 kW |  |  |
| upínací 3 čelisťové sklíčidlo - průměr | Min. 250 mm |  |  |
| C osa vřetene | Ano |  |  |
| celkový počet nástrojových poloh v revolveru | min. 12 |  |  |
| počet poháněných poloh | min. 12 |  |  |
| špičkový výkon pohonu nástrojů | Min. 8 kW |  |  |
| otáčky pohonu nástrojů | min. 4000 ot./min |  |  |
| špičkový kroutící moment | min. 30 Nm |  |  |
| hydraulický koník, NC programovatelný v celé dráze zdvihu ( ne pouze pinola ) | Ano |  |  |
| Provedení a vybavení |  |  |  |
| litinové provedení stroje | Ano |  |  |
| automatické centrální mazání | Ano |  |  |
| vynášecí dopravník třísek pásový | Ano |  |  |
| vnější chlazení nástrojů, nízkotlaké | Ano |  |  |
| vysokotlaké chlazení | Min. 20 bar |  |  |
| jemná filtrace chladící kapaliny | Ano |  |  |
| nástrojová dotyková měřící sonda programovatelně ovládaná | Ano |  |  |
| lopatka pro odebírání dílů | Ano |  |  |
| klimatizace elektroskříně | Ano |  |  |
| Řídicí systém stroje |  |  |  |
| CNC řídící systém - v češtině - kompatibilní s Fanuc | Ano |  |  |
| DNC provoz stroje | Ano |  |  |
| programování v ISO Code | Ano |  |  |
| vstup / výstup - RS 232 | Ano |  |  |
| USB port | Ano |  |  |
| LCD display | Min. 15‘‘ |  |  |
| operační paměť RAM | Min. 1 GB |  |  |
| sledování zatížení nástroje | Ano |  |  |
| programovatelné nastavení správy životnosti nástroje | Ano |  |  |
| modul detekce výpadku napájení | Ano |  |  |
| vzdálené monitorování stavu stroje přes internet | Ano |  |  |
| Nástrojové a další vybavení |  |  |  |
| 5 x držák pro nůž 25 x 25 | Ano |  |  |
| 1 x držák pro upíchovací nůž | Ano |  |  |
| 2 x osový kleštinový držák ER32 | Ano |  |  |
| 4 x osový držák průměr 32 mm | Ano |  |  |
| 1 x poháněný kleštinový držák ER32, směr X, vnitřní chlazení | Ano |  |  |
| 2 x poháněný kleštinový držák ER32, směr X, vnější chlazení | Ano |  |  |
| 1 x poháněný kleštinový držák ER32, směr Z, vnější chlazení | Ano |  |  |