SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Výměna strojního vybavení ve společnosti 2 D $ S spol. s r.o.“

| Stroj č.1 PLNĚ ELEKTRICKÝ Lisostřik |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění .……….. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Uzavírací síla | max. 2.300 kN |  |
| Dráha otevření | min. 550 mm |  |
| Výška formy | min. 230 mm - max. 680 mm |  |
| Světlost mezi deskami | min. 1230 mm |  |
| Rozměr mezi sloupy | min. 650 mm x 590 mm |  |
| Celkový instalovaný příkon vstřikolisu | Max. 30 kVa |  |
| Průměr šneku | 53 mm |  |
| Všechny pohony musejí být nezávislé – plně elektrický lis | Plně elektrický lis |  |
| Objem vstřiku | Min. 460 ccm |  |
| Hmotnost vstřiku (PS) | min. 420 g |  |
| Vstřikovací výkon | min. 350 cm3/s |  |
| Vstřikovací tlak | min. 1.700 bar |  |
| Rozměr stroje | max. 6,4 m x 1,7 m x 2,1 m |  |
| Pneumatické ovládání jehel | Min. 2 okruhy |  |
| Průtokoměr pevná strana | min. 4 x |  |
| Průtokoměr pohyblivá strana | min. 4 x |  |
| Euromap 67 | Ano |  |
| Vzduchový ventil pro ofuk | min. 2 x |  |

| Stroj č.2 PLNĚ ELEKTRICKÝ lisostřik |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění …………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Uzavírací síla | max. 500 kN |  |
| Dráha otevření | min. 270 mm |  |
| Výška formy | min. 150 mm - max. 470 mm |  |
| Světlost mezi deskami | min. 740 mm |  |
| Rozměr mezi sloupy | min. 360 mm x 360 mm |  |
| Celkový instalovaný příkon vstřikolisu | Max. 11 kVa |  |
| Průměr šneku | 32 mm |  |
| Všechny pohony musejí být nezávislé – plně elektrický lis | Plně elektrický lis |  |
| Objem vstřiku | Min. 80 ccm |  |
| Hmotnost vstřiku (PS) | min. 70 g |  |
| Vstřikovací rychlost | 500 mm/s |  |
| Vstřikovací výkon | min. 400 cm3/s |  |
| Vstřikovací tlak | min. 1.600 bar |  |
| Rozměr stroje | max. 4 m x 1,1 m x 1,6 m |  |
| Pneumatické ovládání jehel | Min. 2 okruhy |  |
| Průtokoměr pevná strana | min. 4 x |  |
| Regulátor horkého vtoku | Min. 6 okruhů – externí jednotka |  |
| Euromap 67 | Ano |  |
| Vzduchový ventil pro ofuk | min. 2 x |  |
| Elektrická příprava na hydraulický tahač jader | 1 x |  |