SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci veřejné zakázky na dodávky s názvem:

„Pořízení technologií do začínajícího podniku LEICON MSL s.r.o.“

| CNC X-Y stůl pro řezání materiálů vysokotlakým vodním paprskem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka nabízené technologie: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Řezací stůl pro abrazivní řezání s jednou kombinovanou naklápěcí řeznou hlavou umožňující kompenzaci paprsku 2D řezání |  |  |  |
| Efektivní rozměry stolu: osa X (portál) | min. 4.000 mm |  |  |
| Efektivní rozměry stolu: osa Y | min. 2.000 mm |  |  |
| Opakovaná přesnost polohování | min. ± 0,03 mm |  |  |
| Přesnost pohybu řezací hlavy | min. ± 0,05 mm/m |  |  |
| Rozsah přejezdových rychlostí | min. 0 - 22.000 mm/min |  |  |
| Rozsah pracovních rychlostí | min. 0 – 16.000 mm/min |  |  |
| Naklápění rotačních os v rozsahu (s úkosem) | min. ± 45° |  |  |
| Zdvih Z-osy | min. 300 mm |  |  |
| Možnost naprogramování zdvihu Z-osy | ano |  |  |
| Řezací stůl v portálovém provedení (dvě spojené pojezdové nohy) | ano |  |  |
| Oddělený lapač abraziva | ano |  |  |
| Schopnost kompenzace úkosu paprsku při řezání v programu 2D | ano |  |  |
| CNC stůl s nerezovým mechanickým zakrytováním | ano |  |  |
| Odkalovací systém použitého abrasiva | ano |  |  |
| CNC řídicí systém, včetně software |  |  |  |
| Hlavní ovládání CNC ovládacím panelem (dotykový display) | ano |  |  |
| Uživatelský software v českém jazyce | ano |  |  |
| Software kompatibilní s OS Windows a AutoCAD | ano |  |  |
| Možnost nastavení parametrů řezání (druh materiálu, tloušťka materiálu) | ano |  |  |
| Nastavení množství abraziva a hodnoty tlaku v řídicím systému (pro prvotní průstřel a zvlášť pro vlastní řezání) | ano |  |  |
| Vestavěná materiálová databáze | ano |  |  |
| Automatické nastavování řezné rychlosti | ano |  |  |
| Kalkulátor připravovaných řezných činností | ano |  |  |
| Vysokotlaké čerpadlo (tlakový systém pro abrazivo) včetně propojení s řezacím stolem |  |  |  |
| Rozsah regulace provozního tlaku čerpadla | min. 0 - 410 MPa |  |  |
| Elektrický příkon čerpadla | min. 37 kW |  |  |
| Typ čerpadla - multiplikátorové | ano |  |  |
| Filtrační jednotka pro zabezpečení mechanické filtrace vstupní vody do čerpadla | ano |  |  |
| Systém automatického odtlakování vysokotlakého potrubí po vypnutí čerpadla | ano |  |  |
| Podávací čerpadlo se záchytnou nádrží na 10 hod provozu | ano |  |  |
| Vzduchové chlazení čerpadla | ano |  |  |
| Řídicí systém (ovládání čerpadla) v českém jazyce | ano |  |  |
| Vestavený rozvaděč do rámu čerpadla | ano |  |  |
| Vysokotlaké čerpadlo s primárním hydraulickým okruhem | ano |  |  |
| Minimální průtok čerpadla | 3,7 l/min |  |  |
| Počet multiplikátoru | max. 1 ks |  |  |
| Dávkovač abraziva |  |  |  |
| Doprava abraziva stlačeným vzduchem. Pouze při vlastní dopravě, jinak nesmí být potrubí či hadice pod tlakem | ano |  |  |
| Elektronický systém dávkování pro možnost regulace množství abraziva při řezání | ano |  |  |
| Elektronická signalizace nedostatku abrasiva v dávkovači | ano |  |  |