SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku ZITO BRAVE s.r.o.“

| RYPADLO-NAKLADAČ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění ……………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Motor splňující emisní normu | Min. TIER 4 FINAL |  |
| Celkový výkon při otáčkách motoru | Min. 54 kW |  |
| Výška stroje | Max. 3100 mm |  |
| Šířka stroje | Max. 2100 mm |  |
| Ovládání stroje | Plně joystickové |  |
| Pevný rám bez kloubového spojení | ANO |  |
| Obě nápravy protisměrně řízené | ANO |  |
| Shodná velikost všech pneumatik | ANO |  |
| Jmenovitá nosnost ramen nakladače s 6ti-účelovou lopatou | Min. 1300 kg |  |
| Pracovní rychlost | Min 35 km/h |  |
| Uzávěrka diferenciálu s omezeným prokluzem na obou nápravách | ANO |  |
| Pohon všech 4 kol | ANO |  |
| Kabina řidiče s topením a klimatizací | ANO |  |
| Přední 6ti-účelová lopata | ANO |  |
| Podkopová lopata š. 300 a 600 mm vč. čepů | ANO |  |
| Naklápěcí svahovací lopata vč. Hadic, rychlospojek a čepů | ANO |  |
| Přední hydraulický rychloupínač | ANO |  |
| Zadní mechanický rychloupínač | ANO |  |
| Podkopové zařízení s teleskopickým výsuvem | ANO |  |
| Hydraulický rozvod na bourací kladivo | ANO |  |