SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

veřejná zakázka s názvem:

Inovace ve společnosti OK Hydraulik s.r.o. – část 2 – CNC řízené vertikální obráběcí centrum

| CNC řízené vertikální obráběcí centrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Značka/obchodní název nabízené technologie: |  | ……….. (doplní účastník) |  |
| Minimální technické parametry |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| CNC řízené vertikální obráběcí centrum | ANO |  |  |
| Příprava pro instalaci automatizovaného zakládání dílů pomocí robota | ANO |  |  |
| Celolitinové tuhé provedení stroje | ANO |  |  |
| Kompletní krytování stroje s předními dvojitými dveřmi a postranními výsuvnými okny | ANO |  |  |
| Upínací kužel ISO40, DIN 69871 | ANO |  |  |
| Min. pojezdy v ose X | 1250 mm |  |  |
| Min. pojezdy v ose Y | 500 mm |  |  |
| Min. pojezdy v ose Z | 630 mm |  |  |
| Základní pracovní stůl | Min. 1250 x 450 mm |  |  |
| Nosnost pracovního stolu | Min. 1500 kg |  |  |
| Lineární valivá předepnutá vedení všech lineárních os | ANO |  |  |
| Teplotní kompenzace lineárních pojezdů stroje | ANO |  |  |
| Otáčky vřetene | Min. 8 000/min |  |  |
| Výkon vřetene | Min. 14 kW |  |  |
| Krouticí moment na vřetene | Min. 300 Nm |  |  |
| Rychloposuvy os X, Y, Z | Min. 25 m/min |  |  |
| Teplotní stabilizace | Chlazení vřetene |  |  |
| Objem nádrže chladicí kapaliny | Min. 200 litrů |  |  |
| barevný LCD monitor řidicího systému | Min. 15“ |  |  |
| Řídicí systém umožňující programování v ISO kódu, s mikroposuvovým kolečkem | ANO |  |  |
| ETHERNET a USB komunikační propojení se strojem | ANO |  |  |
| Operační paměť | Min. 1 GB |  |  |
| Vybavení stroje |  |  |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů středem vřetene | Min. tlak 20 barů |  |  |
| Filtrační systém chladicí kapaliny | ANO |  |  |
| Automatický výměník nástrojů s nepřímou výměnou | Min. 30 pozic |  |  |
| Pohon vřetene | Automatická dvoustupňová převodovka |  |  |
| Měřící sonda obrobková | Bezdrátové propojení se strojem |  |  |
| Měřící sonda nástrojová | Bezdrátové propojení se strojem |  |  |
| Dopravník třísek | ANO |  |  |
| Příprava pro řízení 4-té CNC osy | ANO |  |  |
| Otočný / dělící stůl | Min. průměr upínací desky 200 mm |  |  |
| Mechanický opěrný koník pro dělící stůl | ANO |  |  |
| Přímé závitování bez vyrovnávacího pouzdra | ANO |  |  |
| Vzdálené monitorování provozního stavu stroje | ANO |  |  |
| Ofukovací ruční pistole | ANO |  |  |
| Ustavovací elementy | ANO |  |  |