SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Rozvoj výroby betonových dílců ve společnosti SUPARO s.r.o.“

| Linka na výrobu vibrolitých betonových desek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vibrační zařízení |  |  |  |
| Obchodní názvy: |  | ………….. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Otáčky | 2800 – 3000 ot./min |  |  |
| Maximální statický moment | 40 – 140 kg.mm |  |  |
| Maximální pracovní moment | 80 – 280 kg.mm |  |  |
| Maximální odstředivá síla | 7000 – 14000 N |  |  |
| Příkon | 0,30 – 0,75 |  |  |
| Jmenovitý proud | 0,80 – 1,75 A |  |  |
| Účinnost | 70 – 80 % |  |  |
| Poměr záběrového a jmenovitého proudu | 6,0 – 7,5 |  |  |
| Počet kusů | 16 |  |  |
| Kladkostroj |  |  |  |
| Nosnost | Min. 500 kg |  |  |
| Počet nosných řetězů | 1 - 2 |  |  |
| Zdvih | 3 m |  |  |
| Délka ovládacího kabelu | 2 – 3 m |  |  |
| Rychlost zdvihu | Min. 2 – 12 m/min |  |  |
| Výkon pojezdového motoru | 0,02 – 0,8 kW |  |  |
| Tlačítko STOP | Ano |  |  |
| Ovládací napětí | 24 V |  |  |
| Formy na betonové desky |  |  |  |
| Počet forem | 16 ks |  |  |
| Výška výsledné betonové desky | 200 – 300 mm |  |  |
| Šířka výsledné desky | 50 mm |  |  |
| Délka výsledné desky | Nastavitelná, max. 3000 mm |  |  |
| Oboustranné zkosení | 45° |  |  |
| Výrobní kapacita | Min. 300 ks/den |  |  |
| Manipulační dráha |  |  |  |
| Celková délka drah | 40 m |  |  |
| Nosnost manipulátoru | Min. 500 kg |  |  |
| Elektroinstalace | 16 x (2 x 18 W) |  |  |
| Možnost zapojení servisního zařízení | Ano |  |  |