SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Výměna strojního vybavení společnosti Stavebniny Kozelský a Kozelský s.r.o. – část 1 – Kolový nakladač“

| KOLOVÝ NAKLADAČ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění ……………. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Nosnost | Min. 2500 kg |  |
| Pohon | Nafta |  |
| Průměrná střední spotřeba | Max. 5,2 l/mth |  |
| Výška zdvihu | Min. 6000 mm |  |
| Dvoustupňový hydrostatický pohon | Min. rychlostí 22 km/h |  |
| Permanentní pohon na všechny kola | ANO |  |
| Výkon čerpadla | Min. 85 l/min |  |
| Výkon motoru | Max. 60 kW |  |
| Emise motoru | Stupeň 5 |  |
| Vysoký kroutící moment při nízkých otáčkách 1500 ot/min | Min. 300 Nm |  |
| Systém automatického vypnutí motoru při delším volnoběhu | ANO |  |
| Automatická rezervace chodu ventilátoru chladiče | ANO |  |
| Axiální pístové čerpadlo hydrauliky | ANO |  |
| Manuálně přepínatelné tři režimy řízení | ANO |  |
| Diferenciální přední nápravy s omezeným prokluzem kol | ANO |  |
| Funkce vyklepávání lžíce | ANO |  |
| Multifunkční servo – joystick s proporcionálním ovládáním vysouvání ramene, plynulým ovládáním průtoku vnějšího hydraulického okruhu a hydraulickým zajištěním adapteru | ANO |  |
| Odtlakování rychlospojek vnějšího hydraulického okruhu z kabiny | ANO |  |
| Teleskopické rameno s tlumením | ANO |  |
| Rychloupínací zařízení s mechanickým zajištěním | ANO |  |
| Nastavení trvalého průtoku do vnějšího okruhu hydrauliky | ANO |  |
| Ochranná mříž čelního a střešního skla | ANO |  |
| Odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem | ANO |  |
| Dvě přední a dvě zadní pracovní halogenová světla | ANO |  |
| Dvě pracovní halogenová světla výložníku ramene | ANO |  |
| Plné silniční osvětlení | ANO |  |
| Magnetický maják | ANO |  |
| Zadní tažný čep | ANO |  |
| Základní lopata objem | 0,9 m3 |  |
| Industriální paletizační vidle | Deska šířky max. 1400 mm |  |
|  | Délka vidlí min.1200 mm |  |
| Příslušenství |  |  |
| Obchodní váha cejchovaná | Paměť na 100 000 vážních dat |  |
|  | Wi-fi připojení |  |
|  | Připojení přes sériový protokol |  |
|  | Připojení kompaktní jehličkové tiskárny |  |
|  | Odeslání dat na online portál |  |
|  | Ovládání přes barevnou dotykovou obrazovku |  |
|  | Tlakový senzor max 500 bar |  |
|  | Tvorba kombinovaného dokladu |  |
|  | Možnost synchronizace vážních a základních dat prostřednictvím online portálu |  |