SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Energetické úspory ve  společnosti LIATIK, spol. s r.o. – Lomový sklápěč“

| Lomový sklápěč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon motoru | Min 300 kW |  |  |
| Emisní norma | EURO 6 |  |  |
| Průměrná střední spotřeba | Max. 29,5 l/mth |  |  |
| Celková hmotnost | Min 50.000 kg |  |  |
| Pohon | Min. 8 x 8 |  |  |
| Užitečné zatížení | Min. 35 tun |  |  |
| Korba lomová S1 | 20 m3 – 22 m3 |  |  |
| Korba | Hardox 450, tloušťka podlahy min. 10 mm |  |  |
| Korba | Otevírací čelo hydraulické nebo pomocí táhel |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Retardér nebo zesílená motorová brzda | Ano |  |  |
| Vzduchové pérování všech náprav | Ano |  |  |
| Přídavný kryt motoru | Ano |  |  |
| Mechanické odpružení kabiny | Ano |  |  |
| Elektricky ovládaná boční okna | Ano |  |  |
| Volant s tlačítky na ovládání radia | Ano |  |  |
| Klimatizace kabiny | Ano |  |  |
| Nezávislé topení | Ano |  |  |
| Rádio s USB | Ano |  |  |
| Vyústění výfuku nahoře za kabinou | Ano |  |  |
| Zvukové znamení při jízdě vzad | Ano |  |  |
| Požadavek na stoupavost při plném zatížení | Min. 80% |  |  |
| Bubnové provozní brzdy na všech nápravách | Ano |  |  |
| Výbava |  |  |  |
| Automatická klimatizace | Ano |  |  |