TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Zelenka s.r.o. – technologická modernizace provozu – část 1 – Balicí technika“

dodávka 1 ks automatického balícího stroje do prefabrikovaných misek, 1 ks průběžné vážící a etiketovací zařízení a 1 ks poloautomatický ovinovací balící stroj

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka“, napíše konkrétní požadovanou hodnotu parametru nebo „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ nebo konkrétní požadovanou hodnotu a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník ponechá sloupec nebo některý řádek v sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka„ nevyplněný, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| automatický balící stroj do prefabrikovaných misek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Provedení: | do potravinářského provozu s teplotou pracovního prostředí do 5°C |  |
| Konstrukce: | celonerezová, vodovzdorná, masivní, snadno čistitelná |  |
| Délka stroje: | max. 6.000 mm |  |
| Napětí stroje: | 400V |  |
| Příkon stroje: | max.18 kW |  |
| Váha stroje: | max. 2.700 kg |  |
| Ovládání jazyk stroje: | český |  |
| Ovládací panel: | s možností síťového propojení s informačním systémem provozu a zároveň s možností propojení s vážícím a etiketovacím strojem, barevná dotyková obrazovka |  |
| Převíjení fólie a posun misek: | automatický |  |
| Odřez vrchní fólie: | automatický přesně podle kontury misky |  |
| Řízení provozu komor: | každá komora samostatně řízená a kontrolována (SCC-single cavity control) |  |
| Šířka fólie: | do 380 mm |  |
| Vstupní pás pro vkládání suroviny: | plastový článkový s variabilní změnou rychlosti pohybu, celková délka min. 2.300 mm pro volné vkládání, dostatečně dlouhý pro vytvoření pracovního prostoru pro 2 pracovníky |  |
| Polohový pás pro seřazení misek před balením: | ozubený s variabilní změnou rychlosti pohybu |  |
| Výstupní pás pro odběr misek: | plastový článkový s variabilní změnou rychlosti pohybu, celková délka min. 800 mm pro volný výběr |  |
| Balení var. A.: | M.A.P. balení vakuum / plyn ochranná atmosféra obsah O2 ≥ 21% |  |
| Balení var. B.: | SKIN balení: přesah výrobku 25 - 35 mm nad límec misky, výška misky + přečnívající výrobek v součtu až 70 mm |  |
| Velikost formátu jednotlivé misky: | pro maximální velikost misky formátu 520 x 325 mm (D x Š) hloubka formátu až 120 mm (V) |  |
| Výkon stroje: | min. 10 taktů/minuta |  |
| Řazení misek pro 1 takt: | 3 misky formátu 160x205 mm za sebou, delší strana misky napříč k polohovacímu pásu |  |
| Pro formát balení: | miska velikost 160 x 205 mm (D x Š) hloubka 20-120 mm (V) |  |
| Vakuová vývěva stroje: | s možností umístění mimo stroj, kapacita vývěvy min. 290 m3/hod. |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení balícího stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení |  |
| Připojení stroje: | součástí dodávky je: dodání potrubního propojení dodávaného balícího stroje umístěného v místnosti číslo 175 (pozice 11) s nápojným místem technického plynu umístěného v místnosti 168a (strojovna), včetně dodání směšovače plynu, pomocných konstrukcí a ventilů nezbytných pro provoz stroje včetně jejich revize, viz, Příloha 1_Pudorys 1.NP (výkres půdorysu), trasu potrubního vedení lze zvolit libovolně nad stropem místností, výška místností 3.530 mm, tloušťka stropního panelu 150 mm |  |
| Záruční a pozáruční servis: | do 12 hod. |  |
| Cena za 1 ks automatický balící stroj do prefabrikovaných misek bez DPH |  | ,-Kč bez DPH |

| průběžné vážící a etiketovací zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Provedení: | do potravinářského provozu s teplotou pracovního prostředí do 5°C |  |
| Napětí stroje: | 220-240V |  |
| Ovládání jazyk stroje: | český |  |
| Ovládací panel: | s možností síťového propojení s informačním systémem provozu a zároveň s možností propojení s automatickým balím strojem do prefabrikovaných misek, barevná dotyková obrazovka |  |
| Volba tisku etiket: | editace etiket přes síťové propojení s PC s možností volby písma a obrázků |  |
| Volba tisku etiket: | tisk souhrnných etiket (karton/paleta) |  |
| Rozlišení tiskárny: | min. 300 DPI |  |
| Rychlost tiskárny: | min. 250 mm/sec. |  |
| Rozměry tisku: | umožňující tisk etiket až do šířky 110 mm a délky 150 mm |  |
| Počet tiskáren: | 2 |  |
| Umístění tiskáren: | horní i spodní tiskárna |  |
| Dopravníky: | součástí dodávky, min. 2 kusy |  |
| Aplikace etiket: | součástí dodávky je automatický dotykový aplikátor etiket s min. 9 prsty |  |
| Váživost váhy: | surovina do 3 kg, 1 gram surovina do 6 kg, 2 gramy |  |
| Výkon stroje: | min. 36 bal/minuta |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení |  |
| Záruční a pozáruční servis: | do 12 hod. |  |
| Cena za 1 ks průběžné vážící a etiketovací zařízení bez DPH |  | ,-Kč bez DPH |

| poloautomatický ovinovací stroj |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Provedení: | robustní stroj do potravinářského provozu k vysokokapacitnímu ovíjení palet s teplotou pracovního prostředí do 5°C |  |
| Velikost ovíjených palet: | 1.200 mm x 800 mm |  |
| Váha ovíjených palet: | do 2.000 kg |  |
| Typ používané ovíjecí fólie: | stretch |  |
| Druh ovíjení: | předpínání stretch fólie |  |
| Talíř palety: | otočný |  |
| Talíř palety: | průměr 1.200-1.700 |  |
| Rozběh a zastavení: | jemné, postupné |  |
| Balící výška: | min. 2.000 mm |  |
| Záruční a pozáruční servis: | do 12 hod. |  |
| Cena za 1 ks poloautomatického ovinovacího stroje bez DPH |  | ,-Kč bez DPH |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele