TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Zelenka s.r.o. – technologická modernizace provozu – část 6 - Technologie pro masnou výrobu“

dodávka 1 ks automatické míchací rezačky s tvarovačkou masa

dodávka 1 ks kostkovačka masa

dodávka 1 ks konvektomat

dodávka 1 ks myčky udírenských holí

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka“, napíše konkrétní požadovanou hodnotu parametru nebo „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ nebo konkrétní požadovanou hodnotu a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník ponechá sloupec nebo některý řádek v sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka„ nevyplněný, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| automatická míchací rezačka s tvarovačkou masa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Provedení: | do potravinářského provozu s teplotou pracovního prostředí do 5°C |  |  |
| Konstrukce: | celonerezová, vodovzdorná, masivní, snadno čistitelná |  |  |
| Použití: | výroba a dělení krůtího mletého masa a jeho porcování Free Flow a ukládání na podkladový papír při kontinuálním provozu |  |  |
| Průměr řezací desky: | 95-110 mm |  |  |
| Objem násypky rezačky: | min. 70 litrů |  |  |
| Pohyb míchacího ramene řezačky: | možná automatická změna směru otačení |  |  |
| Rozměry strojní linky: | šířka max. 800 mm hloubka max. 3.000 mm výška max. 1.500 mm |  |  |
| Napětí strojní linky: | 400V |  |  |
| Příkon strojní linky: | max.10 kW |  |  |
| Váha strojní linky: | max. 700 kg |  |  |
| Výkon strojní linky: | min. 1.000 kg/hodina při nastavení největší porce (800 gramů) |  |  |
| Dopravní pás pro ukládání do misek: | integrovaný, součástí stroje |  |  |
| Délka porcí: | 60-280 mm |  |  |
| Hmotnost porcí: | 200-800 gramů |  |  |
| Rozměry dopravníku tvarovačky: | délka dopravníku 2.300 - 2.500 mm šířka dopravníku 180 - 250 mm |  |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení |  |  |
| Záruční a pozáruční servis: | v ČR do 24 hodin |  |  |
| Cena za 1 ks automatické míchací rezačky s tvarovačkou masa bez DPH |  |  | ,-Kč |

| kostkovačka masa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Provedení: | do potravinářského provozu s teplotou pracovního prostředí do 5°C |  |  |
| Konstrukce: | celonerezová, vodovzdorná, masivní, snadno čistitelná |  |  |
| Použití: | krájení krůtího masa na kostky, proužky, plátky a hranloky |  |  |
| Minimální rozsah teplot zpracovávané suroviny: | -20C až +10OC |  |  |
| Komprese: | čtyřhranná |  |  |
| Příslušenství: | tři sady nožových mřížek |  |  |
| Rozměry stroje: | šířka max. 1.000 mm hloubka max. 2.000 mm výška max. 1.500 mm |  |  |
| Napětí stroje: | 400V |  |  |
| Příkon stroje: | max. 8 kW |  |  |
| Váha stroje: | max. 500 kg |  |  |
| Výkon stroje: | min. 900 kg/hodina |  |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení oblsuhy |  |  |
| Záruční a pozáruční servis: | v ČR do 24 hodin |  |  |
| Cena za 1 ks kostkovačka masa bez DPH |  |  | ,-Kč |

| konvektomat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Provedení: | do potravinářského provozu |  |  |
| Konstrukce: | celonerezová, vodovzdorná, masivní, snadno čistitelná |  |  |
| Použití: | ke grilování, smažení, pečení, vaření v páře, dušení a předváření masa |  |  |
| Kapacita: | min. 20x1/1 GN |  |  |
| Dvířka: | z trojitého skla |  |  |
| Sprcha: | vestavěná ruční s navíjecím mechanismem |  |  |
| Odlučovač tuků: | odstředivý |  |  |
| Senzor: | min. 5 bodový |  |  |
| Generátor páry: | součástí dodávky |  |  |
| Proudění vzuchu: | dynamické |  |  |
| Rozměry stroje: | šířka max. 1.200 mm hloubka max. 1.000 mm výška max. 2.000 mm |  |  |
| Napětí stroje: | 400V |  |  |
| Příkon stroje: | max.70 kW |  |  |
| Váha stroje: | max. 400 kg |  |  |
| Výkon stroje: | min. 150 jídel za den |  |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení oblsuhy |  |  |
| Záruční a pozáruční servis: | v ČR do 24 hodin |  |  |
| Cena za 1 ks konvektomat bez DPH |  |  | ,-Kč |

| myčka udírenských holí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Provedení: | do potravinářského provozu |  |  |
| Konstrukce: | celonerezová, vodovzdorná, masivní, snadno čistitelná |  |  |
| Použití: | k odstranění kouřových usazenin a tuku z udírenských holí |  |  |
| Délka mytých hůlek: | 1.000 mm |  |  |
| Počet bubnů: | 2, vnější stacionární, vnitřní otočný |  |  |
| Rozměry stroje: | šířka max. 1.300 mm hloubka max. 1.700 mm výška max. 1.200 mm |  |  |
| Napětí stroje: | 400V |  |  |
| Příkon stroje: | max.2 kW |  |  |
| Váha stroje: | max. 1.000 kg |  |  |
| Výkon stroje: | min. 100 ks/hodina |  |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení oblsuhy |  |  |
| Záruční a pozáruční servis: | v ČR do 24 hodin |  |  |
| Cena za 1 ks myčky udírenských holí bez DPH |  |  | ,-Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele