Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku

GB-geodezie, spol. s r.o. – část 1 - Geodetické přístroje a související SW“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí uvedených níže a předloží dokument jako součást nabídky. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splnění“, uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. Dodavatel vyplní technické podmínky včetně obchodního názvu předmětu plnění a cen. Vyplnění těchto technických podmínek je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to zboží, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Požadovaný parametr | Splnění | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| - Permanentní referenční GNSS stanice – 29 ks |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| GNSS přijímač určený pro referenční stanici zařazenou do sítě stanic produkujících síťové RTK řešení |  |  |
| Příjem signálů následujících systémů GPS: L1 C/A, L1C, L1P(Y), L2P(Y), L2C, L5 GLONASS: L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C Galileo: E1, E5a, E5b, E6, AltBOC BeiDou: B1, B2, B3 IRNSS: SPS-L5 SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS/ QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5 L-band: 1525-1560 MHz |  |  |
| Alespoň 400 sledovacích kanálů |  |  |
| Update rate min 10 Hz |  |  |
| Podpora protokolů RTCM 2.x, RTCM 3.x a MSM na výstupu |  |  |
| Schopnost odesílat real-time data v alespoň 5 paralelních datových tocích |  |  |
| Funkcionalita NTRIP clienta, NTRIP serveru, NTRIP casteru |  |  |
| Schopnost ukládat soubory ve formátu RINEX 2.x, RINEX 3.x |  |  |
| Funkcionalita FTP serveru a FTP klienta |  |  |
| RS-232 port, RJ-45 port, USB port, IP konektivita |  |  |
| Paměť alespoň 8 GB |  |  |
| Splnění normy krytí alespoň IP 67 |  |  |
| Hmotnost s baterií menší než 3 kg |  |  |
| Provozní teplota v rozsahu alespoň -40 °C až +65 °C |  |  |
| Kompletní standardní příslušenství – adaptér do sítě, kabeláž |  |  |
| Choke-ring anténa s ochraným krytem proti sněhu plně kompatibilní s výše uvedeným GNSS přijímačem a schopná přijímat všechny signály uvedené ve specifikaci GNSS přijímače |  |  |
| Instalační box pro umístění aparatury a záložního zdroje energie. |  |  |
| Software pro připojení přijímačů, jejich ovládání a nastavování |  |  |
| Cena v Kč bez DPH |  |  |

| - GNSS přístroje (rovery) s podporou systémů GPS, Glonass, Galileo, Beidou – 6 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| Odolná geodetická GNSS sestava pro práci v sítí permanentních stanic a s využitím UHF radiového modemu s kontrolérem, ovládacím programem a příslušenstvím. |  |  |
| Přijímač: |  |  |
| Příjem signálů následujících systémů: GPS: L1 C/A, L1C, L1P(Y), L2P(Y), L2C, L5 GLONASS: L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C Galileo: E1, E5a, E5b, E5AltBOC BeiDou: B1, B2 IRNSS: SPS-L5 SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS/ QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5 L-band: 1525-1560 MHz |  |  |
| Alespoň 200 sledovacích kanálů |  |  |
| Update rate min 10 Hz |  |  |
| Podpora protokolů RTCM SC104 Version 2.x, RTCM 3.x, RTCM 3.X MSM, CMR/CMR+, TPS proprietary |  |  |
| ASCII výstup NMEA 0183 version 2.x, 3.x and 4.x |  |  |
| Podporované RTK siťové řešení VRS, MAC, FKP |  |  |
| Interní UHF modem Baze a Rover s frekvencí přidělenou ČTÚ |  |  |
| Funkce korekce náklonu výtyčky alespoň 15° |  |  |
| Porty: RS-232, napájecí port, Micro USB port, port pro připojení externí antény |  |  |
| Vnitřní paměť alespoň 8 GB |  |  |
| Splnění normy krytí alespoň IP 67 |  |  |
| Kontroler: |  |  |
| Operační paměť: 512MB |  |  |
| Procesor: 1 GHz |  |  |
| Interní paměť: 8 GB |  |  |
| Váha: do 1,2 kg včetně baterie |  |  |
| Displej: 4,3" čitelný na slunci |  |  |
| Splnění normy krytí IP68 standard |  |  |
| Interní GSM GPRS modem min 3G |  |  |
| Komunikace BlueTooth, WiFi |  |  |
| Fotoaparát: 5 Mpix integrovaný |  |  |
| Interní paměť: rozšíření pomocí SD/SDHC karty |  |  |
| Polní software: |  |  |
| Ovládací SW pro sběr dat a přesné měření v terénu v českém jazyce |  |  |
| Možnost nastavení profilů pro siťové RTK měření v různých sítích, Baze Rover měření , statické měření. |  |  |
| Integrovaný schválený transformační klíč ETRS89 - S-JTSK pro GNSS měření v katastru nemovitostí s kladnými i zápornými souřadnicemi. |  |  |
| Tvorba map a 3D povrchů pomocí kódového měření (body, polylinie, plochy) |  |  |
| Import grafických formátů DXF, DWG, DGN, SHP, Land XML |  |  |
| Možnost zobrazení Bing map a uživatelsky definovaných WMS jako pozadí |  |  |
| Práce s vrstvami |  |  |
| Funkce vytyčování |  |  |
| Funkce pro internetové připojení na cloudové úložiště pro import a export dat zakázek |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| Držák kontroléru |  |  |
| Výtyčka |  |  |
| Transportní brašna |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |

| - Totální robotická stanice včetně kontrolní jednotky – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| Totální stanice: |  |  |
| Geodetická totální stanice s možností vzdáleného ovládání |  |  |
| Úhlová přesnost: 3” nebo lepší |  |  |
| Délková přesnost: 2mm+2 ppm nebo lepší |  |  |
| Integrovaný dotykový displej: velikost minimálně 4“ |  |  |
| Integrovaná alfanumerická klávesnice: minimálně 24 podsvícených kláves |  |  |
| Interní paměť: minimálně 1GB |  |  |
| Odolnost vůči prostředí: minimálně IP65 |  |  |
| Rychlost otáčení přístroje: minimálně 120°/sec. |  |  |
| Vytyčovací světlo |  |  |
| Kontroler: |  |  |
| Operační paměť: 512MB |  |  |
| Procesor: 1 GHz |  |  |
| Interní paměť: 4 GB |  |  |
| Váha: do 1,2 kg včetně baterie |  |  |
| Displej: 4" čitelný na slunci |  |  |
| Splnění normy krytí IP68 standard |  |  |
| Interní GSM GPRS modem min 3G |  |  |
| Komunikace BlueTooth, WiFi |  |  |
| Fotoaparát: 5 Mpix integrovaný |  |  |
| Interní paměť: rozšíření pomocí SD/SDHC karty |  |  |
| Polní software: |  |  |
| Ovládací SW pro sběr dat a přesné měření v terénu v českém jazyce |  |  |
| Tvorba map a 3D povrchů pomocí kódového měření (body, polylinie, plochy) |  |  |
| Import grafických formátů DXF, DWG, DGN, SHP, Land XML |  |  |
| Práce s vrstvami |  |  |
| Funkce vytyčování |  |  |
| Kancelářský software: |  |  |
| Webová aplikace pro obousměrnou komunikaci mezi terénním a kancelářským software prostřednictvím cloudů |  |  |
| Možnost on line komunikace mezi kanceláří a terénem |  |  |
| Manažér všech připojených mobilních zařízení |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| Držák kontroléru |  |  |
| Výtyčka |  |  |
| Transportní brašna |  |  |
| Stativ |  |  |
| Všesměrový hranol |  |  |
| Komunikátor pro rychlejší navádění na hranol |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |

| - SW pro výpočty souřadnic – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| Zpracování statických dat ze systémů GPS, Glonass, Galileo, Beidou |  |  |
| Integrovaný schválený transformační klíč ETRS89 - S-JTSK s kladnými i zápornými souřadnicemi. |  |  |
| Vyrovnání kombinovaných sítí metodou nejmenších čtverců |  |  |
| Tvorba digitálních modelů terénu |  |  |
| Možnost zobrazení Bing map a uživatelsky definovaných WMS jako pozadí |  |  |
| Práce s vrstvami |  |  |
| Import grafických formátů DXF, DWG, DGN, SHP, Land XML |  |  |
| Funkce pro internetové připojení na cloudové úložiště pro import a export dat zakázek |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)