Specifikace předmětu plnění

„Výměna technologií – TYČINKY s.r.o. – část 2 – kombinační váhy s baličkou“

| Kombinační váhy s baličkou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ………… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| Elektronické kombinační váhy | Ano |  |
| Prostorové nároky technologie | 2,5 m x 2,5 m |  |
| Maximální výška technologie | 4,3 m |  |
| Počet násypek pro třídění tyčinek | Min. 16 |  |
| Rozsah vážení pro jednu násypku | 5 – 200 g |  |
| Tvar kapes válcového tvaru (vhodný pro tyčinky) | Ano |  |
| Obslužná plošina (na čištění vah + servis) | Ano |  |
| Výkon dávkování | Min. 60 dávek/min |  |
| Oddělení dávky (zavírání kapes kvůli zabránění rozbíjení tyčinek po cestě) | Ano |  |
| Separátor zlomků | Ano |  |
| Společný displej pro váhy i baličku v češtině | Ano |  |
| Vertikální balící stroj s technologií související s dohledatelností a sledovatelností původu suroviny | Ano |  |
| Vzdálená správa | Ano |  |
| Fotosonda pro snímání potisku sáčků | Ano |  |
| Vibrátor sáčků | Ano |  |
| Lamač tyčinek před čelistmi | Ano |  |
| Minimální šířka obalové fólie | 250 mm |  |
| Vynášecí dopravník | Max. 3,5 m |  |
| Odsunový dopravník s otočným stolem | Min. 1,5 m |  |
| Termotransferová tiskárna s držákem | Ano |  |