SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku Milan Čepelák“

| CNC soustružnické centrum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění …………….. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Litinové lóže šikmé | ANO |  |
| Soustruh na prizmatickém vedení s kluzným povrchem na protiplochách vedení | ANO |  |
| CNC řídící systém | ANO |  |
| Možnost soustružnické tyče | Min. Průměr 65 mm |  |
| Délka soustružení | Min. 500 mm |  |
| Otáčky vřetene | Min. 4500 ot./min |  |
| Maximální výkon motoru | Min. 18 kW |  |
| Maximální kroutící moment vřetene | Min. 300 Nm |  |
| Souvislé úhlové polohování osy C 0,001 st. na ± 360st. | ANO |  |
| Oběžný průměr nad ložem | min. 580 mm |  |
| Oběžný průměr nad suportem | Min. 380 mm |  |
| Průměr soustružení nad ložem | Min. 300 mm |  |
| Rozsah osy X | Min. 220 mm |  |
| Rozsah osy Z | Min. 560 mm |  |
| Rychloposuv osa X/Z | Min. 24 m/min |  |
| Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO |  |
| Počet pozic pevných nástrojů | Min.12 ks |  |
| Počet pozic poháněných nástrojů | Min. 12ks |  |
| Doba indexace výměny nástroje | Max. 0,8 s |  |
| Možnost použití nástroje 25 mm x 25 mm, průměr 40 mm | ANO |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | Min. 4500 ot/min. |  |
| Maximální výkon poháněných nástrojů | Min. 5 kW |  |
| Maximální kroutící moment poháněných nástrojů | Min. 45 Nm |  |
| Hydraulické sklíčidlo | Min. průměr 200 mm |  |
| Nástrojová sonda | ANO |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů | Min. 5 bar |  |
| Pásový dopravník třísek | ANO |  |
| Držáky poháněných nástrojů pro osu X | Min. 2 ks |  |
| Držáky poháněných nástrojů pro osu Z | Min. 2 ks |  |