SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku 5PGEO s. r.o.  – část 2 – GNSS sady s příslušenstvím“

| GNSS* sady** s příslušenstvím |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| GNSS přijímač | Počet 4 ks |  |  |
| Sledování GPS, GLONASS, GALILEO a BEIDOU satelitů | Ano |  |  |
| Počet sledovacích kanálů | Min. 226 |  |  |
| Obnovovací frekvence | Min. 10 Hz |  |  |
| Komunikace přes interní radio, GPRS modem, Bleutooth a LongLINK | Ano |  |  |
| Hmotnost | Max. 1.2 kg |  |  |
| Provozní doba | Min. 8h |  |  |
| Kontroler | Počet 4 ks |  |  |
| Operační systém Windows | Ano |  |  |
| Interní paměť | Min. 8 GB |  |  |
| Procesor | Min.1 GHz |  |  |
| Úhlopříčka barev. Dotyk. displeje | Min. 10 cm |  |  |
| Komunikace přes Bluetooth, WiFi, USB port | Ano |  |  |
| Standard MIL-STD-810G | Ano |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Nabíječka | Počet 4 ks |  |  |
| Adaptér pro uchycení přijímače na třínožku stativu | Počet 4 ks |  |  |
| Teleskopická výtyčka s libelou | Počet 4 ks |  |  |
| USB kabel | Počet 4 ks |  |  |

*GNSS = Global Navigation Satellit System (Globální družicový polohový systém)

**GNSS sada = GNSS přijímač + kontrolér