SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku Adventure Merchandise s.r.o. - část 2 - CNC hydraulické nůžky“

| CNC hydraulické nůžky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Střižná kapacita pro konstrukční ocel 450 N/mm² | Min. 6 mm |  |  |
| Střižná kapacita pro nerezovou ocel 720 N/mm² | Min. 4 mm |  |  |
| Pracovní délka | Min. 3000 mm |  |  |
| Zdvih zadního dorazu | Min. 1000 mm |  |  |
| Počet střihů | Min. 17 střihů/min |  |  |
| Množství oleje | Min. 280 l |  |  |
| Hmotnost | Min. 6500 kg |  |  |
| Počet čtvercových ramen | Min. 1 ks |  |  |
| Počet podpůrných ramen | Min. 3 ks |  |  |
| Výbava |  |  |  |
| Značení místa střihu laserem | Ano |  |  |
| Technologie střihu – kyvné nůžky s pevným střižným úhlem | Ano |  |  |
| CNC řízení s dotykovou obrazovkou | Ano |  |  |
| CNC řízený zadní doraz s kuličkovými šrouby poháněný servomotory | Ano |  |  |
| Hlavní servomotor hydraulického čerpadla namísto klasického AC motoru pro sníženou spotřebu energie | Ano |  |  |
| Přední stůl osazený rolnami pro snadnou manipulaci s plechem | Ano |  |  |
| CNC řízené nastavování střižné vůle | Ano |  |  |

| Výbava |  |  |
| --- | --- | --- |
| CNC řízený tříosý pneumatický systém podpory plechu, CNC řízený pohyb v ose X, R a rotace v ose A | Ano |  |
| Nastavitelná úhlová pomůcka | Ano |  |
| Zadní zabezpečení optickou závorou | Ano |  |
| Přední zabezpečení mechanické | Ano |  |