SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Pořízení technologií do začínajícího podniku CUPLIS CREATIV s.r.o.

| KolovÝ rypadlo-Nakladač |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | …………….. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Celková přepravní délka | Max. 6000 mm |  |  |
| Celková přepravní výška | Max. 3500 mm |  |  |
| Provozní hmotnost | 8 – 10 t |  |  |
| Výkon motoru | 75 – 90 kW |  |  |
| Emisní norma | Min. EURO IVf |  |  |
| Maximální rychlost stroje | Min. 35 km/h |  |  |
| Maximální hloubka hloubení | Min. 5500 mm |  |  |
| Rypná síla lopaty | Min. 60 kN |  |  |
| Nakládací výška | Min. 3000 mm |  |  |
| Nosnost v maximální výšce | Min. 4000 kg |  |  |
| Signalizace přetížení | Ano |  |  |
| Výbava |  |  |  |
| Uzamykatelná kabina splňující normy bezpečnosti | Ano |  |  |
| Klimatizace | Ano |  |  |
| Pracovní osvětlení vpředu i vzadu | Ano |  |  |
| Přední protizávaží | Ano |  |  |
| Vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním | Ano |  |  |
| Výstražný maják | Ano |  |  |
| Silniční osvětlení stroje | Ano |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Nakládací lopata | Min. 1,3 m3 |  |  |
| Joystickové ovládání na sedadle | ano |  |  |
| Zámek hydroměniče | ano |  |  |