SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Inovativní zpracování stavebního odpadu společnosti AV R7“

| Nakladač s drtící a třídící lopatou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění ……………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Motor splňující emisní normu | Min. TIER 4 FINAL |  |
| Celkový výkon při otáčkách motoru | Min. 250kW |  |
| Převodovka plně automatická | Min. 5 stupňů vpřed |  |
|  | 3 stupně vzad |  |
| Hmotnost drtící a třídící lopaty | Max. 2 100 kg |  |
| Ovládání stroje | Plně joystickové |  |
| Výstupní frakce nadrceného a natříděného materiálu | min. 16 mm |  |
|  | max. 20 mm |  |
| Stroj bude vybaven pneumatiky pro těžký provoz | Min. L5 |  |
| Výška v bodě čepu lžíce | Min. 4900 mm |  |
| Objem drtící a třídící lopaty | Max. 1,4 m3 |  |
| Drtící a třídící lopata | Min. 3 rotory |  |
| Pohon všech 4 kol | ANO |  |
| Kabina řidiče s topením a klimatizací | ANO |  |
| Hydraulický systém | Průtok čerpadel min. 450 l |  |
|  | Min.tlak 300 Bar |  |
| Statické sklopné zatížení v přímém směru | Min. 19 000kg |  |
| Statické sklopné zatížení v maximálním natočení | Min. 17 000kg |  |
| Rychlost | Min. 35 km/hod |  |
| Hmotnost stroje | Min. 26 000 kg |  |
| Objem Lopaty se zuby a mezizubní ochranou | Min. 5 m3 |  |