SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku PG servis, Petr Gottfried s.r.o.“

| Pásové rypadlo menší |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  | ……… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Celková provozní hmotnost |  | 3,5 – 3,8 t |  |  |  |
| Výkon motoru |  | Min. 17 kW |  |  |  |
| Splňuje požadavky |  | EURO stage V |  |  |  |
| Přesah zádě přes pásy |  | 0 mm |  |  |  |
| Tržná síla zubu lžíce |  | Min. 27 kN |  |  |  |
| Hloubkový dosah |  | 3 – 3,5 m |  |  |  |
| Rychlost otáčení kabiny |  | Min. 8 ot./min |  |  |  |
| Přepravní výška |  | Max. 2,52 m |  |  |  |
| Hydraulické čerpadlo |  | Min. 3 ks |  |  |  |
| Hydraulické okruhy proporcionální |  | Svahovací lžíce |  |  |  |
|  |  | Kladivo |  |  |  |
|  |  | Hydraulický rychloupínač |  |  |  |
| Jednodílný výložník |  | ANO |  |  |  |
| Rameno |  | Min. 1,65 m |  |  |  |
| Šířka podvozku |  | 1,7 m |  |  |  |
| Mimo osé kopání (umožňuje kopání v rovině pásů) |  | Ano |  |  |  |
| Pásy 300 mm |  | Pryžové |  |  |  |
| Palivová nádrž |  | Min. 40 l |  |  |  |
| LED osvětlení |  | 1x výložník, 1x kabina |  |  |  |
| Kryt podvozku |  | Ano |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |
| Planýrovací štít | Ano |  |  |  |  |
| Hydraulický rychloupínač typ “Lehnhof 03”* | Ano |  |  |  |  |
| Výbava |  |  |  |  |  |
| Klimatizace | Ano |  |  |  |  |
| Nastavitelná sedačka obsluhy | Ano |  |  |  |  |
| Dvě rychlosti s automatickým přeřazením dle zátěže | Ano |  |  |  |  |
| Autorádio | Ano |  |  |  |  |
| Pásové rypadlo větší |  |  |  |  |  |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  | ……… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Celková provozní hmotnost | 5 – 5,5 t |  |  |  |  |
| Výkon motoru | 28 - 30 kW |  |  |  |  |
| Šířka podvozku | Max. 1,96 m |  |  |  |  |
| Tržná síla zubu lžíce | Min. 35 kN |  |  |  |  |
| Hloubkový dosah | Min. 4,10 m |  |  |  |  |
| Rychlost otáčení kabiny | Min. 8,5 ot./min |  |  |  |  |
| Přepravní výška | Max. 2,55 m |  |  |  |  |
| Hydraulické čerpadlo | Min. 3 ks |  |  |  |  |
| Hydraulické okruhy proporcionální | Svahovací lžíce |  |  |  |  |
|  | Kladivo |  |  |  |  |
|  | Hydraulický rychloupínač |  |  |  |  |
| Jednodílný výložník | ANO |  |  |  |  |
| Rameno | Min. 1,90 m |  |  |  |  |
| Přesah zádě přes pásy | Max. 200 mm |  |  |  |  |
| Mimo osé kopání (umožňuje kopání v rovině pásů) | Ano |  |  |  |  |
| Pásy 400 mm | Pryžové |  |  |  |  |
| LED osvětlení | 1x výložník, 1x kabina |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |
| Planýrovací štít | Ano |  |  |  |  |
| Podkopová lžíce - 800 mm | Ano |  |  |  |  |
| Hydraulický rychloupínač typ “Lehnhof 03”* | Ano |  |  |  |  |
| Výbava |  |  |  |  |  |
| Klimatizace | Ano |  |  |  |  |
| Nastavitelná sedačka obsluhy | Ano |  |  |  |  |
| Dvě rychlosti s automatickým přeřazením dle zátěže | Ano |  |  |  |  |
| Autorádio | Ano |  |  |  |  |

* Uvedený název slouží k upřesnění obecného typu upínání a specifikaci jistého standardu, lze však použít jakýkoli plnohodnotný ekvivalent tohoto upínání.