SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení linky pro stáčení piva do plechovek v začínajícím podniku Pivovar Obora s.r.o.“

| Linka na plnění piva do plechu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Naplnění parametru / Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon linky | Min. 3000 ks / hod (500 ml) |  |  |
| Vzdálený přístup linky | ANO |  |  |
| Software linky | Sběr dat (monitoring) |  |  |
| Automatizace linky | Plná |  |  |
| Modifikace linky | STANDARD 330 / 500 ml; SLIM 250 ml – OPCE |  |  |
| Ošetření prázdných plechovek | Výstřik sterilním médiem do plechovky dnem vzhůru |  |  |
| Stáčení produktu v ochranné atmosféře | Vypláchnutí (předfuk) plechovek oxidem uhličitým |  |  |
| Ochrana produktu mezi naplněním a zavřením plechovky (Kladen velký důraz na zamezení oxidace piva) | Co nejkratší doba (vzdálenost) mezi plnící hlavou a usazením víčka; upřednostňujeme kontinuální provoz. |  |  |
|  | Kontrolované vypěnění piva paprskem sterilní vody. |  |  |
| Další způsob ochrany produktu | Zařízení možno provozovat s vnitřním přetlakem ochranné atmosféry uvnitř stáčecí linky – OPCE. |  |  |
| Kontrola výsledného produktu | Integrované zařízení na kontrolu správnosti naplnění plechovky včetně automatického vyřazování nestandardních výrobků – OPCE. |  |  |
| CIP | Plně automatická; po stočení plechovek samostatná – jednorázové použití médií. |  |  |
| Etiketovací zařízení | Samolepící etikety včetně možnosti tisku data, čárkového kódu a jiné grafiky. |  |  |