;

STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

TENZUM s.r.o, Skryjova 1606/8 Brno (Ing. Petr Kolář)

VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROSLAVICE-PÁLENICE

JAROSLAVICE, parc.č.240/2, k.ú. Jaroslavice

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D1- Dokumentace stavebního objektu SO1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Změna stavby před jejím dokončením

Počet stran 4

Zak.č. 996/14

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Září 2014

OBSAH

D1.1. Architektonicko – stavební řešení

D1.2. Stavebně konstrukční řešení

D1.3. Technika prostředí staveb

D1.1. Architektonicko – stavební řešení

a) Technická zpráva

Základní materiál pro výstavbu je omítnuté pálené zdivo s termopancířem opatřené fasádní hladkou stěrkou (velikost zrna do 2mm), střešní krytina ražená keramická dvoudrážková režná, sklon krytiny 36°, výplně otvorů dřevěné EURO nebo plastové dýhované v imitaci dřeva, klempířské výrobky pozink. plech lakovaný v barvě krytiny. Nad průběžným vikýřem směrem do dvora bude provedena pultová střecha z falcovaného lakovaného plechu R.Š. 660mm v barvě tašek krytiny hlavní střechy.

Sklon střechy bude kopírovat sousední objekt investora, výška hřebene bude cca o 300mm níž než hřeben sousedního objektu. Barevně bude objekt sladěn se sousedním objektem, který je v majetku investora

Součástí stavby bude též jednoduchý přístřešek překrývající vstup do stávající části podzemí. Přístřešek bude proveden z hoblovaných dřevěných nosníků, opatřených lazurovacím lakem a zastřešen keramickou krytinou dtto střecha hlavního objektu.

D1.2. Stavebně konstrukční řešení

-Výkopy

Výkopové práce budou sestávat v provedení výkopové jámy HTU a výkopových rýh pro základové pasy. Stěny výkopové jámy budou svahovány. Ručně prováděné výkopy je nutné od hl. 1,5m pažit. Jako podloží se předpokládá základová zemina o únosnosti min. 0,15MPa. Posledních 100mm výkopu se provede ručně. Ochrana základové spáry 100mm tl. vrstvou štěrkopísku.

-Základy

Základová konstrukce je tvořena základovými pasy ze železového betonu C12/15 s tím, že vrchní část základu bude vytvořena z betonových zdících tvarovek vyplněných prostým betonem C12/15. Základová spára bude ošetřena 100mm tl. vrstvou štěrkopísku. V případě výskytu neúnosných zemin je nutné neúnosnou půdu nahradit dusanými štěrkopískovými polštáři, popř. zakládat ve větší hloubce.  Nezámrzná  hloubka založení v případě nesoudržných zemin v podloží je 800mm, v případě soudržných 1300mm.

V průběhu betonáže se na dno základů do bet, směsi uloží zem. pásek s ponechanými vývody na připojení hromosvodu .

Před betonáží základové desky se položí ležatá kanalizace, přívod vody k hlavnímu uzávěru vody a chránička pro přívod nn k rozvaděči. Železobetonová deska betonovaná přes základové pasy a plnící funkci podkladního betonu musí být provedena v min. tl. 125mm a vyztužena sítí KARI 150x150-tl.6mm. Před vybetonováním této desky musí být dokonale zhutněna vrstva štěrkopísku resp. kameniva frakce 16/32. V případě obzvlášť nesourodého podloží ( hutněná zavážka případných dutých prostor apod.) bude tato deska zesílena až na tl. 200mm a vyztužena oboustranně sítí KARI 8-150/150mm .

-Svislé konstrukce

Obvodové zdivo je navrženo:

1) z tvárnic zdivo keramické 30 v tl. 300mm + termopancíř 140mm EPS spojovaných na nízkoexpanzní pěnu (U=0,15W/m2K)

2) z tvárnic zdivo keramické 44 v tl. 450mm (U=0,18W/m2K) spojovaných na nízkoexpanzní pěnu

Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z tvárnic zdivo keramické P15- 30  v tl. 300mm celoplošně na tenkovrstvou maltu

Sloup uprostřed čekárny bude vyzděn z betonových bednících tvárnic vylitých betonem C16/20 a vyztužený 4xR12 v rozích + třmínky R8 po 250mm

Příčky budou provedeny z příčkovek keramické  celoplošně na tenkovrstvou maltu.

Komín je navržen z komínového systému keramické ,  komín bude opatřen kontrolním otvorem.

-Vodorovné konstrukce

Překlady v obvodových zdech a nosné zdi jsou navrženy z nosných překladů keramické 23,8, na větší rozpětí potom z válcovaných nosníků IPE. Překlady v příčkách jsou tvořeny plochými překlady keramické s nadezděnou tlakovou zónou.

Konstrukce stropu nad 1.NP je navržena z nosníků a vložek keramických výšky 190mm s nadbetonovávkou tl. 60mm vyztuženou sítí KARI 4-150/150mm podle technologického postupu.

Alternativně je možné použít montovaný železobetonový strop z předpínaných panelů  v tl. 200mm s vytvořením konzol pomocí prefabrikovaných konzolových dílců s případným dobetonováním filigránů. U konzol budou použity tepelně izolační nosníky k zabránění tepelnému mostu.

-Krov

Konstrukce krovu je navržena klasicky jako hambálková atypická konstrukce s dvojími kleštinami přičemž horní kleštiny tvoří horní pás vytvořené příhrady a slouží jako podklad pro bednění pultové střechy nad průběžným vikýřem. Zavětrování v podélném směru pomocí průběžných ztužidel .

Alternativně je možné zvolit příhradovou konstrukci se styčníkovými plechy, jejíž horní pásnice bude sloužit jako podklad pro bednění či laťování. Předpokládá se dodávka hotových příhrad. Toto řešení se jeví jako technicky výhodnější.

-Zastřešení

Střešní plášť je tvořen keramickými pálenými taškami kladenými na střešní latě připevněné přes kontralatě  ke krokvím. Střešní krytina keramická dvoudrážková taška ražená v úpravě engoba v cihlové barvě. Střešní plášť je opatřen podstřešní folií. Použitá krytina pro sklon střešních rovin 36°.  Dodávka včetně všech doplňkových tašek, větracích (druhá řada od hřebene cca 28ks/100m2), prostupových, hřebenáčů, ukončovacích apod.

Střešní plášť nad pultovou střechou průběžného vikýře je proveden z falcovaného lakovaného plechu tl. 660mm na bednění z prken

-Izolace

Proti zemní vlhkosti se provede v celém půdoryse objektu izolace též jako izolace proti radonu (střední radonový index). Bude použít natavitelný asfaltový pás z modifikovaného asfaltu  s přesahem 100mm,  40 tl. min. 4,5mm. popř.svařovaná folie z měkčeného PVC tl. min. 1,0mm.

-Tepelné izolace

Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 05 40

Stěny obytné části : požadovaná hodnota souč. prostupu tepla Umax= 0,3W/(m2K)

Návrh  zdivo keramické 44 v tl. 450mm (U=0,18W/m2K)

resp. Zdivo keramické 30 + 140mm EPS XPS (U=0,15W/m2K)

Strop obytné části : požadovaná hodnota Umax= 0,3W/(m2K)

Návrh  minerální plsť tl. 200mm, lambda = 0,039, U= 0,2W/(m2K)

Podlaha: požadovaná hodnota Umax= 0,45W/(m2K)

Návrh EPS tl. 80mm (lambda = 0,035), U= 0,44W/(m2K)

Výplně otvorů: doporučená hodnota Umax= 1,2W/(m2K)

Návrh okna s izolačním trojsklem Uw = 0,9W/m2K, dveře Ud=1,2W/(m2K)

-Podlahy

Ve všech prostorách 1. NP se provede jako finální vrstva podlahové krytina keramická dlažba

do tmelu. Podkladní vrstvu bude tvořit litá betonová mazanina C25/30 s výztužnou sítí, popř. se skleněnými vlákny. V podlahové konstrukci je navržena tepelná izolace z desek EPS určených do podlah v celkové  tl. 80 mm. Polystyreny do podlah budou použity alespoň ve verzi EPS-150-S

-Úpravy povrchů

Vnitřní zdi a stropy budou opatřeny štukovými omítkami, popř. keramickými obkladačkami

Vnější zdi budou opatřeny  termopancířem  a strukturovanou štukovou omítkou probarvenou o hr. zrna max. 2mm. Soklové zdivo bude opatřeno soklovou stěrkou na soklový polystyren XPS nebo EPS-PERIMETR.

-Výplně otvorů

Okna, balk. Dveře z europlofilu  v členění podle pohledů výkresové části. Výplň izolační dvojsklo, Uw=1,2W/m2K

Dveře vchodové euro, zárubně Ud=1,2W/m2K, ostatní  laminované příp masivní s obložkovými zárubněmi.

Veškeré výplně otvorů je možné použít jako dřevěné v provedení EURO.

Navržená verze : okna, dveře a vrata do uliční fasády dřevěné v provedení EURO , ostatní vchodové dveře a okna plastové.

-Klempířské konstrukce

Klempířské práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 z lakovaného  pozinkovaného  plechu v barvě krytiny, oplechování venkovních parapetů z Al. parapetních profilů tažených

-Komunikace

Zpevněné plochy sloužící k parkování vozidel a k příjezdu k pálenici z dvorní části budou provedeny s následujícími parametry a v následující skladbě

-Třída dopravního zatížení- V (denní intenzita 15- 100 nákladních vozidel)

-Návrhová úroveň porušení vozovky- D2(účelová komunikace)

-Požadavek na hodnoty modulu přetvárnosti -podkladní vrstva  100MPa

-ochranná vrstva  120MPa

-Zámková betonová dlažba tl. 100mm

-Ložní vrstva dlažby 30mm

-Štěrkodrť tl. 200mm (zhutnit-požadavek na hodnoty modulu přetvárnosti - 150MPa)

-Štěrkodrť tl. 170mm (zhutnit-požadavek na hodnoty modulu přetvárnosti - 100MPa)

-Podloží (zhutnit-požadavek na hodnoty modulu přetvárnosti - 45MPa)

b) Výkresová část

Viz výkr. č. 1-9

c) Statické posouzení

Stavba je navržena z běžných stavebních materiálů  jejichž únosnosti jsou dány výrobcem tabulkovými hodnotami. Veškeré tyto hodnoty byly zohledněny při návrhu konstrukcí, které jsou zřejmé z výkresové části.

D1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Je řešeno v samostatné technické zprávě  části B-projektové dokumentace pod označením  Požárně – bezpečnostní řešení

D2- Dokumentace technických a technologických objektů

-technologie pálenice zůstává zachována dle původní dokumentace pouze s polohovými úpravami