SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Výměna strojního vybavení společnosti CEMDEST s.r.o.“

| VRTNá souprava s vrchovým kladivem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plněn í: ……………………….. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Diesel motor výkon (kW) | Min. 220kW |  |
| Průměrná spotřeba paliva na mth | Max. 16 l/mth |  |
| Výtlačný výkon kompresoru | Objemový průtok min. 200 l/s |  |
|  | Pracovní tlak min. 11bar |  |
| Hydraulické vrtací kladivo vybavené zpětným příklepem | ANO |  |
| Měnitelná frekvence úderového pístu hydraulického kladiva | Volitelná |  |
| Rozsah průměru vrtu | Min. 89 – max. 127mm |  |
| Max. dosažitelná hloubka vrtu | Min. 27m |  |
| Výrobcem předepsaný servisní interval hydraulického kladiva | Min. 700 kladivo hodin |  |
| Zařízení pro vrtání patních vrtů | ANO |  |
| Automatický zásobník vrtných tyčí | ANO |  |
| Sada vrtacího nářadí – tyče, zaváděcí tyč, spojník zaváděcí tyč/korunka, korunka | ANO |  |
| Dvojitý vodící a povolovací stůl vrtacího nářadí instalovaný na lafetě | ANO |  |
| Automatické přimazávání závitů tyčí | ANO |  |
| Zařízení na vodní skrápění vrtu - voda, pěna, lepidlo, | Min. objem nádrže 350l |  |
| Kapacita odsavače prachu z vrtu | Min. 30m3/min |  |
| Centrální mazací systém | ANO |  |
| Automatické pozicování lafety | ANO |  |
| Automatický systém přidávání tyčí do vrtu | ANO |  |
| Automatické řízení vrtného procesu Automatické řízení vrtného procesu | Instalován automatický proces zavrtávání vrtacího nářadí do vrtu |  |
|  | automatická regulace příklepu v závislosti na tlaku přítlaku do vrtu |  |
|  | automatické řízení přítlaku do vrtu v závislosti na tlaku rotace |  |
| Volitelné programy řízení vrtného procesu v různých geologických podmínkách | Možnost volby programu obsluhou stroje z ovládacího displaye stroje |  |
| Systém dálkového přístupu ke stroji – obousměrný přenos dat | ANO |  |
| GPS kompas | ANO |  |
| Systém pro vyhodnocování parametrů vrtání – geometrie vrtu, tvrdost horniny, vizualizace stavu horniny/komunikace s programem pro projektování vrtných prací | ANO |  |
| Software (program) pro projektování vrtných prací, dálkový přenos vrtných schémat do stroje | ANO |  |
| Odhlučněná kabina s klimatizací, vytápěná, certifikace ROPS/FOPS, čelní okno bez bezpečnostní ochranné mříže | ANO |  |
| Pevný žebřík kabiny | ANO |  |
| Palivová nádrž – objem | Min. 390 lit |  |
| LED-osvětlení stroje | Min. 6ks |  |
| El. vyhřívaná sedačka | ANO |  |
| Zpětná, couvací kamera | ANO |  |
| Centrální mazání stroje | ANO |  |
| CE kryty pohyblivých částí | ANO |  |
| Elektricky poháněné doplňovací čerpadlo paliva | ANO |  |
| Předehřev motoru naftový | ANO |  |
| Ohřev regulačního systému a tlak. vzduchu z kompresoru – pro teploty +5 až -20 °C | ANO |  |
| Čerpadlo pro doplňování hyd. oleje | ANO |  |
| Výstražný systém kombinovaný zvuk/maják | ANO |  |
| Hydraulicky ovládaná opěrná noha | ANO |  |
| Tlak v hydraulickém systému | Min 200bar |  |
| Nádrž hydraulického oleje | Max. 150lit |  |
| Maximální celková váha stroje - bez doplňků a vrtacího nářadí | Max. 20 000kg |  |