SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Deregio s.r.o. – dodávka pásového rypadla“

| pásové rypadlo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ………………… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Celková provozní hmotnost | 8 - 9 t |  |  |  |
| Výkon motoru | Min. 52 kW |  |  |  |
| Emisní norma | EURO V |  |  |  |
| Tažná síla podvozku | Min. 75 kN |  |  |  |
| Tržná síla zubu lžíce | Min. 60 kN |  |  |  |
| Hloubkový dosah | Min 4,4 m |  |  |  |
| Rychlost otáčení kabiny | Min. 11,5 ot./min |  |  |  |
| Přepravní výška | Max. 2,6 m |  |  |  |
| Hydraulické čerpadlo | Min. 3 ks |  |  |  |
| Hydraulické okruhy proporcionální | svahovací lžíce, kladivo, rotační hlava, hydraulický rychloupínač |  |  |  |
| Výložník | 2x lomený výložník |  |  |  |
| Rameno | Min. 2,10m |  |  |  |
| Těžší protizávaží | Min. 350 kg |  |  |  |
| Mimo osé kopání (umožňuje kopání v rovině pásů) | Ano |  |  |  |
| Pásy 450 mm | Pryžové |  |  |  |
| LED osvětlení | 2x výložník, 2x kabina |  |  |  |
| Sluneční clona | Ano |  |  |  |
| Kryt podvozku | Ano |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| Planýrovací štít | Ano |  |  |  |
| Powertilt s hydraulickým rychloupínačem | Ano |  |  |  |
| Podkopová lopata 900 mm | Ano |  |  |  |
| Svahovací lžíce pevná 1500 mm | Ano |  |  |  |
| Hydraulické kladivo včetně 1ks mezikusu | Ano |  |  |  |
| 2D nivelační systém | Ano |  |  |  |
| Sada pro jeřábování | Ano |  |  |  |
| Výbava |  |  |  |  |
| Automatická klimatizace | Ano |  |  |  |
| Vzduchová, vyhřívaná a nastavitelná sedačka obsluhy | Ano |  |  |  |
| Opěrka hlavy | Ano |  |  |  |
| Asistenční kamery 3 kusy, které umožňují ptačí pohled | Ano |  |  |  |
| Čerpadlo na doplňování paliva | Ano |  |  |  |
| Dvě rychlosti s automatickým přeřazením dle zátěže | Ano |  |  |  |
| Schránka na mazací lis na nářadí | Ano |  |  |  |
| Dešťová stříška | Ano |  |  |  |
| GPS systém | Ano |  |  |  |
| Autorádio AUX & USB & Bluetooth & Hands free telefon | Ano |  |  |  |