Povinné parametry pro Komoditu K1 - Virtualizační platforma:

| Parametr |  | Splněno ANO/NE Obchodní název |
| --- | --- | --- |
| Formát serveru | Rackové provedení, min.. 1U. Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí. Barevně značené hot-plug vnitřní i vnější komponenty |  |
| CPU | Server musí být osazen min. 1x CPU, minimálně s osmi procesorovými jádry. Hodnocení výkonu nabídnutého serveru musí být publikované na webu: https://www.cpubenchmark.net s minimálními parametry: - Passmark CPU Mark, hodnota min: 11 000 |  |
| RAM | 64GB v provedení min. DDR4, min. 2400 MHz rozšiřitelnou minimálně na 192GB, bez nutnosti výměny nyní nabídnutých DIMM modulů a/nebo doplnění druhého CPU a za použití identických modulů v případě rozšiřování. |  |
| Diskový subsystém | Server musí disponovat alespoň 4x diskovou hotswap šachtou pro disky 2,5” / 3,5”, přístupnou zpředu. Požadujeme osazení min. dvěma pevnými disky s kapacitou alespoň 4TB s rychlostí 7 200 otáček/min a SATA 6Gbps rozhraním a min. dvěma pevnými disky s kapacitou alespoň 600GB s rychlostí 10 000 otáček/min a SAS rozhraním |  |
| Optická mechanika | Není požadována. |  |
| Diskový řadič | - typu SAS12 - podpora hot-plug disků SAS, SSD i SATA - podpora min. RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - Cache řadiče alespoň 2GB se zálohováním proti výpadku napájení na dobu min. 72 hodin - Podpora SSD cache, kompatibilní se SanDisk DAS cache - Podpora pass-thru k jednotlivým diskům - Řadič nezabírá volné PCI-e sloty |  |
| Síťové rozhraní | - 4x 1000Base-T, onboard (nezabírající volné PCI-e sloty) |  |
| Napájení | Redundantní napájecí zdroje 230V, max. 550W(alespoň Platinum třídapodlespecifikace 80 Plus) |  |
| Chlazení | Možnost provozu při okolní teplotě stabilně až do 40°C (provoz chlazení čerstvým vzduchem) |  |
| Interface | 2 x přední, 2x zadní a 1x vnitřní USB port (alespoň jeden zadní a vnitřní s podporou USB3.0) Sériový port Interaktivní LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.), možnost nastavení IP konfigurace a čtení chybových stavů z out-of-band managementu, bez potřeby připojení monitoru a klávesnice |  |
| Rozšiřující sloty | 1x PCI-e x16 Gen 3 slot, FH Dedikovaný RAID slot pro RAID kartu |  |
| Kolejnice | Zásuvné ližiny pro rack |  |
| Podpora OS a virtualizace | Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 VMware ESX 5.1 až 6.7 Citrix Xen Server 7.1 RedHatEnterprise Linux 6 RedHatEnterprise Linux 7 SUSE Linux ES 15 |  |
| Management a vzdálená správa | Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: - web GUI a dedikovaná IP adresa, dedikovaný management LAN port s podporou VLAN - SW LAN adaptér pro management mapovaný prostřednictvím z předu přístupného USB portu, podpora přímého připojení USB kabelem z notebooku správce nebo servisního technika (není nutné zpřístupňovat management LAN) - Agent-less hardware FW update vč. možnosti rollback při neúspěchu - Podpora asistovaného OS Deploymentu - LifeCycle Log - sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) - erroralerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. - možnost failoveru management LAN portu na jinou síťovou kartu na desce serveru (LOM) - podpora IPv6 - podpora WS-MAN/SMASH-CLP - plná podpora a IPMI funkcionalita - vestavěný Unified Server Configurator GUI (není třeba asistenční/driverové nebo HW-test CD/DVD) - vzdálená konfigurace RAID, přímo v OOB managementu - server remote reset, reboot, power-on/off/cycle - power management a powercaping - integrace managementu do ActiveDirectory a dvoufaktorováauthentikace (TFA), encryption) - podpora RemotevirtualSerial support - BIOS recovery - Management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru - Podpora hromadné konfigurace více serverů pomocí XML souborů (z USB, nebo síťovým PXE bootem), hesla v takovém souboru musí být hashována proti zneužití (zerotouchdeployment) - Management serveru ukládá nastavení komponent do vyhrazené paměti, která je neoddělitelnou součástí chassis. Tato konfigurace je pak použitelná po výměně kterékoliv HW komponenty - Interaktivníčelníinformační panel, informující o stavu a názvu serveru s možností zobrazení názvu aktuálně spuštěných virtuálních strojů. Panel musí umožňovat kontrolu a nastavení parametrů out-of-band vestavěné správy systemu, včetně přiřazení IP adres a přístupu do HW logu - management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích - Integrovatelnost s dohledovou konzolí OpenManage Essentials |  |
| Podpora a servis | Podpora na 3 roky typu NBD, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, možnost rozšíření záruky min. na 7 let. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo každého serveru. Možnost provázání managementu serveru pro online spojení technickou podporou výrobce a automatickým otevíráním servisních požadavků včetně automatického odeslání HW a OS logů pro následný troubleshooting proces. |  |

| Parametr |  |  | Splněno ANO/NE Obchodní název |
| --- | --- | --- | --- |
| SW licence operačních systémů | Serverové operační systémy | 1 ks licencí 64-bitového serverového operačního systému v aktuální verzi. Licence musí umožnit provoz hypervizoru a min. 2 virtuálních serverů stejné verze v prostředí nabízené serverové virtualizace, dále provoz všech nabízených aplikací a management nástrojů. |  |
|  | Klientské licence | klientské licence pro nabízené operační systémy umožňující využívat těchto systémů uživatelům celkem na 56 zařízeních. |  |

| Parametr |  |  | Splněno ANO/NE Obchodní název |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS 1x | Provedení | Provedení do racku, max. 2U, včetně montážního materiálu nebo TOWER s možností umístění ve vertikální i horizontální poloze |  |
|  | Elektrické provedení | Jmenovité́ napětí́ 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu |  |
|  | Výkon (VA/W) | 1000 VA / 600 W |  |
|  | Technologie | Line- interaktivní |  |
|  | Vstup | Zásuvka IEC C14 |  |
|  | Výstupy | Min. 4 zásuvek IEC C13 |  |
|  | Komunikační porty | USB, RJ-45 |  |
|  | Záruka | min. 24 měsíců |  |

| Parametr |  |  | Splněno ANO/NE Obchodní název |
| --- | --- | --- | --- |
| Síťové úložiště NAS 1 ks | Provedení | samostatně stojící, možno umístit i mimo rack |  |
|  | Výkon | 32 bit CPU, min, 2 jádra |  |
|  | Rozšiřitelnost | USB 3.0 (min. 2 porty) |  |
|  | Kapacita | Osazeno 2x 4TB HDD SATAIII/64MB cache určených výrobcem pro NAS (nepřipouští se HDD určené jiným účelům (desktop, kamerové systémy apod.). |  |
|  | Konektivita | Min. 1 x 1GBit Ethernet port |  |
|  | RAM | min. 512 MB DDR3 |  |
|  | Záruka | min. 24 měsíců včetně HDD |  |

Povinné parametry pro Komoditu K2 – Zabezpečení LAN a Wifi:

| Parametr |  | Splňuje ANO/NE Obchodní název |
| --- | --- | --- |
| Firewall 1KS | Počet 1GE metalických síťových rozhraní (RJ45 10/100/1000) pro firewallové funkce - min 4x Počet 1GE optických síťových rozhraní (SFP) pro firewallovéfunkce – min. 2x Počet management rozhraní (RJ45) – min. 1 |  |
|  | Podpora LACP (802.3ad) na min. 4 portech stejného typu Velikost max. 1U Lokální úložiště (nerotační technologie) – min. 128GB |  |
|  | Podpora IPv6 pro všechny funkce Podpora NAT64/NAT46 Výkonnost FW shodná pro IPv4 i IPv6 Minimální závislost výkonu firewallu na velikosti paketů |  |
|  | Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) 4 Gbps (měřeno na paketech o velikosti 1518 B) |  |
|  | Propustnost FW paketů za sekundu – min. 6 Mpps |  |
|  | Počet naráz otevřených spojení – min. 1,3 M |  |
|  | Počet nových spojení za sekundu - min. 30 000 |  |
|  | Propustnost IPSEC VPN – min.2,5Gbps |  |
|  | Propustnost SSL VPN min 200 Mbps |  |
|  | Propustnost NGFW (IPS + Applicationcontrol; traffic mix) - min 360 Mbps Propustnost IPS (měřeno na http komunikaci) – min 1,5Gbps |  |
|  | Podpora virtualizace (na dané HW appliance) min 10 Součástí dodávky musí být licence na min. 10 virtuálních kontextů, včetně kompletní UTM funkcionality ve všech kontextech |  |
|  | Podpora ActiveActive i ActivePassive HA, full mesh HA, synchronizace stavové tabulky mezi nódy clusteru Podpora VRRP |  |
|  | Podpora L2 (transparentní) režimu i L3 (NAT/Router) režimu |  |
|  | Podpora multicast, včetně routování a firewall funkcí (tvorba multicast FW politiky) |  |
|  | Podpora VPN: SSL (portálový režim, tunelový režim), IPSEC (IKE, manualkey, certifikát, gateway to gateway, hub and spoke, dial up konfigurace, internet browsing konfigurace, podpora více tunelů – redundantní VPN, možnost VPN v L2 – transparentním režimu ukončená na management rozhraní, podpora IPv6, podpora dynamických routovací protokolů - OSPF), PPTP, L2TP, GRE |  |
|  | Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů Detekce klientského zařízení, možnost nastavovat firewall politiku na základě typu klientského zařízení (telefon, tablet, PC) včetně operačního systému (Android, iPhone, …) bez nutnosti instalovat klienty na koncové stanice |  |
|  | Podpora firewall pravidel na základě identity uživatele pro MS AD prostředí – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství v AD skupině na doménovém kontroléru |  |
|  | Funkce LoadBalancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora healtcheck funkcí, podpora SSL offload |  |
|  | Podpora centrální NATovací tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace |  |
|  | UTM funkce, možnost výběru mezi proxy režimem (buffer) nebo flow režimem (inspekce on-the-fly), zejména pro antivirovou/antimalware kontrolu |  |
|  | Antivirová/antimalware kontrola pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází (např. minimální, standardní a extrémní) kvůli optimalizaci výkonnosti, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV engine, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spyware, keylogger, atd). |  |
|  | Email filter – jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty. |  |
|  | Web Filter – založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne. |  |
|  | Podpora ochrany pro mobilní zařízení – funkce zajistí prohledávání datového toku i na známé signatury pro útoky na připojená mobilní zařízení (BYOD – BringYourOwnDevice). Data LeakPrevention s funkcí documentfingerprinting (běžící pouze na firewallu, tedy bez nutnosti instalovat klientský software na koncové stanice). |  |
|  | SSL dekrypce/offload – možnost kontroly komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,…). |  |
|  | DoSPolicy prevence proti základním útokům typu DoS, včetně syn proxy |  |
|  | Ověřování uživatelů proti LDAP, ActiveDirectory, Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu, Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření. |  |
|  | Dynamické routování: |  |
|  | - RIP, BGP, OSPF |  |
|  | - Policyrouting |  |
|  | TrafficShaping (QoS, prioritizace atd.) |  |
|  | Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, ratelimitingu, analýzy protokolu |  |
|  | WAN optimalizace (optimalizace vybraných protokolů, byte caching), Web Cache, Reverzní proxy, WCCP Funkce Explicitní Proxy, včetně autentizace v síti MS AD protokolem Kerberos |  |
|  | Podpora silné autentizace uživatelů – podpora pro generátor jednorázových hesel (OTP) – Token pro dvou-faktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů (možno jako interní součást FW nebo jako externí systém – např. RADIUS server). |  |
|  | Záruka min. 60 měsíců v režimu 24x7. Odeslání náhradního zařízení max. následující den po nahlášení závady, včetně nároku na bezpečnostní aktualizace firmware a UTM (URL filtrace, IPS, antimalvare, antispam, aplikační kontrola) |  |

Centrální přepínač
1x

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE Obchodní název |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L3 switch |  |
| Formát zařízení | do racku |  |
| Velikost zařízení: 1U | ano |  |
| Počet 1Gbit/s metalických portů | 24x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet 1Gbit/s optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4 x SFP+ 1/10GbE porty |  |
| Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu | ano |  |
| Primární napájecí zdroj | 1x interní AC |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |  |
| Přepojovací kapacita | 120 Gb/s |  |
| Propustnost | 95.2 Mpps |  |
| Pamětový buffer | 12MB |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 4 |  |
| Stohování přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ano |  |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF | ano |  |
| Stohování mezi vzdálenými lokalitami až 10 km | ano |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte | ano |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 60/8 |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 |  |
| Počet záznamů v tabulce ARP | 25 000 |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 2000 aktivních VLAN |  |
| Zařazování do VLAN podle protokolu 802.1v | ano |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | ano |  |
| Podpora Private VLAN | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| DHCP server | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 včetně option 82 a 79 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Počet záznamů ve směrovací tabulce | 10 000 |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Dynamické směrování OSPFv2 a OSPFv3 | ano |  |
| IGMP v2 a v3 | ano |  |
| MLD v1 a v2 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |  |
| ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN | ano |  |
| BPDU guard a Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X včetně více uživatelů per-port | 32 uživatelů na port |  |
| RADIUS MAC autentizace, probíhající před 802.1x pro případy, že koncové zařízení není softwarově vybaveno pro 802.1x autentizaci | ano |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |  |
| Podpora 802.1X Guest VLAN | ano |  |
| ověřování 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | ano |  |
| Podpora IPv6 RA Guard | ano |  |
| IP source guard / dynamic IP lockdown pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora Dynamic ARP protection | ano |  |
| Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, možnost definování akcí při překročení | ano |  |
| Ochrana proti opakovaným výpadkům linek (flapování) s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení | ano |  |
| Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| USB konzolový port | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 | ano |  |
| SSHv2 a a SFTP | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| RMON | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |  |
| Dualní flash image | ano |  |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů | ano |  |
| Podpora oddělených čítačů paketů pro IPv4 a IPv6 provoz | ano |  |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) | ano |  |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUSu přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora TACACS+ | ano |  |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě filtrů: Mac-adressa, VLAN, ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP | ano |  |
| Podpora OpenFlow verze 1.3 | ano |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |  |
| REST API pro automatizaci nastavení, včetně popory CLI a batch CLI příkazů | ano |  |
| Podpora Chromecast Gateway | ano |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subenty. (Apple Bonjour Gateway) | ano |  |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | ano |  |
| Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení | ano |  |
| Podpora Cloud based management | ano |  |

| Přístupové přepínače | Společné parametry |  | Splňuje ANO/NE Obchodní název |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | L2 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |
|  | Stohování | podpora stohování pro jednotný management (přepínače musí stohovatelné vzájemně bez ohledu na provedení - viz. Porty a propustnost) |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |
|  | Dualstack | IPv4 a IPv6 dualstack včetně podpory ACL a QoS |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocolbased, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady, včetně nároku na opravné verze firmware |  |
|  | Specifické parametry |  |  |
|  | Porty a propustnost | 1 kus - 24x 1 GB RJ-45 + 4x SFP , min. 90 Gb/s 4 kusy - 8x 1 GB RJ-45 PoE + 4x 1Gb SFP (nesdílené), min. 19 Gb/s |  |
| WiFi přístupové body (AP) + montáž na strop 8 ks | Základní funkce | Přístupový bod (AP) WiFi včetně montážního materiálu na stěnu nebo strop |  |
|  | Frekvence | činnost v radiovém pásmu 2,4 a 5 GHz současně, 2 radiové moduly |  |
|  | Anténní systém | interní systém min. MIMO 3x3 (5 GHz) a MIMO 2x2 (2,4 GHz), optimalizovaný pro montáž na strop |  |
|  | Přenosové rychlosti | SU-MIMO (5GHz) až 1300Mbps, MU-MIMO až 867Mbps. 2,4GHz MIMO až 300Mbps. |  |
|  | Standardy | podpora 802.3at, 802.11n, 802.11ac, 802.1x včetně přiřazování do VLAN |  |
|  | Řízení klientů | automatické směrování komunikace klientů z 2.4 GHz na 5 GHz (pokud klienti podporují obě pásma) |  |
|  | Rušení | průběžná detekce non-WiFi rušení a spektrální analýza |  |
|  | Multi SSID | podpora vysílání min. 8 SSID (WiFi sítí) současně, podpora přiřazení každého SSID samostatné VLAN |  |
|  | Zatížení | min. 250 přiřazených (asociovaných) klientů na radiový modul |  |
|  | Porty | min. 1x 1Gb, PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af |  |
|  | Úsporné napájení | podpora standardu 802.3az - Energy-EfficientEthernet (EEE) |  |
|  | Řízení provozu | klasifikace a kontrola provozu, detekce obvyklých aplikací s možností určení priority nebo šířky pásma zvoleného provozu |  |
|  | Řízení kvality služeb | automatické řízení kvality služeb (QoS) pro hlas a video |  |
|  | Současná obsluha více klientů | Podpora MU-MIMO (Multi-User MIMO) - multi-user multiple input/multiple output |  |
|  | Přenosové rychlosti | SU-MIMO (Single-User MIMO) min. 1300Mb, MU-MIMO min. 850 Mb |  |
|  | Bezpečnost | Detekce cizích přístupových bodů zjištěných v LAN i v radiofrekvenčním pásmu |  |
|  | Virtuální kontroler | Virtuální, vysoce dostupný kontroler obsažený ve firmware každého přístupového bodu. Umožňuje kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů. |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, web rozhraní |  |
|  | Správa frekvenčního pásma | automatické dynamické přidělování kanálů a řízení výkonu přístupových bodů pro vyrovnané pokrytí a minimalizaci interference |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců |  |
| Optické prvky | SFP moduly | 2 ks modulů SFP 1Gb, LC konektor |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců |  |

Povinné parametry pro Komoditu K3 – Centrální logování:

| Parametr |  |  | Splňuje ANO/NE Obchodní název |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací a logovací systém 1x | Základní funkce | Systém pro sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů |  |
|  | Protokoly sběru logů | syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON |  |
|  | Sběr síťových toků | netflow či kompatibilní dle nabízeného firewallu a centrálního přepínače |  |
|  | Zdroje logů | Min. REST API, textové soubory, Radius, ActiveDirectory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and ServicesLogs", síťové prvky - syslog a netflow, ostatní aktivní prvky - syslog, SNMP trap |  |
|  | Parsování logů | Integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků - např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. |  |
|  | Retence | Uchovávání logů min. 6 měsíců, automatická retence logů a indexů |  |
|  | Geolokace | Podpora automatické doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy |  |
|  | Normalizace logů | Sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdroji |  |
|  | Rozšíření logů | Podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. |  |
|  | Rozšiřitelnost | Podpora snadného rozšíření funkčnosti pomocí plug-inů nebo modulů |  |
|  | Bezpečnost | Podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) |  |
|  | Výkon | Min. 500 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute) |  |
|  | Dashboardy | Uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) |  |
|  | Export dat | Export dat do csv a/nebo xls - min. výsledky hledání |  |
|  | Kanály | Možnost vytváření kanálů - datových sad či toků - na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování - tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, online odesílání do nadřazeného systému apod. |  |
|  | Alerty, notifikace | Podpora vytváření alertů - překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění |  |
|  | ActiveDirectory | integrace s ActiveDirectory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění min. administrátor a operátor |  |
|  | Vyhledávání | Rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. Rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů - např. výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. |  |
|  | Kompatibilita | Podpora provozu v prostředí nabízené serverové virtualizace |  |
|  | Ukládání dat | do databáze, případná databázová licence musí být součástí dodávky |  |
|  | Výstupy | Možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. Zabezpečený přenos vhodným protokolem |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně poskytnutí opravných verzí |  |