SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výměna strojního vybavení společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o. – část 2 – Kolový rypadlo-nakladač

| KolovÝ rypadlo-Nakladač |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon motoru | Min. 55 kW |  |
| Emisní norma (bez DPF a AdBlue) | Euro IIIB |  |
| Převodovka | Poloautomatická s řazením pod zátěží nebo automatická |  |
| Pohon náprav | 4 x 4 |  |
| Silniční a pracovní osvětlení | Ano |  |
| Výstražný maják včetně výstražného znamení při couvání | Ano |  |
| Joystickové ovládání rypadlové i nakladačové s možností přepínání norem ISO a SAE | Ano |  |
| Ramena nakladače s paralelním zdvihem | Ano |  |
| Mechanismus vyklápění lopaty se 2 hydraulickými válci | Ano |  |
| Přední víceúčelová (rozevírací) nakládací lopata se zuby a paletizačními vidlemi | Min. 1 m3 |  |
| Systém tlumení rázů předních ramen při jízdě stroje | Ano |  |
| Systém vyrovnávání nakládací lopaty do řezné roviny | Ano |  |
| Světlá výška stabilizačních podpěr | Min. 370 mm |  |
| Teleskopicky výsuvná násada | Ano |  |
| Maximální hloubkový dosah | Min. 5.900 mm |  |
| Mechanický rychloupínač podkopových lžích | Ano |  |
| Bezpečnostní výbava dle EN474 pro zvedání břemen výložníkem | Ano |  |
| Závěsný bod na táhle podkopové lžícepro manipulaci s břemeny | Ano |  |
| Kombinovaný hydraulický rozvod pro bourací kladivo a svahovací lžíci | Ano |  |
| Průtok hydraulického systému s axiálním pístovým čerpadlem | Min. 165 l/min |  |
| Přední pneumatiky | Min. 12 x 18 palců |  |
| Zadní pneumatiky | Min. 18 x 26 palců |  |
| Blatníky | Ano |  |
| Telematický monitorovací systém s bezdrátový přenosem dat ze stroje | Ano |  |
| Schválená technická způsobilost pohybu na pozemních komunikacích | Ano |  |
| Výbava |  |  |
| Uzamykatelná kabina splňující normy bezpečnosti | Ano |  |
| Klimatizace | Ano |  |
| Vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Svahová lžíce s čepy včetně hydr. hadic a rychlospojky | Šíře Min. 1.500 mm |  |
|  | Hydraulické naklápění |  |
| Zubová lopata s čepy | Šíře min. 900 mm |  |