„Vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží a integrovaným energetickým centrem – dodávka vyzdívky pájecí pece“

Technická specifikace

Předmětem plnění je návrh a dodávka vyzdívky pájecí pece, a to v souladu s výkresovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace.

Stručný popis technologie:

Pec bude sloužit k pájení vodotěsných registrů – materiál uhlíková ocel a měděná pájecí pasta, ve výše popsané inertní atmosféře, pohyb zboží v pájecí komoře zajišťují keramické válečky Ø 50 mm (není předmětem plnění v rámci tohoto výběrového řízení). Na začátku a konci pájecí pece jsou nainstalovány plamenné clony (není předmětem plnění v rámci tohoto výběrového řízení).

Zdrojem tepla v peci jsou keramické sálavé trubky.

Nad dopravníkem:

Ø trubky 200 mm – 2 ks – plynový ohřev (není součástí předmětu plnění v rámci tohoto výběrového řízení)

Ø trubky 150 mm – 10 ks – plynový ohřev (není součástí předmětu plnění v rámci tohoto výběrového řízení)

Pod dopravníkem:

Ø trubky 110 mm – 8 ks – elektrický ohřev (není součástí předmětu plnění v rámci tohoto výběrového řízení)

Technické parametry vyzdívky:

max. teplota v peci 			1150 °C

provozní teplota v peci 		1100 °C

Typy ochranné atmosféry:

- Dusík + max. 4 % vodíku

- Dusík + zemní plyn

- Endoatmosféra (vyrobeno štěpením zemního plynu)

Rosný bod atmosféry v peci ne víc než -25 °C.

Vyzdívka by měla být konstruována s ohledem na co nejvyšší životnost a s ohledem na co nejrychlejší náběh kvalitní atmosféry v peci.

Izolační vlastnosti vyzdívky:

Při vnitřní teplotě v peci 1100 °C

Maximální povrchová teplota pláště:

Dno pájecí komory – max. teplota pláště 75 °C

Stěna bez hořáků – max. teplota pláště 60 °C

Stěna v místě hořáků – max. povrchová teplota pláště 78 °C

Stěna v místě válečků – max. povrchová teplota pláště 80 °C

Strop – max. teplota pláště 65 °C

Celá vyzdívka bude uložená v plechové krabici (plech TL 6vmm) vyztužená válcovanými ocelovými profily (plechová krabice není součástí dodávky).

Tepelný režim:

Pájecí proces bude v peci probíhat 5 dnů v týdnu v třísměnném provozu. O víkendu bude v peci udržována pájecí teplota, případně bude postupováno při nastavování teplot dle doporučení dodavatele.

Počet odstávek za rok (tj. snížení teploty v peci na pokojovou teplotu +20 °C) max. 4x za rok.

Zadavatel zajistí bezplatné ubytování techniků provádějících instalaci předmětu plnění, manipulační prostředky, skladování materiálu, sociální zařízení.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek uvedených výše  a deklarovaných ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele