Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení ve společnosti Jiří Kubernát - farma“

| KOLOVÝ NAKLADAČ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Teleskopická výška zdvihu | Min. 7m |  |
| Dosah s nákladem 1 tuny | Min. 3,5 m |  |
| Maximální nosnost při zatažení teleskopu | Min. 4.100 kg |  |
| Max. pojezdová rychlost | Min. 40 km/h |  |
| Hydrostatický systém pohonu připojený k mechanickým převodům | ANO |  |
| Tři režimy řízení | ANO |  |
| Paralelní zdvih | ANO |  |
| Tažný čep vpředu | ANO |  |
| Automatická nebo manuální možnost odpojení pohonu přední nápravy | ANO |  |
| Technické osvědčení (pracovní stroj) | ANO |  |
| Pracovní světlomety LED 4 x vpředu, 2 x vzadu, 2x na rameni výložníku a 1x osvětlení zadního návěsu | ANO |  |
| Vytápění kabiny včetně klimatizace | ANO |  |
| Příprava pro rádio | ANO |  |
| Digitální hodiny | ANO |  |
| 12 V zásuvka | ANO |  |
| Nastavitelný sloupek řízení | ANO |  |
| Joystick pro ovládání ramene součástí sedadla | ANO |  |
| Pneumaticky odpružené vyhřívané sedadlo s automatickým bezpečnostním pásem, nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad | ANO |  |
| Automatické odpružení ramene | ANO |  |
| Originální telematické řešení vč. sledování polohy stroje a poskytování provozních a servisních informací | ANO |  |
| Motor: |  |  |
| 4 válcový dieselový motor s variabilním turbodmýchadlem a chlazením plnícího vzduchu | ANO |  |
| Objem motoru | Min. 4 600 cm3 |  |
| Výkon motoru | Min. 100 kW |  |
| Maximální točivý moment | Min. 550 Nm |  |
| Automatický reverz ventilátoru chladiče | ANO |  |
| Aspirátor | ANO |  |
| Plnění normy Euro 4 bez použití DPF filtru | ANO |  |
| Pracovní hydraulika: |  |  |
| Variabilní axiální pístové čerpadlo | ANO |  |
| Cylindry zdvihu s koncovým tlumením | ANO |  |
| Rychlé odtlakování přídavného hydraulického okruhu – z kabiny a zvenčí | ANO |  |
| Funkce vyklepávání lžíce | ANO |  |
| Provozní náplně: |  |  |
| Palivová nádrž | Min. 160 l |  |
| Hydraulická nádrž | Max. 120 l |  |
| Výložník: |  |  |
| Hydraulicky ovládané jištění adaptéru | ANO |  |
| Rozměry: |  |  |
| Šířka stroje | Max. 2,5 m |  |
| Délka stroje bez příslušenství | Max. 5,0 m |  |
| Světla výška | Min. 0,4 m |  |
| Pneumatiky: |  |  |
| 460/70 R24 | ANO |  |
| Provozní hmotnost: |  |  |
| Provozní hmotnost | Min. 8200 kg |  |
| Spotřeba: |  |  |
| Průměrná střední spotřeba paliva | Max.7,6 l |  |
| Příslušenství: |  |  |
| Lopata na hnůj | Max. 2m3 |  |
| Kleště na balíky | ANO |  |